四川省人民医院全院医用织物项目采购调研公告

拟采购项目内容如下：

一、织物制作要求：

1.品类：满足且不限于清单所列品类；

2.规格：满足且不限于清单所列规格；对所列规格需对其所对应的尺寸进行标注；

3.颜色：满足且不限于清单所列颜色；中标人签订合同前提供色样卡供采购人选择；每件衣服含院徽和胸标印制，须采用环保热融转印和/或绣印，款式及颜色以采购人需求（中标后提供）为准。

4.布料质量：布料色泽柔和，手感柔软舒适，不起球。

5.芯片：采用耦合、乳胶封装等技术保证性能稳定，具有可读可写（可往芯片内重复写入内容）功能，支持其它设备兼容性扫描，芯片发射信号对人体无害，具有抗磁干扰性能， 耐高温洗涤（不低于80℃,200次）,耐高温熨烫（不低于180℃、10秒,200次）,抗压力在常温下不低于60bar、高温（不低于80℃）条件下不低于2.0bar,高温灭菌：135度，20分钟；化学性能：能经受正常工业洗涤流程中的所有化料；安全使用频次不低于200次或3年。此类芯片为开放产品。（提供带CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章）。

6.标签：复合纸材，具有可读写可视功能，标贴上追溯信息保存年限>三年；经过灭菌程序后仍有足够粘性用于留档粘贴；产品应具有安全评价报告备案凭证，标签材质符合国家标准并且满足：180°剥离强度平均值4.1(N/cm)、90°剥离强度平均值3.6(N/cm);拉伸强度平均值75.26(X/10mm)、持粘性平均值>322(s);初粘性7#球。

二、生产设备要求：

1.投标人能保障本项目生产要求的裁剪操作台、缝纫设备、熨烫台、印制设备；

2.投标人具备满足本项目的货物运送工具。

三、生产工艺要求：

1.外观：外观挺直，无色差、无异渍，各部位长短、大小、宽窄、对称一致，版型结构合理。

2.裁剪工艺：面料裁剪纱线符合标准规范，裁剪均匀，无毛边，疵点，裁剪平整无跳纱。

3.缝纫工艺：针距细密，线迹均匀美观，顺直平整、不扭曲、不起皱、底、面线迹均匀，不跳针、不浮线，不断线、无线头，锁眼整齐光洁。

4.包括且不限于对指定产品（清单中1-43项）进行标识、芯片、可视标签等缝制，符合缝制规范。

四、生产资料要求：

1.中标人从项目实施之日起，应做好生产资料的充分储备，不得因备货不足影响供货周期。

2.对采购清单内主要织物品类（含床品、病员服、手术类）材料备货不得少于10000米，其他织物品类材料备货不得少于1000米，辅材（含纽扣、缝线、松紧袖口、预制标识等）备货齐备。

3.工服备件不少于1000件。

五、配送服务要求：

1.提供配送服务方案（含管理制度、配送人员及车辆配置运输方案、配送时限），专人负责与采购人联系售后服务事宜。

2.配送时效与要求

一般配送：单次数量<500件的订单，供应商须在接到通知后 15个工作日内完成制作并配送到指定院区。

大宗订单： 针对制作，单次数量≥500件的订单，供应商须在 30个工作日内完成制作并配送。

应急配送： 遇医院突发公共卫生事件或紧急调配，供应商需在 1小时内响应，并在 4小时内 满足配送需求，且需配备足够的应急运输车辆。

3.配送范围

服务区域： 必须覆盖四川省人民医院 本部、草堂院区、龙泉院区、温江院区 等所有指定地点。

4.交接规范：

供应商需按院区、科室分别打包或分拣，外包装需标明“四川省人民医院-XX院区-XX科室”。配送人员需配合医院仓管人员进行现场清点，确保账物相符。对于不合格产品，需在5个工作日内完成退换货。

5.质量与追溯文件随货同行

质检报告： 每批次大宗订单（≥500件次）必须随货附带由具备 CMA资质 的第三方检测机构出具的材料质检报告。

追溯信息：前序采购人要求的织物必须预先植入RFID芯片，确保在配送交接时可进行快速扫描盘点。

- 退换货：建立不合格品退换货机制，对于验收不合格的产品（如色差、尺寸不符、芯片失效等），供应商需提供上门取货服务，并在5个工作日内补送合格产品。

- 售后服务方案

1.产品验收合格后，质保期不低于1年，质保期内，若产品出现质量问题，供应商在1小时内响应，2小时内提供解决方案，30日内根据采购人要求或合同履约条款进行更换。质保期内如发现产品存在设计质量问题，由中标人负责解决并承担有关费用。

2.中标人应具有售后服务能力，在对产品的如期交货、及时解决售后质量问题等方面具有支持。在每批次供货时，若中标人存在不能满足投标文件中的承诺的情况，采购人有权终止接收该批次货物，并有权要求中标人在30日内完全履行承诺。若中标人出现3次不能完全履行承诺的情况，采购人有权无偿终止合同。

参数技术如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 面料参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长袖短装1 | S-XXXL | 工服冬装系列（涤棉半线卡）： 1. ▲成份：65%（±5%）聚酯纤维 ，35%（±5%）棉；纱支：45s/2±2s(13tex±2tex×2）*21.0s±2s(28tex±2tex)；密度：经向密度568根/10cm±5根/10cm，纬向密度275根/10cm±5根/10cm；单位面积质量：243g/㎡（±3g/㎡）。（提供带CMA标志的第三方检测机构检测报告）。 ★2. 色牢度：耐水色牢度≥3级；耐干摩擦色牢度≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐碱汗渍色牢度≥3级。 ★3. pH值：4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。 4. 断裂强力：经向≥1800N，纬向≥950N。 |
| 2 | 长袖长装1 | S-XXXL |  |
| 3 | 裤装1 | S-XXXL |  |
| 4 | 短袖短装1 | S-XXXL | 工服夏装系列（涤棉半线府） 1. ▲成份：65%（±5%）聚酯纤维 ，35%（±5%）棉；纱支：42s/2±2s（13tex±2tex×2）*21s±2s（27tex±2tex）；密度：经向密度340根/10cm±5根/10cm，纬向密度249根/10cm±5根/10cm；单位面积质量：173g/㎡（±3g/㎡）。（提供带CMA标志第三方检测机构检测报告）。 ★2. 色牢度：耐水色牢度≥3级；耐干摩擦色牢度≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐碱汗渍色牢度≥3级。 ★3. PH值范围：4.0-8.5，甲醛含量≤75mg/kg。 |
| 5 | 短袖长装1 | S-XXXL |  |
| 6 | 长袖短装2 | S-XXXL | 工服冬装系列（导电丝防静电）： 1. 成份：85%聚酯纤维 ，15%棉；纱支：径向：45s/2±3s；经向密度215根±5根/英寸，纬向密度115根±5根/英寸；静电性能（洗前）：≤7.0 ★2. 色牢度：耐水色牢度≥3级；耐干摩擦色牢度≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐碱汗渍色牢度≥3级。 ★3. pH值：4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg； 4. 断裂强力：经向≥1800N，纬向≥950N。 |
| 7 | 长袖长装2 | S-XXXL |  |
| 8 | 裤装2 | S-XXXL |  |
| 9 | 短袖短装2 | S-XXXL | 工服夏装系列（导电丝防静电） 1. 成份：90%（±5%）聚酯纤维 ，10%（±5%）棉；纱支：径向：32s/2±3s；经向密度165根±5根/英寸m，纬向密度100根/10cm；静电性能（洗前）：≤7.0 ★2. 色牢度：耐水色牢度≥3级；耐干摩擦色牢度≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐碱汗渍色牢度≥3级。 ★3. pH值：4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg； 4. 断裂强力：经向≥1800N，纬向≥950N |
| 10 | 短袖长装2 | S-XXXL |  |
| 11 | 被套1 | 240*160cm | 床品系列1（缎条）： 1. 成份：100%棉；纱支：35s±2s（17.0tex±2tex)*32s±2s(18tex±2tex)；密度：经向密度596根/10cm（±5根/10cm），纬向密度329根/10cm（±5根/10cm）；单位面积质量168g/㎡（±3g/㎡）。 ★2. 色牢度：耐水色牢度≥3级，耐干摩擦色牢度≥3级，、耐酸汗渍色牢度≥3级；耐碱汗渍色牢度≥3级。提供带CMA标志第三方检测机构检测报告）。 ★3. pH值：4.0-8.5，甲醛含量≤75mg/kg。 4. 断裂强力：经向≥790N，纬向≥450N。 |
| 12 | 被套2 | 100*100cm |  |
| 13 | 床罩 | 210*100*20*20cm |  |
| 14 | 床单1 | 290*180cm | 床品系列2含各种杂件（平布） 1.成份：100%棉；纱支：42s±2s(14tex±2tex)*42s±2s(14tex±2tex) ， 密度：经向密度534根/10cm（±5根/10cm），纬向密度340根/10cm（±5根/10cm）；单位面积质量≥130g/㎡（±3g/㎡）。提供带CMA标志第三方检测机构检测报告）。 2.耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级。 ★3.pH值：4.0-8.5，甲醛含量≤75mg/kg。 |
| 15 | 床单2 | 双层，110*75cm |  |
| 16 | 床单3 | 双层，180*100cm |  |
| 17 | 中单 | 200*100cm |  |
| 18 | 枕套 | 80*53cm（满足定制） |  |
| 19 | 病人衣1 | 成人短款 |  |
| 20 | 病人衣2 | 成人长款 |  |
| 21 | 病人衣3 | 儿童 |  |
| 22 | 病人裤1 | 成人 |  |
| 23 | 病人裤2 | 儿童 |  |
| 24 | 包布 | 双层、无拼接 | 手术室系列1（无尘面料） 1. ▲成份：100%棉；纱支：26tex±3tex*26tex±3tex；密度：经向密度：133根±5/10cm，纬向密度：70根±5/10cm；单位面积质量≥180g/㎡（±3g/㎡）。（提供带CMA标志第三方检测机构检测报告） 2. 耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级。 ★3. pH值：4.0-8.5，甲醛含量≤75mg/kg。 4.干态落絮系数≤4.0 5.包布、刀帕、盆布、眼科单、有孔单等成品无拼接。 |
| 25 | 刀帕 | 单层 |  |
| 26 | 盆布 | 双层 |  |
| 27 | 桌布2 | 双层 |  |
| 28 | 眼科单 | 双层 |  |
| 29 | 有孔单 | 双层 |  |
| 30 | 剖腹单 | 双层 |  |
| 31 | 开刀衣 | / |  |
| 32 | 脚桶1 | 单层110x73cm |  |
| 33 | 脚桶2 | 双层150*105cm |  |
| 34 | 脚桶3 | 双层加填充物棉150*105cm |  |
| 35 | 洗手衣 | S-XXXL | 手术室系列2（涤棉纱斜）： 1. ▲成份：64.4%（±5%）聚酯纤维 ，35.6%（±5%）棉；纱支：32s±2s（18tex±2tex）*32s±2s（18tex±2tex）；密度：经向密度530根/10cm±5根/10cm，纬向密度260根/10cm±5根/10cm；单位面积质量：150g/㎡（±3g/㎡）。（提供带CMA标志第三方检测机构检测报告）。 ★2. 色牢度：耐水色牢度≥3级；耐干摩擦色牢度≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐碱汗渍色牢度≥3级。 ★3. PH值范围：4.0-8.5，甲醛含量≤75mg/kg。 |
| 36 | 洗手裤 | S-XXXL |  |
| 37 | V领长袖 | S-XXXL |  |
| 38 | 加温衣 | 双层S-XXXL |  |
| 39 | 体位套 | 30*13 |  |
| 40 | 腰麻带 | / |  |
| 41 | 手术衣 | / | ▲手术室系列3（可重复用手术衣） 1. 关键区域材料由上下两层为聚酯长丝纤维、导电丝纤维材料，中间层为聚氨酯（PU）或聚四氟乙烯（PTFE）的医用复合材料构成；非关键区域为聚酯长丝纤维、导电丝纤维织造而成。 2. 阻微生物穿透：湿态产品关键区域≥2.8IB；（提供产品注册药监部门出具的检测报告）。 3.洁净度：微粒物质：关键区域≤3.OIPM，非关键区域≤3.OIPM；落絮：关键区域≤4.OLog10，非关键区域≤4.OLog10 。 4.抗渗水性：关键区域每次使用≥100cmH20（提供药监部门出具的检测报告）；反复洗涤20次≥800cmH20，反复洗涤100次≥100cmH20（提供带CMA标志第三方检测机构检测报告）。 |
| 42 | 隔离衣 | / | 成份：关键区域100%聚酯纤维防水工艺处理，非关键区域100%棉。 |
| 43 | 探视服 | / | 1.成份：100%聚酯纤维； ★2.pH值：4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。 |
| 44 | 窗帘 | / | 1. 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量≥295g/㎡（±3g/㎡）。 ★2. PH值：4.0～9.0，甲醛含量≤300mg/kg，无异味，无可分解致癌芳香胺染料。 ★3. 色牢度：耐水色牢度≥3级；耐干摩擦色牢度≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐碱汗渍色牢度≥3级。 4.耐皂洗色牢度≥3级、耐干洗色牢度≥3级、耐热压色牢度≥3级、耐光色牢度≥3级、耐湿摩擦色牢度≥3级。 5. 面料断裂强力经向≥1600N，纬向≥2200N。 6. 起球≥4级，防紫外线性能UPF≥50，T（UVA）＜1。 7. ▲面料阻燃要求：氧指数≥32%；续燃时间≤5s ；阴燃时间≤5s；损毁长度≤120mm；燃烧滴落物：不能引起脱脂棉燃烧或阴燃；（提供带CMA标志第三方检测机构检测报告） |
| 45 | 隔帘 | / | 1. ▲成分：100%聚酯纤维；,单位面积干燥重量283g/㎡（±3g/㎡）；水洗尺寸变化率经向-0.8%（±-0.1%）；水洗尺寸变化率纬向-0.4%（±-0.1%）； ★2. PH值：4.0～9.0，甲醛含量≤300mg/kg，无异味，无可分解致癌芳香胺染料。 ★3. 色牢度：耐水色牢度≥3级；耐干摩擦色牢度≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐碱汗渍色牢度≥3级。 4.耐皂洗色牢度≥3级、耐干洗色牢度≥3级、耐热压色牢度≥3级、耐光色牢度≥3级、耐湿摩擦色牢度≥3级。 5.▲ 面料阻燃要求：氧指数≥32%；续燃时间≤5s ；阴燃时间≤5s；损毁长度≤120mm；燃烧滴落物：不能引起脱脂棉燃烧或阴燃。（提供带CMA标志第三方检测机构检测报告）。 |
| 46 | 窗纱 | / | 1.成分：聚酯纤维100% ★2.pH值：4.0-9.0；甲醛含量≤300mg/kg，无异味，无可分解致癌芳香胺染料。 ★3.色牢度：耐水色牢度≥3级；耐干摩擦色牢度≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐碱汗渍色牢度≥3级。 |
| 47 | 棉地垫 | / | ★1.色牢度：耐水色牢度≥3级；耐干摩擦色牢度≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐碱汗渍色牢度≥3级。 |
| 48 | 工作帽 | / | ★1.pH值：4.0-8.5；甲醛含量≤75mg/kg。 |
| 49 | 围腰 | / | ★1.无异味，无可分解致癌芳香胺染料 |
| 50 | 袖套 | / |  |
| 51 | 污衣袋 | / |  |
| 52 | 避光带 | / |  |
| 53 | 约束带 | / |  |
| 54 | 布套（小） | 含奶瓶、沐浴桌、沐浴架、氧气袋等 |  |
| 55 | 布套（大） | 含沙发、座椅等 |  |
| 56 | 仪器套 | 含餐车、各种检查治疗仪等 |  |
| 57 | 桌布1 | 单层 |  |
| 58 | 开纱 | / | 成份：100%棉纱 |
| 59 | 阴道塞 | / | 成份：100%棉纱 |