四川省人民医院草堂院区园林草坪绿化养护管理服务采购项目

谈

判

文

件

四川省人民医院 招标采购中心

2026年6月

目    录

第一章 谈判邀请	1

第二章 谈判须知	4

第三章 供应商资格审查及符合性审查	8

第四章 采购需求	11

第五章 评分标准	20

第六章 响应文件格式	22

第七章 合同条款（仅成交后使用）	34

谈判邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 四川省人民医院 |
|  | 项目名称 | 四川省人民医院草堂院区园林草坪绿化养护管理服务采购项目 |
|  | 项目编号 | CGZX-HQB20260850 |
|  | 采购需求 | 详见谈判文件第四章 |
|  | 最高限价 | 人民币30万元。 超过最高限价的报价，其响应文件作无效处理。 |
|  | 邀请方式 | 公告方式：四川省人民医院官方网站上以公告形式发布 |
|  | 联合体 | 接受 不接受 |
|  | 合同分包、转包 | 接受 不接受 |
|  | 现场踏勘 | 不举行 |
|  |  | 举行 - 踏勘签到时间： - 踏勘签到地点： - 踏勘开始时间： - 踏勘地点： - 联系人： - 联系电话： 注：供应商自行前往踏勘签到地点，所产生的费用由供应商自行承担。未在要求时间内签到的供应商，视为自行放弃参与本项目踏勘。未在规定时间内签到或未参加踏勘的供应商，均视为无效供应商，其响应文件作无效处理，所引起的不利因素以及相关安全责任等问题均由供应商自行承担。 |
|  | 答疑会 | 组织 不组织 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  |  | 收取 - 交款金额：合同总价的5% - 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式(包括网银转账，电汇等方式)提交； - 收款单位：四川省人民医院 - 开户行：建设银行成都青羊支行 - 银行账号；5100 1446 4360 5037 4282 - 交款时间： 采购合同签订后7个工作日内； 结果公告发出后7个工作日内。 - 退还时间及方式：服务期结束且经采购人验收合格后，采购人接到供应商退还申请后30个工作日内，一次性无息退还全部履约保证金。 - 履约保证金不予退还情形： - 供应商拒绝履行与采购人订立的合同； - 因供应商严重违约或其它违法违规行为等情形，导致双方无法继续履约； - 其它情形：无。 |
|  | 评审方式 | 综合评分法 通过资格、符合性审查且满足谈判文件全部实质性要求的供应商达到3家以上（含3家），若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照评审因素进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。若得分相同则报价最低的为成交供应商，若报价相同且所有技术、服务及商务要求响应情况均一致则采取随机抽取的方式确定成交供应商。 最低评审价法 通过资格、符合性审查且所有技术、服务和商务条件均符合谈判文件要求的供应商视为合格供应商，合格供应商应达到3家以上（含3家）。若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照有效报价进行评审，有效报价最低的合格供应商为成交供应商。 |
|  | 谈判文件 获取方式 | 通过四川省人民医院电子招采平台（http://cg.samsph.com），免费下载谈判文件。 |
|  | 响应文件提交方式 | 线上提交： 供应商应通过四川省人民医院电子招标采购平台（网址http://cg.samsph.com）提交响应文件，供应商不需要到现场（文件另有要求的除外）。 现场提交： - 响应文件应在提交响应文件截止时间前送达谈判地点； - 文件份数：正本1份、副本 份； - 谈判地点： 。 注：未按方式提交或逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。 |
|  | 联系方式 | （1）采购部门：招标采购中心 联系方式：何老师，028-87394783 （2）归口部门：后勤保障部 联系方式：李老师，028-87393442 （3）监督部门：审计部 联系方式：028-87394709 （4）采购平台：隆道云400 0118 000，接通以后按1 |

谈判须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）本项目谈判统一使用人民币报价； （2）报价应是完成全部采购工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。 |
|  | 响应文件编制要求 | （1）响应文件的格式 供应商应仔细阅读本谈判文件，按谈判文件第六章“响应文件格式”进行编制，供应商在编制响应文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制，但不得影响响应文件内容的完整性和有效性；供应商应在“响应文件格式”前附文件索引表、目录； （2）响应文件的语言 1）采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）； 2）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，如因未翻译而造成的无效，由供应商承担。 （3）响应文件的签署、盖章。 响应文件应根据谈判文件的要求签署、盖章。 |
|  | 评审要求 | （1）谈判当天，供应商应保证谈判文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式（手机或邮箱）的畅通，并确保其具备澄清、说明或者更正及在我单位使用的电子化招采平台上进行操作等条件（在接到通知后在谈判小组规定时间内未回复做无效处理）。 （2）谈判过程中，供应商进行二轮报价或多轮报价且次轮报价不得高于上轮报价，以供应商的最终报价作为有效报价参与评审。 （3）谈判小组要求供应商的澄清、说明或者更正，不得超出谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。 （4）异常低价情形： 1）如谈判小组认定评审过程中出现下列情形之一的，应启动异常低价响应审查程序 ①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50％的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50％； ②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50％的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50％； ③响应报价低于采购项目最高限价45％的，即响应报价＜采购项目最高限价×45％； ④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第①项至第③项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 2）异常低价响应审查程序： ①谈判小组启动审查程序后，应当要求供应商在评审现场提交成本构成说明材料，包括但不限于人工成本、设备租赁或使用折旧维护等、药品、肥料、垃圾处理、消毒剂、管理费用、运输、保险、税费等成本构成明细，以及相关凭证或者说明。给予相关供应商提交说明材料的时间一般不应少于30分钟。对于第1）款第③项情形，供应商可以在响应文件中提交成本构成说明材料。 ②谈判小组应当结合同类产品电商平台价格、行业薪资水平、历史成交价格等信息，对供应商成本构成说明材料进行核查，判断报价合理性。 ③供应商未按要求提交成本构成说明材料，或者提交的材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应作无效响应处理。 ④谈判小组应当在评审报告中载明异常低价响应审查情况和结论。 |
|  | 货物质量要求 | （1）供应商响应的货物均应为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证； （2）若出现质量问题，供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济和法律责任； （3）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 服务质量要求 | （1）符合本谈判文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； （2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 知识产权要求 | （1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； （2）供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |
|  | 供应商纪律要求 | （1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为； （2）若响应文件存在虚假响应在评审阶段，谈判小组应将该响应文件作无效处理；若是成交后发现的，采购人应当取消其成交资格； （3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任。 |
|  | 谈判文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为谈判文件的有效组成部分。 |
|  | 供应商质疑 | 自本项目采购公告发布之日起5个工作日内，结果公告发布之日起1个工作日内通过书面形式或隆道云系统线下提交或线上提交； 注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出； 3.质疑相关资料要求： （1）质疑函：明确具体质疑事项、事实依据和法律依据，质疑请求。 （2）授权委托书：供应商若委托代理人进行质疑的提供授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。 （3）签字盖章：质疑供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
|  | 结果公告及合同签订 | （1）谈判完成后，采购人在系统中发出结果公告； （2）请成交供应商在结果公告发出一个工作日后，联系招标采购中心（028-87394783）并将合同初稿发送至1841331039@qq.com。 （3）成交供应商应在结果公告发出之日起三十日内与采购人签订采购合同签订。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交资格，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。 （4）若成交供应商以非正当理由放弃成交资格，在3年内不得参与本单位的采购活动。 |
|  | 总体说明 | - 谈判产生的一切费用由供应商自行承担； - 本谈判文件的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合； - “采购人”系指本次组织采购的四川省人民医院； - “供应商”系指获取了谈判文件拟参加谈判和向采购人提供相关货物、服务等的供应商； - 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； - 本谈判文件最终解释权归采购人所有。 |

供应商资格审查及符合性审查

| 资格审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； （2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； （3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； （4）若为自然人：提供“身份证明材料” |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项： （1）可提供截至响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； （2）也可提供截响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； （3）也可提供截至提交响应文件截止日一年内银行出具的资信证明； （4）供应商注册时间截至提交响应文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程； （5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 统一提供承诺函 （注：格式见第六章承诺函） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 8 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 9 | 本项目其他资格条件：无 | / |

| 符合性审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| 1 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | （1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。 （2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。 注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。 |
| 2 | 谈判文件中实质性要求 | 供应商符合第四章“★”的条款（若涉及） |
| 3 | 响应文件编制 | 符合谈判文件编制的实质性要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 4 | 签字、盖章 | 符合谈判文件要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 5 | 报价 | 符合谈判文件报价要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |

采购需求

- 一、项目简介

- 因采购人实际工作需要，本项目拟采购一家供应商为四川省人民医院草堂院区提供园林草坪绿化养护管理服务。

- ★二、服务内容及服务要求

（一）服务内容

负责四川省人民医院草堂院区院区内所有草坪、园林景观工程（含室内植物）保养维护，所有乔灌木、地被、草坪的修剪、抹芽、中耕、浇水、施肥、除草、防治病虫害、补栽、移栽等的养护并保持园区环境美观整洁。养护面积约13500m²，养护植株300余株。

（二）服务要求

按照《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018一级养护管理并达到园林绿化养护管理分级质量中一级标准。同时按照属地《成都市园林绿化条例》、《成都市城市绿化养护技术规程》（DB5101/T 217-2025）等相关规定及行业最高标准执行。

1.草坪养护质量要求

严格对标《园林绿化养护标准》（CJJ/T 287-2018）中的一级养护标准。旨在通过科学化、精细化、常态化的管理，坪面平整无起伏，色泽浓绿均一，无明显杂草与病虫害，实现黄土不裸露的高品质景观效果。草坪生长茂盛，草坪边缘线清晰；叶片色泽均匀一致,色彩正常；草坪致密、均一，叶片生长整齐一致,每个草种在草坪中出现频率≥90%，且最大偏差＜12%；混合草坪草种类间具有亲和性，生长习性共生互补，叶片质地、株高、色泽协调一致；修剪后无残留草屑，剪口无焦枯、撕裂现象；冷季型草坪坪床平坦，平整度＜5cm/3m；暖季型草坪坪床平坦，平整度<3cm/3m，草坪绿期不低于270天,绿期内草坪色泽纯正,无枯黄叶。

2、浇水

土壤、水分、养分是植物生长必不可少的三个基本要素。在土壤已经选定的条件下，必须保证植物生长所需的水分和养分，以达到绿化设计要求和景观效果。

（1）浇水原则：根据不同植物生物特性(树木、花、草)、品种、规格大小、季节、土壤干湿程度确定，做到及时、适量、浇足浇遍、不遗漏地块和植株。

（2）浇水量：根据不同植物品种、气候、季节和土壤干湿度确定，深度达根部、土壤不干涸为宜；气候特别干旱时，除浇足水外，还应增加叶面喷水保湿，减少蒸腾。

（3）浇水时间：集中于春、夏、秋末，夏季高温季节应在早晨或傍晚进行，冬季宜午后进行。

（4）用水：采取就近抽水浇灌，经行政主管部门同意后方可使用自来水，必须随时满足浇水所用工具和机具运行良好；推荐采用漫灌式浇水；土壤特别板结或泥沙过重水分难于渗透时应先松土，草坪打孔再浇；肉质根及球根植物浇水以土壤不干涸为度。

（5）雨季应注意防涝排洪，清除积水。

（6）结合浇水，尤其是秋冬季节，须不定期对植物进行冲洗降尘，确保绿化植物清爽整洁。

（7）基本作业要求：植物浇水次数:春季植物生长旺盛每天浇水2次，夏季气温炎热，早晚浇水1次，叶面喷水2次。具体实施视天气情况与植物生长情况调整次数。作业要求:①乔木：服务期内不少于10次;②灌木：服务期内不少于20次;③色块灌木：服务期内不少于22次;④绿篱：服务期内不少于20次，⑤草坪见干则浇、一次浇透。

3、施肥

（1）施肥主要有基肥和追肥，植物休眠期内施基肥，以充分腐熟的有机肥最好；追肥可用复合有机肥或化肥，花灌木在开花后，要施一次以磷钾为主的追赶肥。

（2）施肥量，根据不同植物、生长状况、季节确定。应量少次多，以不造成肥害为度，同时满足植物对养分的需要。

（3）施肥次数，根据不同植物、生长状况、季节确定。

（4）新栽植物或根系损伤植物，未愈合前不应施肥，草坪修剪三天后才能施肥。

（5）施肥应均匀，基肥应充分腐熟埋入土中，化肥忌干施，应充分溶解后再施用，用量适当。

（6）施肥应结合松土、浇水进行。

（7）基本作业要求：①乔木施基肥：服务期内1次；②整形式灌木：服务期内不少于6次；③自然式灌木：服务期内不少于1次；④草坪结合打孔施基肥：服务期内1次；⑤追肥冷季型草坪：服务期内不少于6次、暖季型草坪：服务期内4次。

4、病虫害防治

掌握植物病虫发生、发展规律，以防为主，以治为辅，将病虫控制和消灭在危害前，要求勤观察发现，及时防治。病虫害危害不超过2次。

（1）正确掌握各种农药的药理作用，充分阅读农药使用说明书，对症下药，配制准确，使用方法正确。混合充分喷洒均匀，不造成药害。

（2）防治及时、不拖不等。

（3）农药遵循危险化学品管理保存，严格按操作规程使用。

（4）使用生态和环保型农药。

（5）基本作业要求：①对病虫害大面积防治服务期内不少于8次；②冷季型草坪服务期内不少于8次；③已经发生的病虫害要及时治理、防止蔓延成灾。

5、修剪

修剪应根据植物的种类、习性、设计意图、管护季节、景观效果进行，修剪后要求达到均衡树势、调节生长、花繁叶茂的目的。

（1）修剪包括剥芽、去蘖、摘心摘芽、疏枝、短截、疏花疏果、整形、更冠等技术。根据绿化设计要求以及不同植物种类正确选择修剪的技术方法，宜多疏少截。

（2）修剪时间：落叶乔木在休眠期进行，常绿乔木在生长间隙期进行， 灌木根据设计的景观造型要求及时进行。

（3）修剪原则：草坪修剪高度控制在4-6cm之间；灌木定型修剪，分枝点以上树冠圆满，枝条分布均匀，生长健壮，花枝保留3—5个，随时消除侧枝蘖芽；球形灌木应保证球形树丰满，形状良好；色块灌木，高度适宜，平面平整，边角整齐；绿篱式灌木，观赏的三方应整齐。

（4）行道树在同一路段的分枝点高低、树高、冠幅大小应基本一致。

（5）对影响安全、采光的树干进行处理。树枝对交通、架空线等公共设施基本无影响，上方有架空电力线时应按电力部门的相关规定及时剪除影响安全的枝条。对遮挡交通信号设施、路灯照明设施等公共设施的植物进行清障修剪。

（6）操作人员对植株进行重度修剪或不能确定修剪尺度时须通知采购人并在其指导下进行。

（7）修剪须按技术操作规程和要求，同时须注意安全。

（8）基本作业要求:①乔木：服务期内不少于1次；②整形式灌木：服务期内不少于12次；③自然式灌木：服务期内不少于3次；④冷季型草坪：服务期内不少于12次，暖季型草坪：服务期内不少于3次，马蹄金：服务期内不少于1次；⑤不定期对遮挡交通设施设备的树枝进行功能性修枝，排除安全隐患,确保常年不影响车辆、行人通行和公共设施正常使用。

6、松土、除草

（1）松土，生长季节进行，用钉钯或窄锄将土挖松，草坪应用打孔机或相应的农机具进行松土，生长季节进行松土。

（2）除草，掌握“除早、除小、除了”原则。绿地内应随时保持无杂草，保证草坪的纯净度，除草应尽量将边根除掉；必须在正确掌握和了解化学除草剂药理后，才可使用化学除草，但应先试验后再使用，避免造成药害。

（3）基本作业要求:生长季节植物根据土壤情况进行松土，服务期内不少于2次：①草坪打孔、疏草：春季对生长不健壮的草坪打孔，施足肥后疏草；②除草：长期持续进行，绿地内应做到基本无杂草；

7、补栽

因养护原因造成死亡的植物，应及时组织补植补栽。

（1）补栽应按设计方案使用同品种、同规格的苗木，补栽的苗木与已成形的苗木乔木胸径相差不能超过0.5cm, 灌木高度相差不能超过5cm, 色块灌木高度相差不得超过10cm。

（2）补栽须及时，不得拖延，原则上自行确定补栽时间，且不得超过一周时间。

（3）补栽的植物须精心管理，保证成活，尽快达到同种植物标准。

（4）因采购人提出的景观调整、维修改造、自然灾害等非养护原因造成的补植补栽，由采购人提供绿植，单次面积在5平方米范围内的补栽由供应商负责，超过5平米，由采购人负责。

（5）乔木、灌木按同品种、同规格补栽。草坪按同品种补栽，补栽后高度与原草坪一致，修剪平整。植物补栽后须精心管理，保证成活，尽快达到同种植物标准。

8、支柱、扶正

绿地因土层、风力、人力因素造成损坏较大，难免造成树木倾斜和倒伏，扶正和支柱非常重要。

（1）支柱所用材料及方式自定，原则上以树木不倾斜为准。

（2）扶正支柱须及时，及时发现、及时支柱。采用铁丝作捆扎材料，定期检查捆扎材料对树干有无伤害，如有伤害应及时拆除捆扎材料，另想他法。

（3）树木须进行扶正，落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽前进行。

9、绿地清洁卫生

随时保持绿地清洁、美观。

（1）及时清除死树、枯枝。

（2）及时清运剪下的草坪废草。

（3）园区内不得随意涂画，不得牵拉晾晒，及时清理园区内烟蒂、纸屑、果皮、塑料袋等垃圾物及砖头、瓦块等废弃物。

（4）清理出来的废弃物应日产日清，其中园林绿化垃圾运至指定场所处理。

10、鲜花绿植摆放

供应商根据采购人需要将鲜花绿植（采购人提供）运至需摆放地点根据采购人提供的摆放方案要求的品种、规格对应摆放，以达到预期的美化效果。摆放周期：服务期摆放不少于5次（元旦节、建党节、建军节、中秋节、国庆节）。作业时间要求：每次鲜花摆放要求在5天之内完成，同时清理完成上次摆放的鲜花。苗形及品质要求：成品杯苗、花形均匀、高度一致；进场花卉要求苗形饱满,生长健壮无病虫害。

11、室内植物养护

包含室内盆栽植物的日常养护，基本作业要求：根据季节和盆栽植物生长情况进行日常浇水、施肥、枯叶枯茎去除等日常维护，保持植物生长旺盛，叶面无明显灰尘、有光泽度，花盆洁净无污垢，底盘无积水；按照采购人要求对盆栽植物进行移位、更换；因养护原因导致的盆栽植物死亡由供应商按原植物品种和尺寸补植。

12、巡查

（1）应确保24小时值班，及时巡查，及时发现并制止占绿地、设广告、倒建渣、伤树木、挂杂物等行为，同时上报监管部门负责人。

（2）对园区内植物在浇水、施肥、种补植、修剪、冲洗等各绿化养护环节的状态进行巡查，发现问题或隐患及时整改。

（3）对院区内发生极端恶劣天气或其他应急事件导致园区绿地、植株发生需要应急处置的须及时处理，并汇报主管领导及项目监管负责人。

13、人员要求

（1）项目负责人1名，为采购人提供专业的绿植栽种规划及相关的栽种设计。

（2）技术人员1名：要求驻场，不可兼职。每周现场到岗不少于5次，每次在岗时间不低于8小时。

（3）日常固定养护作业人员不少于5名：要求驻场，不可兼职。（说明：需提供住房和城乡建设行业技能人员职业培训合格证(工种名称:绿化工(园林绿化工))证书扫描件、以及有效的身份证扫描件、提供网页查图）。每日在岗人数不少于5人，每人每日在岗时间不低于8小时。岗位分工：

2人：负责园区保洁、日常清扫、落叶清理，

2人：负责草坪及苗木除草、修剪、草坪补植修补，

1人：负责绿植浇水、施肥、农药喷施、病虫害消杀。

（4）供应商与服务人员产生的劳动关系及劳资纠纷均由供应商负责，与采购人无关且不承担连带责任。服务人员着装统一规范，态度端正，服从工作安排，无条件执行临时工作任务。

14.设备配置要求

剪草车1台，草坪机2台，草坪打孔机1台，绿篱机2台，割灌机2台，吹风机1台，喷雾器2台，打药车1台。

注：若为自有设备的，提供购置发票复印件并加盖供应商公章。

若为租赁设备的，提供租赁合同复印件并加盖供应商公章，租赁合同的有效期须覆盖本项目服务期。若现有租赁合同有效期不能覆盖的，须提供成交后续签租赁合同至本项目服务期结束的承诺函（格式自拟）。

15、维护保养档案管理

（1）做好日常维护保养工作记录台账(如施肥、死亡、打药等工作记录)。

（2）按年、月做好养护计划及总结，归档备查。

16.安全责任

因供应商管理不当、缺失引发安全事故造成人身伤害、死亡或万元以上财产损失的，全额扣除当月服务费，履约保证金不予退还。

- ★三、违约责任：

- 1.如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、 由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

- 2.若供应商擅自将承包的养护项目进行分包或转包给他人的，采购人有权单方面解除本项目合同。采购人选择解除本项目合同的，则已付价款供应商应予以返还，未付价款不再支付。同时供应商应就上述违约行为给采购人造成损失的，承担全部赔偿责任。

- 3.供应商不履行或不完全履行本项目合同以及采购文件、响应文件载明的义务，采购人有权解除本项目合同，并要求供应商承担本项目合同金额10%的违约责任，若违约金不足以弥补采购人损失的，供应商还应就差额部分向采购人予以补齐。

- ★四、商务要求：

- （一）服务期限：2026年7月1日—2027年3月31日，如本项目合同签订时间晚于2026年7月1日，则以前者作为服务期起始时间。

- （二）服务地点：四川省人民医院草堂院区。

（三）服务费用

- 本次报价包含所有涉及本项目园林绿化管理所产生费用，包含但不限于管理成本、办公成本、人力成本、设施设备成本、养护材料成本、日常养护成本、施工成本、因养护不当原因造成的补栽补种成本及垃圾清运费用等，养护作业所需的水、电能耗费用由采购人承担，服务期内采购人不再另行额外支付费用。

- （四）付款方式

- 分9期支付，每期应支付金额为：“合同总金额/9”（按四舍五入保留两位小数）。服务期开始后，每满一个月，供应商须于5个工作日内，按照上述每期支付金额向采购人提供合法有效票据及其他请款资料，采购人在收到上述票据及资料后55日内，向供应商全额支付每期费用（如存在因考核等原因导致的扣款，应在支付前予以扣除）。如履约过程中，出现服务期提前终止的情形，且最后一期支付时，实际提供服务不足一月，则该期应支付金额按：“实际服务时间（日）*（每期应支付金额/该月天数）”进行折算。

- （五）履约验收方案

| 验收主体 | 采购人 |
| --- | --- |
| 验收组织方式 | 自行验收 |
| 验收程序 | 每月验收 |
| 验收方式 | 考核验收 |
| 验收内容 | 按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及供应商响应文件情况，由供应商向采购人提供的全部服务。 |
| 验收时间 | 供应商完成每月的服务内容后5日内通知采购人验收，采购人接供应商通知后10日内组织验收。 |
| 是否邀请本项目的其他供应商 | 否 |
| 是否邀请专家 | 否 |
| 是否邀请服务对象 | 否 |
| 是否邀请第三方检测机构 | 否 |
| 验收标准 | 1.国家相关法律法规、行业标准、技术规范。 2.基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、供应商响应文件相关响应内容。 3.产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等官方技术资料（如涉及）。 4.如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。 5.参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。 6.如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。 |
| 验收其它事项 | 无 |

（六）考核内容

- 采购人有权对供应商工作现场进行监管督查，发现问题提出口头或书面整改建议，供应商须及时整改到位，必要时书面回复整改结果。

- 采购人有权对供应商的养护计划进行审核，通过后方能实施；有权对养护服务质量及总结进行验收评价，通过后方才支付服务费用；未经审核及验收实施的服务导致的任何后果由供应商承担，与采购人无关。

- 考核表

| 考核板块 | 分值 | 考核内容与评分细则(满分即为各项标准完全达标) |
| --- | --- | --- |
| 1.草坪与地被养护 | 30分 | 质量要求：坪面平整无起伏，色泽浓绿均一，无明显杂草与病虫害，黄土不裸露。 |
|  |  | 1.草坪质量(10分)：生长茂盛，边缘线清晰；叶片色泽均匀，无枯黄叶。冷季型草坪平整度<5cm/3m，暖季型<3cm/3m。 |
|  |  | 2.修剪作业(10分)：修剪高度控制在4-6cm；修剪后无残留草屑，剪口无焦枯、撕裂；无漏剪。 |
|  |  | 3.杂草与病虫(10分)：杂草率（以每平方米杂草面积占比）<10%或每平方米草坪内杂草不超过5株；出现一处扣1分。无明显病虫害迹象。 |
| 2.乔灌木及造型养护 | 25分 | 质量要求：树势均衡，枝叶繁茂，无枯死枝，造型美观。 |
|  |  | 1.修剪整形(10分)：乔木/灌木修剪符合季节要求；行道树分枝点高低一致；绿篱、色块平面平整、边角整齐；无明显徒长枝。 |
|  |  | 2.病虫害防治(8分)：无蛀干性害虫活虫/活卵；叶片无明显虫孔、缺刻；病虫害危害程度轻微。 |
|  |  | 3.补栽与扶正(7分)：死亡植株一周内必须补栽（同品种、同规格）；倒伏树木及时扶正支柱；补栽成活率高。 |
| 3.水肥管理及土壤 | 15分 | 质量要求：水分适宜，施肥合理，土壤疏松。 |
|  |  | 1.浇水排水(6分)：根据天气及时浇水，无旱象（春季每天2次，夏季早晚1次等）；雨季无积水，排水通畅。 |
|  |  | 2.施肥管理(5分)：乔木施基肥1次；灌木/草坪追肥次数达标；施肥均匀，无肥害。 |
|  |  | 3.松土除草(4分)：生长季节适时松土；草坪定期打孔疏草；无大型恶性杂草。 |
| 4.环境卫生与现场管理 | 20分 | 质量要求：绿地整洁，无垃圾，无死角。 |
|  |  | 1.垃圾清运(10分)：剪下的草屑、枯枝败叶日产日清；绿地内无烟蒂、纸屑、塑料袋等白色垃圾；无砖石瓦块。 |
|  |  | 2.现场秩序(6分)：主要道路两侧无泥土堆积；作业后现场整洁；无随意晾晒、涂画现象。 |
|  |  | 3.室内绿植(4分)：室内盆栽叶面无积尘，花盆洁净；无枯叶残花；底盘无积水。 |
| 5.作业规范与安全 | 10分 | 质量要求：人员在岗，设备安全，资料齐全。 |
|  |  | 1.人员配置(4分)：项目负责人、技术人员、作业人员（含特种作业证人员）按要求驻场在岗；着装统一。 |
|  |  | 2.设备安全(3分)：洒水车、剪草机、高枝油锯等设备运行良好；高处作业符合安全规范。 |
|  |  | 3.资料记录(3分)：有详细的施肥、打药、修剪、补栽记录；有月度养护计划与总结。 |
| 总分直接扣减 | 重大扣分项(直接扣除) | 违反采购人规章制度（禁烟、院感、工作服），核实一次扣5分 |
|  |  | 重大安全隐患扣分：在日常检查中，发现供应商存在重大安全隐患（如：高处作业未采取安全防护措施、违规动火作业等），且拒不整改或整改不到位的：-20分 |
|  |  | 行政通报批评或媒体曝光负面新闻：-10分/次 |
| 总分 | 100分 | 考核结果：□合格(≥90分) □不合格(<90分) |

- 4.费用结算说明

- （1）考核得分≥90分：足额支付当月服务费用。

- （2）考核得分80-89分：每低于90分1分扣当月服务费用2%。

- （3）考核得分＜80分：直接扣除50%当月服务费用。

- 5.考核时间：每月进行一次考核。

- 6.考核结果运用

- （1）服务期内，供应商如有8个月的考核结果为合格，即视为验收合格。

- （2）若连续两个月考核分数在＜80分的，全额扣除当月服务费，履约保证金不予退还，且采购人有权单方面解除服务合同。

五、其他要求

1.供应商提供自2023年1月1日（含）至响应文件提交截止之日的类似项目业绩（类似项目是指公共建筑类（医院、学校、公园、市政等）园林绿化养护管理服务项目）须提供合同复印件并加盖供应商公章。

2.人员要求

（1）拟投入本项目的项目负责人,具有类似服务项目（指园林绿化养护管理服务项目）5年及以上现场管理经验。

（2)拟投入本项目的技术人员

1)具有园林绿化类中级及以上职称。

2)具有类似服务项目（指园林绿化养护管理服务项目）3年及以上服务经验。

(3)拟投入本项目的养护作业人员,具有特种作业操作证（作业类别：高处安装、维护、拆除作业）。

3.服务车辆

供应商为本项目拟投入的服务车辆

（1）提供载重质量≥8吨的洒水车。

（2）提供载重质量≥1吨的货车。

（3）提供非载货专项作业车（用于高大树木修剪作业）。

4.服务方案

供应商针对本项目提供服务方案，包括：①整体管理、规划方案；②区域内养护的工作计划；③日常养护工作流程；④养护管理制度；⑤应急响应预案。

注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。

评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足谈判文件要求且响应价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分；报价得分=（基准价／报价）×30分。 |  |
| 2 | 业绩 | 30分 | 供应商自2023年1月1日（含）至响应文件提交截止之日，每具有1个类似项目业绩（类似项目是指公共建筑类（医院、学校、公园、市政等）园林绿化养护管理服务项目）得5分，本项最高得30分。 | 提供合同复印件并加盖供应商公章。 |
| 3 | 人员要求 | 19分 | 1.拟投入本项目的项目负责人： 具有类似服务项目（指园林绿化养护管理服务项目）5年及以上现场管理经验的，得5分（提供合同复印件作为证明材料）。本项最高得5分。 2.拟投入本项目的技术人员： （1）具有园林绿化类中级及以上职称的，得4分（提供有效的职称证书复印件）。本项最高得4分。 （2）具有类似服务项目（指园林绿化养护管理服务项目）3年及以上服务经验的，得3分（提供合同复印件作为证明材料）。本项最高得3分。 3.拟投入本项目的养护作业人员： - 有1人具有特种作业操作证（作业类别：高处安装、维护、拆除作业）的，得3分（提供有效的证书复印件）。本项最高得3分。 - 在满足本项目采购需求的基础上（养护作业人员5名），每增加1名养护作业人员的，得4分。本项最高得4分 | 提供人员清单（格式自拟），以上人员不得重复，提供证明材料并加盖供应商公章。 拟派本项目服务团队人员必须是供应商的正式员工（提供在职证明并加盖供应商公章）。 |
| 4 | 服务车辆 | 6分 | 供应商为本项目拟投入的服务车辆： 每提供1辆载重质量≥8吨的洒水车的，得2分。本项最高得2分。 每提供1辆载重质量≥1吨的货车的，得1分。本项最高得2分。 每提供1辆非载货专项作业车（用于高大树木修剪作业）的，得1分。本项最高得2分。 | 若为自有设备的，提供购置发票复印件并加盖供应商公章。 若为租赁设备的，提供租赁合同复印件并加盖供应商公章，租赁合同的有效期须覆盖本项目服务期。若现有租赁合同有效期不能覆盖的，须提供成交后续签租赁合同至本项目服务期结束的承诺函（格式自拟）。 提供车辆行驶证复印件并加盖供应商公章。 |
| 5 | 服务方案 | 15 | 供应商针对本项目提供服务方案，包括：①整体管理、规划方案；②区域内养护的工作计划；③日常养护工作流程；④养护管理制度；⑤应急响应预案。涵盖以上内容且不存在缺陷得15分，在此基础上，每缺少一项内容扣3分，每有一处内容存在缺陷扣1.5分，扣完为止。 注：“内容存在缺陷”是指：①本项目提供的方案中引用法律法规、规范、标准或其他规范性文件存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③复制或套用其他项目内容；④照搬采购需求且未作出进一步描述；以上任意一种情形。 |  |

响应文件格式

（响应文件封面）

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

承诺函

致四川省人民医院：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司满足关于供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止谈判时间未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在贵院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目响应文件有效期为90天。

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目谈判过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意谈判文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

时间：

具有独立承担民事责任的能力

（按第三章要求提供）

具有健全的财务会计制度的证明材料

（按第三章要求提供）

本项目其他资格条件提供的证明材料

（按第三章要求提供）

（若未涉及，填“无”即可）

法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________（姓名）系___________________（供应商名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________，电话：_________________）。

特此证明。

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：

1.供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司的委托代理人，以本单位的名义参加           （项目名称）项目的采购活动。委托代理人在采购活动和评审、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）:    （签字）

委托代理人： （签字）

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：
1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期内的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

采购需求偏离表

| 序号 | 采购需求的要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 | 佐证材料对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：
1.供应商必须按采购需求的内容据实填写，不得虚假响应，否则将取消其参与或成交资格并按规定追究其相关责任。
2.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3.需提供的佐证材料，包括但不仅限于（……）等。

供应商名称：        （盖章）

时间：

评分需要提供的证明材料

供应商应根据评分标准中评审因素的顺序依次提供证明材料，内容和格式自拟。

（一）暂用评审因素一代替：

(……)

（二）暂用评审因素二代替：

(……)

（三）暂用评审因素三代替：

(……)

报价单

我单位作为供应商，对本次谈判中我方所承诺的条款已经完全明确，也知晓所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在谈判中有弄虚作假等违法违规行为，以及成交后因报价低或不执行承诺条款而不履约，我方愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消谈判及成交资格等），我方本次报价为：

注意事项：

1.如本次采购标的为货物，下表中响应的产品名称、生产厂家、规格型号等信息应与产品医疗器械注册证或备案凭证对应信息保持一致，不作为医疗器械管理的，应与货物的说明书等官方技术文档对应信息保持一致。

2.所有报价均用人民币表示。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

1.报价一览表

| 序号 | 报价项目 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草堂院区园林草坪绿化养护管理服务 |  |  |
| 报价合计 | 大写： 小写： |  |  |

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表人（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月

供应商认为需要提供的其他材料

格式自拟

合同条款（仅成交后使用）

（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

合同编号：

***服务项目

采购合同

| 合同编号：CGZX-*** 签订地点：四川省人民医院 |  |
| --- | --- |
| 采购人（以下简称甲方）：四川省人民医院 地址：四川省成都市一环路西二段32号 项目联系人：*** 电话：*** 电子邮件：*** | 供应商（以下简称乙方）：*** 地址：*** 移动电话：*** 联系人：*** 电子邮件：*** |

根据《中华人民共和国民法典》及甲方发布的***项目（项目编号：***）《采购文件》、乙方的《响应文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息可由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《采购文件》、《响应文件》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守以下条款：

- 合同标的

- 标的名称：***。

- 乙方向甲方提供服务的主要内容：***。

- 服务分项明细：<本条款如不涉及请删除；按实结算项目的单价，请在第二条及附件1中进行编制说明。>

| 序号 | 分项服务名称 | 具体内容 | 分项价格（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 合同价款

全包服务

合同总价（含税）为人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，该合同总价已包括本合同标的所涉及的所有相关费用（包括但不限于技术服务、差旅交通、原材料、备品备件及税费等在内的全部含税费用）。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

半包服务

1.本合同固定部分价款为人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，该部分价款已包括***及税费在内的全部含税费用。本合同执行期间该部分合同价款不变，甲方无须向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

2.本合同按实结算部分支付总额不超过人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，依据本合同单价进行结算，结算依据及标准为：***，结算单价详见附件1《结算单价清单》。<根据项目实际情况编制结算依据、标准等必要内容>

按实结算

本合同支付总额不超过人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，依据本合同单价进行结算，结算单价详见附件1《结算单价清单》。

- 服务期限<根据项目实际情况选择>

本合同服务期限为 *** 年，自 202* 年 *** 月 *** 日起至 202* 年 *** 月 *** 日。

本合同服务期限为双方签字盖章生效之日起 *** 年，即自 202* 年 *** 月 *** 日起至 202* 年 *** 月 *** 日。

本项目服务期为叁年（自202*年**月**日到202*年**月**日），合同一年一签，每年服务费为人民币 *** 元（大写：*** 圆整）。本合同为第***期，服务期为自202*年***月***日至202*年**月**日，经甲方考核合格后续签下一年合同，考核标准详见附件2《考核标准》。

- 服务方案

乙方应严格按照本合同服务方案和甲方要求提供服务，服务方案详见附件3《服务方案》。

- 验收

- 甲、乙双方确定，按照本合同约定的验收方案对乙方按本合同约定所提供的服务进行验收。

- 验收方案：

- 验收主体：甲方

- 验收组织方式：自行验收

- 验收程序：一次性验收   分段/分期验收

- 验收方式：现场整体验收   考核验收   其它验收方式：***

- 履约验收内容：按照甲方的采购文件要求及乙方响应文件响应情况，由乙方向甲方提供的全部服务的履约情况。

- 履约验收时间：

服务期满且乙方完成所有服务内容后X日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后X日内组织验收

乙方完成每一阶段或轮次服务内容后X日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后X日内组织验收

甲方完成考核后X日内组织验收

其它验收时间：

- 是否邀请本项目的其他供应商： 是   否

- 是否邀请专家： 是   否

- 是否邀请服务对象： 是   否

- 是否邀请第三方检测机构： 是   否

- 验收标准：

- 国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

- 甲方采购文件相关技术、服务要求、乙方响应文件相关响应内容。

- 如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。

- 如验收时，甲方与乙方认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。

- 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

- 其它标准：无。

- 其它验收要求：无<如有请填写>

- 如验收合格，双方签署验收报告；如验收不合格，甲方应进行详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作修改和更正相关问题的有效证据，由此产生的时间延误与经济损失由乙方承担，验收期限相应顺延，且甲方有权拒绝签署验收报告，并要求乙方无条件修改和更正，而后进行再次验收，乙方应承担因此额外产生的全部费用。如果仍不合格，甲方有权终止本合同并视作乙方无法按本合同约定提供相应服务而须支付合同总价10%的违约金给甲方，违约金不能弥补甲方损失的，乙方应全额赔偿。

- 付款方式

- 履约保证金：

乙方在合同签订生效之日起的***个工作日内，按合同总价***%支付履约保证金；本合同服务期满且验收合格后，甲方接到乙方付款申请后30个工作日内，甲方一次性无息退还乙方的履约保证金；经验收后乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

本合同不涉及履约保证金。

- 本合同价款采用以下方式支付，以人民币结算：

一次性支付：

本合同服务期满且经甲方验收合格后5日内，乙方须向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方自收到乙方请款资料后55日内支付合同总价100%的金额给乙方。

分阶段支付，支付期限、方式及额度如下：

（1）固定部分价款：本合同服务期满且经甲方验收合格后5日内，乙方须向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方自收到乙方请款资料后55日内向乙方支付本合同第二条写明的全部固定部分价款。

（2）按实结算部分：每XX<约定按固定周期支付的（如每季度），可根据项目具体情况编制本条款>结算一次费用，结算单价以《结算单价清单》为准。结算前，乙方须向甲方提供结算费用清单进行确认，并在确认后 5 日内按清单金额向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方接到乙方请款资料后的55日内，向乙方全额支付上述结算费用。

- 甲方付款前，乙方需提供合法有效票据及其他相关请款资料，否则甲方有权拒绝支付且不承担任何违约责任，且乙方不得因此停止服务。

- 乙方开票信息应与合同预留账户信息一致。如有变更，乙方应当在变更后3日内通知甲方。否则，由此造成的损失由乙方自行承担。

- 双方权利与义务

- 甲方权利与义务

- 按合同约定向乙方支付费用。

- 保证乙方实施服务所必须的外部条件如电源、水源的正常供应及开启、关闭等。

- 对于乙方在提供服务期间所提供的信息，甲方应予保密，未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用或透露给第三方。

- 甲方对服务人员不满意的，有权要求乙方在7日内更换相关服务人员。

- 乙方权利与义务

- 按本合同约定向甲方提供服务。

- 乙方应保证提供的服务人员具备相应的服务能力和服务资质（如涉及）。

- 如服务涉及更换备品备件、材料等，乙方应保证服务中更换的备品备件、材料达到本项目采购文件及乙方响应文件中的技术要求和质量标准，符合或优于国家（行业）标准，并保证所更换的备品备件、原材料在正确安装及正常使用和保养条件下，于其使用寿命期内性能满足甲方需求。

- 如服务涉及计算机软件产品的，乙方须承诺在服务中设备安装的软件已获得软件厂商的正规授权。

- 乙方对在按本合同约定向甲方提供服务过程中所获得的所有数据、商业秘密或其它技术及经营信息负有保密的义务，不得向任何第三方透露或泄露。

- 违约责任

- 甲方违约责任：甲方无正当理由拒绝乙方按本合同约定提供服务的，甲方应偿付合同总金额的10%作为违约金。

- 乙方违约责任：

- 乙方应派遣具备相关资质的技术人员为甲方提供服务，服务过程中，乙方技术人员因操作不当、未采取必要的安全防范措施等原因导致安全责任事故的，由乙方承担由此造成的全部法律责任。

- 因乙方在服务中更换的备品备件或原材料在质保期内并在正常使用情况下出现质量原因导致甲方或第三方财产或人身损害的，由乙方承担赔偿责任。

- 在本合同的履行中，如乙方提供的服务存在设计、工艺或材料缺陷（包括潜在缺陷），乙方应当对由于上述缺陷造成的损失负责。

- 在本合同履行中，如乙方未按本合同约定及时向甲方提供服务，每发生一次，乙方应按合同总金额的3‰向甲方支付违约金。甲方可采取必要的补救措施，但由此而产生的风险责任和费用将由乙方负担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

- 乙方在提供服务过程中侵犯他人知识产权，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿所造成的损失，同时甲方有权要求对方按照合同总金额的10%支付违约金。

- 乙方违反保密义务，甲方有权单方解除合同，乙方应按甲方实际损失向甲方进行赔偿并向甲方支付合同总金额的10%作为违约金。

- 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

- 乙方未按照本合同约定的时限提供合法发票或提供发票瑕疵（包括但不限于发票种类有误、发票金额有误等），甲方付款时限相应顺延并不承担任何延期支付的违约责任。

- 如本合同要求乙方缴纳履约保证金，且因乙方严重违约从而导致甲乙双方无法继续履约，则乙方除向甲方支付相应违约金外，已缴纳的履约保证金不予退还；履约保证金未缴纳或已退还的，乙方应按照履约保证金的相同金额向甲方另行支付。

3.本合同履行中如有任何一方违约，那么守约方为保障自己合法权益而产生的律师费、诉讼费、差旅费、公告费等，均由违约方承担。

- 不可抗力

如果遇到自然灾害和灾难及其他不可抗力事件而影响合同履行时，乙方应在三个工作日内以书面形式通知甲方。若不可抗力原因影响本合同执行时间超过30日，甲方有权解除合同，双方互不承担违约责任。

- 合同终止及解除

- 合同一方发现可能致使本合同无法按约定继续履行的情形时，应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失；没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。

- 在甲、乙任何一方有严重违约行为时，另一方有权单方解除合同。

- 争议解决办法

- 因服务质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定，结果符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

- 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。

- 送达（送达地址是司法机关、执法机关和仲裁机关将法律文书送达给当事人的收件地址）

- 甲方送达地址：四川省成都市青羊区一环路西二段32号。

- 乙方送达地址：***

- 甲乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，以及法院与国家机关因本合同争议发出的通知或司法文书（包括但不限于传票、判决书、裁定书、调解书等），应送达至甲乙双方在本合同中提供的地址或在此之后一方以书面形式通知另一方的其他地址。该等通知以专人递送在收到时视为正式送达、或以邮寄方式寄出3个工作日后视为正式送达，或以快递方式在交付后的第3个工作日视为正式送达。若一方地址发生变动，应及时书面通知另一方，否则仍以本合同载明的文书送达地址为准。

- 其他

- 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。补充合同及本合同附件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式四份，自双方签字且盖章之日起生效。甲方三份，乙方一份。

- 合同附件

本合同为有附件合同，附件如下：<根据项目实际情况编制>

# 附件1《结算单价清单》

# 附件2《考核标准》

# 附件3《服务方案》

——以下无正文——

| 签订时间：202*年***月***日 |  |
| --- | --- |
| 甲方：四川省人民医院（盖章） 法定代表人（授权代表签字）： 地 址：四川省成都市一环路西二段32号 开户银行：建设银行成都青羊支行 账号：5100 1446 4360 5037 4282 | 乙方：***（盖章） 法定代表人（授权代表签字）： 地址：*** 开户银行：*** 账号：*** |

附件1：结算单价清单（人民币：元）<根据项目实际情况编制>

| 序号 | 结算项目名称 | 项目信息<生产厂商、品牌、型号规格等> | 结算单位<指货物的单位> | 结算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附件2：考核标准

***

附件3：服务方案

***

廉洁购销协议

甲方：四川省人民医院

乙方：

为进一步加强廉政建设，预防医药购销领域不正之风，我院与供应商签订如下协议，共同遵守：

一、甲方工作人员不得利用职务和招投标等工作之便，暗示、索要和收受供应商任何形式的财物、提成、回扣等一切不正当利益。

二、甲方工作人员严格执行国家及我院的采购管理制度，如有违反，一经查实，按有关规定严肃处理并追究相关人员责任。

三、乙方及其代理人承诺严格按照国家相关法律法规和行业规范向甲方提供学术推广、技术咨询活动，上述活动不与甲方的采购行为挂钩。乙方不得在甲方医疗服务区域内从事任何形式的商业促销、宣传推广活动。

四、乙方及其代理人不得以宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金、学术活动、外出考察等名义，或者以报销各种费用等变相给付财物的形式，获得业务或保持业务。

五、乙方承诺以自身名义与甲方开展合同约定范围的业务合作并依法独立承担法律责任。乙方不得擅自转委托其他服务商或者采取出租出借经营许可证、允许挂靠经营等方式变相转委托其他服务商履行合同中权利、义务。

六、乙方必须承诺向我院供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

七、乙方违反上述承诺者，甲方单方面终止合作协议，并依法追究乙方的违约责任。

八、本协议一式三份，归口管理部门、供应商、招标采购中心各执一份。

举报受理部门：审计部

举报电话：87393203

举报邮箱：scsyjsc@163.com

甲方：四川省人民医院（盖章）        乙方：   供应单位（盖章）

甲方代表签字：                            乙方代表签字：

年   月   日