四川省人民医院2026年管网疏通服务采购项目（2）

谈

判

文

件

四川省人民医院 招标采购中心

2026年5月

目    录

第一章 谈判邀请	1

第二章 谈判须知	4

第三章 供应商资格审查及符合性审查	8

第四章 采购需求	11

第五章 评分标准	26

第六章 响应文件格式	28

第七章 合同条款（仅成交后使用）	40

谈判邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 四川省人民医院 |
|  | 项目名称 | 四川省人民医院2026年管网疏通服务采购项目（2） |
|  | 项目编号 | CGZX-HQB20260546 |
|  | 采购需求 | 详见谈判文件第四章 |
|  | 最高限价 | 本项目按实结算支付上限为46.8万元/年，限高单价详见第四章“作业人员、设备预估及限价”。 本项目要求报统一下浮率，下浮率＜0或≥100%，视为无效报价，其响应文件作无效处理。 |
|  | 邀请方式 | 公告方式：四川省人民医院官方网站上以公告形式发布 |
|  | 联合体 | 接受 不接受 |
|  | 合同分包、转包 | 接受 不接受 |
|  | 现场踏勘 | 不举行 |
|  |  | 举行 - 踏勘签到时间： - 踏勘签到地点： - 踏勘开始时间： - 踏勘地点： - 联系人： - 联系电话： 注：供应商自行前往踏勘签到地点，所产生的费用由供应商自行承担。未在要求时间内签到的供应商，视为自行放弃参与本项目踏勘。未在规定时间内签到或未参加踏勘的供应商，均视为无效供应商，其响应文件作无效处理，所引起的不利因素以及相关安全责任等问题均由供应商自行承担。 |
|  | 答疑会 | 组织 不组织 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  |  | 收取 - 交款金额：合同支付上限的5% - 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式(包括网银转账，电汇等方式)提交； - 收款单位：四川省人民医院 - 开户行：建设银行成都青羊支行 - 银行账号；5100 1446 4360 5037 4282 - 交款时间： 采购合同签订后7个工作日内； 结果公告发出后7个工作日内。 - 退还时间及方式：服务期结束且经采购人验收合格后，采购人接到供应商退还申请后30个工作日内，一次性无息退还全部履约保证金。 - 履约保证金不予退还情形： - 供应商拒绝履行与采购人订立的合同； - 因供应商严重违约或其它违法违规行为等情形，导致双方无法继续履约； - 其它情形：无。 |
|  | 评审方式 | 综合评分法 通过资格、符合性审查且满足谈判文件全部实质性要求的供应商达到3家以上（含3家），若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照评审因素进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。若得分相同则报价最低（作业人员价格得分与作业设备价格得分之和最高的）的为成交供应商，若报价相同且所有技术、服务及商务要求响应情况均一致则采取随机抽取的方式确定成交供应商。 最低评审价法 通过资格、符合性审查且所有技术、服务和商务条件均符合谈判文件要求的供应商视为合格供应商，合格供应商应达到3家以上（含3家）。若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照有效报价进行评审，有效报价最低的合格供应商为成交供应商。 |
|  | 谈判文件 获取方式 | 通过四川省人民医院电子招采平台（http://cg.samsph.com），免费下载谈判文件。 |
|  | 响应文件提交方式 | 线上提交： 供应商应通过四川省人民医院电子招标采购平台（网址http://cg.samsph.com）提交响应文件，供应商不需要到现场（文件另有要求的除外）。 现场提交： - 响应文件应在提交响应文件截止时间前送达谈判地点； - 文件份数：正本1份、副本 份； - 谈判地点： 。 注：未按方式提交或逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。 |
|  | 联系方式 | （1）采购部门：招标采购中心 联系方式：何老师，028-87394783 （2）归口部门：后勤保障部 联系方式：李老师，028-87393442 （3）监督部门：审计部 联系方式：028-87394709 （4）采购平台：隆道云400 0118 000，接通以后按1 |

谈判须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）本项目谈判统一使用人民币报价； （2）报价应是完成全部采购工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。 |
|  | 响应文件编制要求 | （1）响应文件的格式 供应商应仔细阅读本谈判文件，按谈判文件第六章“响应文件格式”进行编制，供应商在编制响应文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制，但不得影响响应文件内容的完整性和有效性；供应商应在“响应文件格式”前附文件索引表、目录； （2）响应文件的语言 1）采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）； 2）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，如因未翻译而造成的无效，由供应商承担。 （3）响应文件的签署、盖章。 响应文件应根据谈判文件的要求签署、盖章。 |
|  | 评审要求 | （1）谈判当天，供应商应保证谈判文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式（手机或邮箱）的畅通，并确保其具备澄清、说明或者更正及在我单位使用的电子化招采平台上进行操作等条件（在接到通知后在谈判小组规定时间内未回复做无效处理）。 （2）谈判过程中，供应商进行二轮报价或多轮报价且次轮报价不得高于上轮报价，以供应商的最终报价作为有效报价参与评审。 （3）谈判小组要求供应商的澄清、说明或者更正，不得超出谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。 （4）异常低价情形： 1）如谈判小组认定评审过程中出现下列情形之一的，应启动异常低价响应审查程序 ①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50％的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50％； ②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50％的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50％； ③响应报价低于采购项目最高限价45％的，即响应报价＜采购项目最高限价×45％； ④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第①项至第③项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 2）异常低价响应审查程序： ①谈判小组启动审查程序后，应当要求供应商在评审现场提交成本构成说明材料，包括但不限于原材料、人工、制造费用、运输、保险、税费等成本构成明细，以及相关凭证或者说明。给予相关供应商提交说明材料的时间一般不应少于30分钟。对于第1）款第③项情形，供应商可以在响应文件中提交成本构成说明材料。 ②谈判小组应当结合同类产品电商平台价格、行业薪资水平、历史成交价格等信息，对供应商成本构成说明材料进行核查，判断报价合理性。 ③供应商未按要求提交成本构成说明材料，或者提交的材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应作无效响应处理。 ④谈判小组应当在评审报告中载明异常低价响应审查情况和结论。 |
|  | 货物质量要求 | （1）供应商响应的货物均应为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证； （2）若出现质量问题，供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济和法律责任； （3）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 服务质量要求 | （1）符合本谈判文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； （2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 知识产权要求 | （1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； （2）供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |
|  | 供应商纪律要求 | （1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为； （2）若响应文件存在虚假响应在评审阶段，谈判小组应将该响应文件作无效处理；若是成交后发现的，采购人应当取消其成交资格； （3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任。 |
|  | 谈判文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为谈判文件的有效组成部分。 |
|  | 供应商质疑 | 自本项目采购公告发布之日起5个工作日内，结果公告发布之日起1个工作日内通过书面形式或隆道云系统线下提交或线上提交； 注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出； 3.质疑相关资料要求： （1）质疑函：明确具体质疑事项、事实依据和法律依据，质疑请求。 （2）授权委托书：供应商若委托代理人进行质疑的提供授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。 （3）签字盖章：质疑供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
|  | 结果公告及合同签订 | （1）谈判完成后，采购人在系统中发出结果公告； （2）请成交供应商在结果公告发出一个工作日后，联系招标采购中心（028-87394783）并将合同初稿发送至1841331039@qq.com。 （3）成交供应商应在结果公告发出之日起三十日内与采购人签订采购合同签订。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交资格，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。 （4）若成交供应商以非正当理由放弃成交资格，在3年内不得参与本单位的采购活动。 |
|  | 总体说明 | - 谈判产生的一切费用由供应商自行承担； - 本谈判文件的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合； - “采购人”系指本次组织采购的四川省人民医院； - “供应商”系指获取了谈判文件拟参加谈判和向采购人提供相关货物、服务等的供应商； - 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； - 本谈判文件最终解释权归采购人所有。 |

供应商资格审查及符合性审查

| 资格审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； （2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； （3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； （4）若为自然人：提供“身份证明材料” |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项： （1）可提供截至响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； （2）也可提供截响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； （3）也可提供截至提交响应文件截止日一年内银行出具的资信证明； （4）供应商注册时间截至提交响应文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程； （5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 统一提供承诺函 （注：格式见第六章承诺函） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 8 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 9 | 本项目其他资格条件：无 |  |

| 符合性审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| 1 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | （1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。 （2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。 注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。 |
| 2 | 谈判文件中实质性要求 | 供应商符合第四章“★”的条款（若涉及） |
| 3 | 响应文件编制 | 符合谈判文件编制的实质性要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 4 | 签字、盖章 | 符合谈判文件要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 5 | 报价 | 符合谈判文件报价要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |

采购需求

- 一、项目简介

- 因采购人实际工作需要，本项目拟采购一家供应商为采购人提供管网疏通服务，涵盖院本部、老年医学中心、龙泉院区、皮肤病性病研究所（皮研所）及四川省精神医学中心五个院区。项目核心要求为：仅提供疏通抽吸服务，不进行污泥转运处置，所有抽吸污泥需存放于采购人指定位置（不涉及院外转运）。

- 二、作业人员、设备预估及限价

- （一）作业人员预估及限价清单

| 院区名称 | 月作业次数 （次） | 单次作业台班数（8h/台班） | 台班人数 （人） | ★人员限高单价 （元/人/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 院本部 | 2 | 2 | 4 | 500 |
| 老年医学中心 | 2 | 1 | 4 | 500 |
| 龙泉院区 | 2 | 1 | 4 | 500 |
| 皮肤病性病研究所（皮研所） | 1 | 1 | 4 | 500 |
| 四川省精神医学中心 | 1 | 1 | 4 | 500 |

- （二）作业设备预估及限价

| ★设备类型 | 配置数量 （台/次） | ★单次租赁/使用费限高价（元/次） | 月度租赁/使用预估次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 疏通清洗吸污车 | 1 | 1900 | 10 | 租赁设备使用时间每8小时为1次，单次租赁设备使用时间须不低于4小时，超过8小时按成交单价比例折算。 |

- ★三、服务内容

（一）服务范围与覆盖院区

覆盖院区：院本部、老年医学中心、龙泉院区、皮肤病性病研究所（皮研所）、四川省精神医学中心。

1.院本部：院本部门诊楼、住院楼、医技楼、后勤楼、污水处理站周边堵塞的污水管道（含支管、干管）、化粪池（住院部、门诊区、后勤区配套）、污水井、检查井疏通。

2.老年医学中心：住院部、门诊区、康复区堵塞的污水管道及化粪池，重点关注老年患者活动区域周边管道，降低施工干扰。

3.龙泉院区：院区堵塞的污水管网、化粪池、污水处理相关配套管道，涵盖门诊、住院、后勤区域。

4.皮肤病性病研究所（皮研所）：门诊区、治疗区、实验室堵塞的污水管道（重点疏通实验室废水排放管道，防止残留试剂堵塞）、化粪池。

5.四川省精神医学中心：院区堵塞的污水管网、化粪池、污水处理相关配套管道，涵盖门诊、住院、后勤区域。

（二）点位及规模

1.本部院区

（1）化粪池、检查井

表一 本部院区

| 序号 | 位置 | 窨井 | 化粪池 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（个） | 数量（座） |
| 1 | 第一住院部 | 30 | 1 |
| 2 | 第二住院部 | 57 | 2 |
| 3 | 第三住院部 | 48 | 3 |
| 4 | 老年干部医疗中心 | 54 | 1 |
| 5 | 污水处理站、后勤大楼 | 45 | — |
| 合计 |  | 234 | 7 |

（2）污水处理站

表二 本部院区污水处理站

| 序号 | 位置 | 数量（格） | 容积（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池 | 4 | 520 |
| 2 | 沉淀池 | 4 | 300 |
| 3 | 混合反应池 | 2 | 140 |
| 4 | 消毒池 | 1 | 不详 |
| 5 | 污泥池 | 2 | 60 |
| 合计 |  | 13 | 1020 |

2.皮肤病性病研究所（皮研所）

皮肤病性病研究所日排水量约30~40m3，污水处理站2座，预处理工艺。院内污水管道检查井6个，化粪池2座，预估50m3左右。

3.龙泉院区

龙泉院区实际床位数500张，污水处理站设计处理规模450m3/d，实际处理量300m3/d，化粪池有效容积约225m3。

表三 龙泉院区

| 序号 | 位置 | 数量（座） | 容积（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池 | 1 | 225 |
| 2 | 斜管沉淀池 | 1 | 80 |
| 3 | 污泥池 | 1 | 60 |
| 4 | 污水检查井 | 50 | 25 |
| 合计 |  | 3 | 365 |

4.老年医学中心

老年医学中心目前床位数400张，二期新增200张。院内现有化粪池2座，共计200m3，检查井约55个，污水站1座，实际污水处理量300m3/d。

5.四川省精神医学中心

四川省精神医学中心编制床位200张，化粪池共三个，总容积约200m3，污水检查井40座。院内污水经化粪池预处理后排入温江人民医院污水处理站。

（三）作业流程与技术标准

本项目作业需严格适配采购人特殊性，避开诊疗高峰时段（如门诊就诊高峰、手术时段、住院患者休息时段），采用低噪音设备与工艺，全程落实安全管控，确保作业高效推进，作业完成后全面恢复现场原貌，杜绝影响医院正常诊疗秩序、患者休息及院区环境。整体施工流程分为前期准备、抽吸作业阶段、现场暂存阶段、场地恢复阶段四个阶段，要求如下：

1.前期准备阶段

结合各院区布局、管道分布、诊疗安排，提前完成各项筹备工作，确保作业无安全隐患、无流程遗漏，要求如下：

（1）每次作业前向采购人书面报告作业负责人、监护人。

（2）设置安全警示标识

1）标识布置：作业区域周边1.5-2米范围内，涵盖井盖周边、作业车辆停放区域、临时通行围挡周边，确保标识醒目、无遮挡；

2）标识类型：统一使用符合安全生产标准的“小心地滑”“正在作业，禁止靠近”“施工区域，绕行”等警示标识，搭配反光条（夜间作业需开启警示灯），避免患者、医护人员及过往人员误入作业区域；

3）标识管理：作业期间安排专人维护标识，确保不脱落、不歪斜，作业结束后同步撤除，不得遗留废弃标识；

4）特殊区域适配：老年医学中心、四川省精神医学中心等特殊院区，需额外在标识旁增加简易提示语（如“请勿触碰，感谢配合”），避免引起患者恐慌或误操作。

（3）通风

1）通风时机：作业前30分钟开启对应区域井盖，优先采用自然通风；若井盖位置处于密闭空间（如地下车库、狭窄通道）或天气闷热、通风不畅，需搭配低噪音轴流风机进行机械通风，风机摆放需避开诊疗区域、患者休息区，减少噪音干扰；

2）通风时长：自然通风不少于30分钟，机械通风不少于20分钟，确保井内有毒有害气体（如甲烷、硫化氢）充分扩散。严禁未通风直接作业;通风过程中禁止无关人员靠近作业区域，确保通风效果；

3）井盖操作：开启井盖时需轻拿轻放，避免产生剧烈撞击声，开启后在井盖下方铺垫防滑垫，防止井盖滑落，同时安排专人在旁值守，禁止无关人员触碰井盖；

4）多井盖协同：若同一区域有多个化粪池井盖、污水井井盖，需同步开启通风，确保区域内气体流通，避免局部气体积聚。

（4）检测与安全评估

1）检测内容：采用专业气体检测仪器，对井内甲烷、硫化氢、一氧化碳等有毒有害气体浓度进行检测，同时检测井内氧气含量，确保气体浓度符合安全生产标准（硫化氢浓度≤10mg/m³，甲烷浓度≤5%，氧气含量19.5%-23.5%），检测不合格严禁作业；

2）检测频次：通风后检测1次，作业过程中每30分钟检测1次，若检测结果超标，立即停止作业，持续通风至检测合格后方可复工。作业全程做好检测记录，注明检测时间、检测人员、检测结果，留存备查；

3）安全评估：检测合格后，由作业负责人、监护人联合对作业区域进行全面评估，重点检查周边诊疗设施、电气设备、通行路线，确认无安全隐患（如避免作业触碰医疗线路、消防设施），同时结合院区诊疗安排，确认作业时段无冲突，明确作业边界与注意事项；

4）特殊评估：针对四川省精神医学中心、老年医学中心，额外评估作业噪音、作业场景对患者的影响，必要时调整作业时段或采取降噪措施，确保不影响患者情绪与休息。

2.抽吸作业阶段

抽吸作业是本项目核心环节，需严格遵循“彻底抽吸、管道畅通、低噪高效”的要求，选用适配作业景的设备与工艺，杜绝作业过程中出现管道堵塞、污水渗漏、噪音超标等问题，要求如下：

（1）疏通清洗车或吸污车进行作业：

1）设备选型：选用低噪音疏通清洗车、吸污车，车辆噪音控制在60分贝以内，避免影响诊疗区域、患者休息区；吸污车容量需适配各院区化粪池、污水井规模，避免频繁往返作业，提高效率；

2）车辆停放：作业车辆需停放在采购人指定区域，远离门诊楼、住院楼、手术室等核心诊疗区域，停放时开启警示灯，设置围挡，避免影响院区交通与人员通行；

3）设备操作：作业人员需持证上岗，严格按照设备操作规程操作，疏通时控制水压（避免水压过高损坏管道），吸污时调整吸力，确保既能彻底抽吸污物，又不损坏井盖、管道接口；

4）设备检查：作业前检查设备性能，确保高压泵、吸污泵运行正常，无渗漏、无故障；作业过程中定期检查设备，若出现故障立即停机，及时维修，避免污水渗漏污染院区环境。

（2）抽吸化粪池及污水井内积存污泥、杂物

1）抽吸顺序：按照“先污水井、后化粪池”“先浅层、后深层”的顺序抽吸，避免污泥、杂物堵塞管道；针对容积较大的化粪池，采用分区抽吸、反复抽吸的方式，确保无死角；

2）抽吸标准：化粪池内污泥抽吸至无堵塞，污水井内无积存污泥、杂物，管道接口无堵塞物；对于结块污泥、顽固杂物，采用高压水枪冲洗后再进行抽吸，确保抽吸彻底；

3）污物处理：抽吸的污泥、杂物需直接导入吸污车储污罐，严禁在作业现场临时堆放，储污罐需密封良好，避免渗漏、异味扩散，影响院区环境；

4）特殊区域处理：皮肤病性病研究所（皮研所）、四川省精神医学中心等院区，抽吸作业需格外谨慎，避免污物渗漏污染诊疗区域、患者活动区域，作业后及时对作业面进行初步清理。

（3）确保管道畅通无堵塞

1）疏通检测：抽吸完成后，采用管道检测设备（如管道内窥镜）对管道内部进行检测，确认管道无堵塞、无破损，水流顺畅；

2）疏通补救：若检测发现管道仍有堵塞，立即采用疏通方式进行处理，直至管道畅通；对于老化、易堵塞的管道，需记录管道位置、堵塞情况，反馈给采购人相关负责人，提供合理建议；

3）试通测试：疏通完成后，开启管道进水阀，进行试通测试，观察水流速度、排水情况，确保无积水、无回流，确认管道畅通后，方可进入下一阶段作业；

4）全程记录：对每一处管道、化粪池、污水井的抽吸、疏通情况进行详细记录并拍照，包括作业时间、作业人员、抽吸量、管道畅通情况等，留存备查。

3.现场暂存阶段

现场暂存阶段需严格遵循项目核心要求，抽吸污泥全程做好暂存管理，杜绝环境污染、异味扩散等问题，要求如下：

（1）按照采购人指定的院内临时堆放点进行存放

1）存放准备：作业前与采购人确认各院区临时堆放点位置、容量，确保堆放点远离诊疗区域、患者休息区、食品储存区域及水源地，具备防渗漏、防异味扩散的条件；

2）堆放管理：吸污车将抽吸的污泥、杂物转运至指定堆放点时，需缓慢行驶，避免颠簸导致污物渗漏；转运过程中，储污罐保持密封，严禁开启罐口，防止异味扩散；污泥、杂物需有序堆放在指定区域，堆放高度不超过围挡高度，避免堆放过高坍塌；不同院区的污泥、杂物分开堆放，做好标识，便于采购人管理。

（2）严禁随意倾倒污物

1）禁止行为：严禁将抽吸的污泥、杂物倾倒在非采购人指定区域，包括院区道路、绿化带、下水道、垃圾桶等，严禁将污物混入生活垃圾、医疗垃圾；

2）责任管控：作业负责人为污物倾倒管控第一责任人，全程监督作业人员操作，若发现随意倾倒行为，立即制止，并追究相关人员责任；

3）应急处理：若不慎发生污物渗漏、倾倒，立即启动应急处理，采用吸污设备清理渗漏、倾倒的污物，并用消毒剂对污染区域进行消毒，避免污染扩散，同时及时向采购人相关负责人汇报情况，说明处理措施与结果。

4.场地恢复阶段

作业完成后，场地恢复阶段需做到“工完场清、原貌恢复”，彻底清理作业现场，恢复场地原有状态，杜绝作业痕迹、污物残留，确保不影响院区正常诊疗与人员活动，要求如下：

（1）清洗作业面

1）清洗范围：作业区域内的井盖周边、地面、墙面，吸污车停放区域，临时堆放点周边，以及可能被污物污染的区域；

2）清洗方式：采用高压水枪（低压模式）配合中性清洁剂进行清洗，避免使用腐蚀性清洁剂，防止损坏院区地面、墙面设施；对于顽固污渍，采用人工擦拭的方式清理，确保无污物残留、无异味；

3）污水处理：清洗产生的污水排放至院区下水道，避免随意排放，造成二次污染；

4）清洁标准：作业面清洗后，无可见污物、无污渍、无异味，地面干燥、整洁，符合医院环境卫生标准，不影响人员通行与诊疗活动；

5）全面消杀：作业结束后，需对施工场地进行全面消毒杀菌，整体流程贴合医院防疫要求，具体为：选用无腐蚀性、无强烈异味且符合采购人标准的含氯消毒剂（有效氯浓度500mg/L-1000mg/L），对作业区域（化粪池、污水井周边1-2米范围、井盖表面及井口边缘）、吸污车停放区域、临时堆放点周边及作业设备进行低压喷洒消毒，确保全覆盖无死角，喷洒后静置30分钟以上保证消杀效果，作业工具需用消毒剂浸泡15-20分钟后冲洗晾干，消杀完成后做好相关记录，确保场地无细菌滋生、无异味残留，符合医院环境卫生标准。

（2）恢复井盖

1）井盖检查：清洗完成后，检查井盖是否完好、无破损，井盖接口是否平整，若发现井盖破损、松动，及时反馈给采购人相关负责人，配合采购人进行更换或维修；

2）井盖安装：将井盖平稳放置在井口，确保井盖与井口贴合紧密、无松动，避免车辆、人员通行时产生异响；安装后，用清水冲洗井盖表面，确保井盖干净、无污物；

3）细节检查：逐一检查所有作业区域的井盖，确认无遗漏、无安装不到位的情况，确保井口封闭完好，防止人员、杂物坠入。

（3）撤除安全警示

1）撤除时机：场地清洗完毕、井盖恢复到位，确认作业现场无安全隐患、无污物残留后，方可撤除安全警示标识；

2）撤除规范：逐一撤除作业区域的警示标识、围挡、反光条、警示灯、警示带等，分类整理、妥善存放，便于后续作业重复使用，严禁随意丢弃；

3）现场复查：撤除警示标识后，对作业现场进行全面复查，确认无遗漏的警示标识、无作业痕迹，场地恢复至作业前原貌，确保不影响院区正常秩序，方可结束本次作业。

★四、服务要求

本项目服务需严格贴合四川省人民医院多院区、高要求的诊疗环境，建立标准化、规范化的服务体系，确保服务质量、效率与安全并行，全面满足采购人需求，具体要求如下：

（一）服务标准

1.执行标准

严格遵循《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB 51459-2024）、《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）、《四川省城镇排水与污水处理条例》《医疗机构环境表面清洁与消毒管理标准》（WS/T 512-2025）、《有限空间作业安全技术规范》（GB 46768-2025）等相关标准，确保施工质量、环保安全、院感防控全部达标。

2.服务标准

管道内壁无明显附着物、结垢、堵塞物，管道畅通无阻力；疏通后连续通水30分钟，无堵塞、无回流、无渗漏，排水速度恢复；检查井、污水井无明显积泥、无垃圾，井盖复位后平整、密封，无异味泄漏；医疗区域管道疏通后，额外进行消毒处理，符合采购人院感防控要求。

（二）设备与人员要求

设备与人员是服务开展的核心保障，需严格落实配备标准、资质要求及管理规范，确保作业专业性、安全性与高效性，适配医院作业场景特殊性。

1.设备要求

（1）核心作业设备配备数量：结合五个院区（院本部、老年医学中心、龙泉院区、皮肤病性病研究所（皮研所）、四川省精神医学中心）的规模、管道分布及作业频次，合理配备疏通清洗吸污车，确保满足各院区同步作业或应急作业需求，具体配备数量为：疏通清洗吸污车至少1台，根据需要与工期要求适当增加车辆数量和类型，车辆需做到随时待命，确保接到应急需求后2h内抵达指定院区作业现场；

（2）环保要求：所有作业车辆需符合国家及四川省环保相关标准，作业过程中储污罐需密封严密，配备防渗漏装置，严禁出现污水、污泥渗漏现象，避免造成二次污染；疏通清洗吸污车产生的清洗废水全部返回至院区下水管道，不得随意排放；作业车辆噪音控制在60分贝以内，避免影响院区诊疗秩序与人员休息；

（3）安全检测设备配备：除作业车辆外，需配备必要的安全检测设备，每个作业小组至少配备2台经校验合格的气体检测仪（可检测甲烷、硫化氢及氧气含量）、1台低压喷雾消毒设备，同时配备应急照明、警示灯等辅助安全设备，所有安全检测设备需定期校验（每季度至少1次），确保检测精度，建立设备校验档案，留存校验记录备查。

2.人员要求

（1）作业人员数量要求：各院区每次作业每台班人员数量1名监护人、1名司机（兼操作员）、2名作业人员（不含司机，其中1名为作业负责人）；

（2）人员配备要求：监护人及作业人员具有有限空间作业证；司机（兼操作员）具备对应驾乘资格证件；作业负责人应具备3年以上（包含3年）管道疏通、化粪池清掏作业经验，负责统筹作业流程、安全管控及与采购人对接；

（3）人员资质要求：作业人员须提供体检报告，确保无传染性疾病、无不适宜从事井下作业、的疾病（如心脏病、高血压、哮喘等）；

（4）所有人员相关证书需在有效期内，严禁无证上岗。

（三）安全与环保要求

本项目作业场景为医院，涉及多院区、多特殊区域（老年医学中心、四川省精神医学中心等），安全防护与环保管理需严格适配采购人诊疗环境要求，兼顾作业人员安全、院区人员安全及院区环境整洁，结合项目核心要求，对安全防护要求、院内暂存管理要求如下：

1.安全防护要求

全程严格落实各项防护要求，杜绝安全事故发生，保障作业人员、医护人员、患者及院区过往人员的人身安全，要求如下：

（1）配备防毒面具、气体检测仪等安全设施

1）设施配备标准：每个作业小组必须足额配备安全防护设施，包括但不限于：防毒面具（适配有毒有害气体防护，每人1套，备用不少于2套）、气体检测仪、防滑手套、防护服、安全鞋、应急照明设备、急救箱（含止血带、消毒用品、急救药品等）；

2）设施管理：作业前，监护人需逐一检查所有安全设施的完好性，确认防毒面具密封良好、气体检测仪正常工作、急救药品在有效期内，严禁使用破损、失效的安全设施；作业过程中，作业人员必须全程佩戴防护服、防毒面具、防滑手套、安全鞋等防护用品，气体检测仪由专人携带，实时监测气体浓度。

（2）作业人员必须经过专业安全培训

1）培训要求：所有作业人员上岗前必须参加专业安全培训，培训内容包括：医院作业安全规范、有毒有害气体防护知识、设备操作规程、应急处置流程、医院诊疗区域作业注意事项等，培训合格并取得相应上岗资格证书后，方可上岗作业；

2）人员管理：建立作业人员培训档案，记录培训时间、培训内容、考核结果，严禁未培训、未考核合格人员上岗；作业人员上岗时需佩戴工作牌，严格遵守采购人各项规章制度，服从采购人管理人员调度，不得擅自离岗、违规操作。

（3）供应商须对服务全过程中的所有安全事项承担全部责任。此责任范围涵盖所有参与人员的人身安全、所用设备的运行安全及服务场地的环境安全等所有方面。若因供应商违反操作规程或未尽到安全义务而导致任何安全事故、损失或损害，供应商应承担全部法律责任，并负责赔偿由此给采购方或任何第三方造成的一切损失。

（4）作业前审批与检查

1）严格执行“有限空间作业审批制度”，未经监护人签字确认，严禁开启井盖或下井作业；

2）监督并复核“先通风、再检测、后作业”流程，使用专业气体检测仪对井下氧气、硫化氢、一氧化碳及可燃气体进行检测，确保数据合格；

3）检查通风设备、三脚架、安全绳、呼吸防护用品（如正压式空气呼吸器）、对讲机等应急物资的完好性；

4)每次开工前组织全员安全技术交底，告知作业风险点及防范措施。

（5）作业中全程监护

1）实行“旁站式”监护，作业期间必须全程在井口值守，不得擅自离岗或兼任其他工作；

2）严格核对下井人员数量，确保进出人员一致，防止人员遗漏；

3）监督作业人员正确佩戴个人防护用品（PPE），对违章作业行为（如未系安全绳下井）拥有立即叫停权；

4）在作业过程中实施连续或定时气体监测，若作业中断超过30分钟，须重新进行通风和检测。

（6）作业后确认与记录

1）确认所有人员、工具及材料已撤出井室，井盖恢复原状并锁定，消除周边安全隐患；

2）如实填写《有限空间作业安全记录表》，详细记录气体检测数据、作业时间及异常情况，并归档备查。

2.院内暂存管理要求

院内暂存管理需严格遵循本项目“不转运、只暂存”的核心要求，聚焦防渗漏、防异味、防污染，配合采购人做好暂存点管理，杜绝影响院区环境及人员健康，要求如下：

（1）淤泥暂存点需进行防渗漏处理

1）预处理要求：作业前，配合采购人对指定的污泥暂存点进行全面检查，确认暂存点地面、墙面无破损、无渗漏隐患；若暂存点未达到防渗漏要求，需在采购人指导下进行预处理，铺设防渗设施并覆盖整个暂存区域，边缘延伸至围挡外侧不少于30cm，确保无遗漏、无破损；

2）检查：实施存放之前，重点检查防渗设施是否破损、脱落，暂存点周边地面是否有渗漏痕迹。若存放于池体内，检查池体内部状态，堵塞情况。若发现渗漏、堵塞、板结等情况，应立即停止暂存作业，清理渗漏淤泥，向采购人相关负责人汇报，说明处理措施；

3）暂存规范：污泥堆放需在指定范围内，严禁超出区域堆放，堆放高度不超过围挡高度，避免堆放过高导致防渗膜破损、污泥坍塌渗漏。

（2）配合采购人做好暂存点的防臭、防蚊蝇工作

1）防臭措施：淤泥暂存期间，需配合采购人在暂存点设置密闭围挡（围挡高度不低于1.8米，密封严密，无缝隙），严禁敞开堆放；对暂存点进行覆盖，采用密闭防雨布全覆盖，避免异味扩散；若暂存点异味明显，需在采购人指导下，采用符合医院标准的除臭剂进行喷洒，除臭剂需无强烈异味、无腐蚀性，避免影响周边诊疗区域及人员；

2）防蚊蝇措施：配合采购人在暂存点周边合理设置灭蚊蝇设备（如灭蚊灯、粘蝇板等），定期检查灭蚊蝇设备的有效性，及时清理蚊蝇尸体；每日对暂存点周边进行清扫，避免残留污泥、污水滋生蚊蝇。

（3）定期使用消毒药剂进行除臭杀菌

1）消毒频次：暂存点每日至少进行1次除臭杀菌消毒，消毒时间选择在院区诊疗低峰时段（如清晨、夜间），避免影响患者、医护人员；若遇高温、多雨天气，增加消毒频次，防止污泥变质、异味扩散及细菌滋生；

2）消毒要求：选用符合医院防疫标准、无腐蚀性、无强烈异味的消毒药剂（如含氯消毒剂，有效氯浓度500mg/L-1000mg/L），采用低压喷洒方式对暂存点内部、周边地面及围挡进行全面消毒，确保全覆盖、无死角；消毒后静置30分钟以上，保证消毒效果；

3）配合管理：消毒作业需提前告知采购人相关负责人，配合采购人做好现场管控，避免消毒药剂接触诊疗设备、食品及水源；消毒完成后，做好消毒记录，注明消毒时间、消毒区域、消毒药剂类型、操作人员，留存备查，接受采购人监督检查。

（四）应急响应要求

结合医院作业场景特殊性，针对可能出现的突发情况（如气体泄漏、人员中毒、污物渗漏、设备故障等），建立快速应急响应机制，确保突发情况得到及时、有效处置，最大限度降低对院区诊疗秩序、人员安全及环境的影响，具体要求如下：

1.配备必要的应急设备和物资：应急设备和物资需足额配备、妥善管理，确保突发情况时能够正常使用，应急物资需存放在指定位置，做好标识，由专人负责管理，定期检查物资完好性及有效期，每月检查1次，及时补充、更换过期或破损物资，建立应急物资管理档案，记录物资采购、存放、使用、补充情况。

2.定期进行应急演练：建立应急演练机制，配合采购人组织不少于1次应急演练，演练内容覆盖各类应急预案，包括气体泄漏处置、人员中毒急救、污物渗漏清理等；演练前制定详细的演练方案，明确演练流程、责任分工、演练目标，演练过程中做好记录，演练结束后组织复盘，分析演练中存在的问题，优化应急预案及应急处置流程；所有作业人员必须参与应急演练，确保熟练掌握应急处置方法，提升应急处置能力，演练记录需留存归档，接受采购人监督检查。

3.应急处置：若发生气体泄漏、人员中毒等突发情况，立即启动应急措施，撤离现场人员，佩戴好防毒面具的救援人员开展应急处置，同时拨打采购人应急电话及120急救电话，做好应急救援记录。

4.应急响应服务

（1）响应时效：接到采购人管道堵塞、化粪池外溢等应急需求后，2小时内响应，2~5小时安排施工人员、设备抵达现场，8小时内完成应急处置（复杂堵塞可适当延长，提前与采购人沟通）；

（2）应急处置：应急作业优先保障诊疗区域畅通，采用快速疏通、临时抽排等方式，控制污染扩散，处置完成后，对现场进行消毒、清理，确保无安全隐患、无异味；

（3）应急联络：设立7*24小时应急服务电话，确保采购人能够随时联系到供应商，及时响应应急需求。

（五）质量控制要求

质量控制是服务核心，需建立全流程质量管理体系，从作业准备、过程管控到作业收尾，实现闭环管理，确保作业质量符合医院标准，留存完整服务痕迹，具体要求如下：

1.每次作业后进行质量检查：作业完成后，由作业负责人牵头，联合采购人现场管理人员，按照作业质量标准进行全面检查，检查内容包括：管道疏通畅通情况、化粪池及污水井抽吸情况、作业现场清洁度、井盖恢复情况、安全警示撤除情况、消杀效果等。

2.建立服务档案，记录每次作业情况：建立健全服务档案管理制度，为每个院区单独建立服务档案，每次作业后及时填写档案内容，包括但不限于：作业日期、作业时间、作业区域、作业内容、作业人员、设备使用次数、作业质量检查结果、验收记录、消杀记录、暂存情况等；服务档案需做到及时、准确、完整，不得漏填、错填，每月整理1次档案，装订归档，保存期限不少于1年，便于采购人查阅、追溯。

3.服务质量情况总结：建立服务质量总结机制，服务期届满前向采购人提交《服务质量报告》，内容包括：各院区作业次数、作业内容、质量检查结果、质量问题整改情况、人员培训情况、设备运行情况等，分析服务过程中存在的问题，提出改进措施，提交采购人相关管理部门，配合采购人做好服务质量监督。

（六）售后服务要求

1.定期维护服务

（1）定期巡检：每月安排专人对各院区污水管道、化粪池进行一次巡检，查看管道是否有堵塞隐患、化粪池是否有淤积、井盖是否完好，及时发现并处理问题。

（2）定期疏通：按采购人要求定期对各院区污水管道、化粪池易堵塞点进行全面疏通、清掏，确保排水系统畅通，避免堵塞。

（3）针对管道日常运行、轻微堵塞预防、检查井维护等问题，提供24小时咨询服务，指导采购人范使用管道，减少故障发生。

2.质量保修服务

（1）保修期限：常规疏通、清掏服务质保5天，质保期内，若出现管道、化粪池堵塞等问题，上门返工，直至达标。

（2）质量反馈：建立质量反馈机制，每次作业完成后，主动收集采购人意见，对采购人提出的问题，及时整改，不断提升服务质量。

（3）设施安全保障：若因供应商施工操作不当，造成管道破损、化粪池损坏等问题，供应商承担维修、更换费用，并及时修复，确保不影响医院正常使用。

3.资料交付

- 每次作业完成后，向采购人交付施工照片、作业结算清单等，所有资料归档留存，便于采购人后续查阅、监管。
五、商务要求：

- （一）服务期限；自合同签订生效之日起3年，合同一年一签，年度考核合格，采购人续签下一年度合同。

- （二）服务地点：四川省人民医院【院本部、老年医学中心、龙泉院区、皮肤病性病研究所（皮研所）及四川省精神医学中心】。

- （三）付款方式

- 本项目按月据实结算，结算费用=实际投入服务人员数量（人）×人员单价（元/人/台班）+实际投入设备使用次数（次）×设备使用单价（元/次），服务人员仅限第四章四、服务要求（二）设备与人员要求2.人员要求(1)作业人员数量要求中的人员。

- 每月考核后结算一次费用，供应商应根据本项目成交单价及实际服务情况向采购人提供结算费用清单进行确认，并在采购人确认后5日内按费用清单金额向采购人提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人自收到上述票据及资料后55日内，向供应商全额支付上述结算费用。如存在因考核等原因导致的扣款，应在支付前予以扣除。

- （四）履约验收方案

| 验收主体 | 采购人 |
| --- | --- |
| 验收组织方式 | 自行验收 |
| 验收程序 | 分期/分段验收 |
| 验收方式 | 现场整体验收 |
| 验收内容 | 按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及供应商响应文件情况，由供应商向采购人提供的全部服务。 |
| 验收时间 | 供应商完成每一阶段或轮次服务内容后5日内通知采购人验收，采购人接供应商通知后10日内组织验收。 |
| 是否邀请本项目的其他供应商 | 否 |
| 是否邀请专家 | 否 |
| 是否邀请服务对象 | 否 |
| 是否邀请第三方检测机构 | 否 |
| 验收标准 | 1.国家相关法律法规、行业标准、技术规范。 2.基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、供应商响应文件相关响应内容。 3.产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等官方技术资料（如涉及）。 4.如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。 5.按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。（如本项目不涉及政府采购，将参照此条款） 6.如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。 7.其他标准：无。 |
| 验收其它事项 | 每次作业结束经采购人检查合格后，双方签署《作业质量验收单》，验收不合格的，需立即整改，直至验收合格。 |

（五）考核表

| 考核指标 | 分值 | 考核内容与评分标准(满分100分) | 扣分/得分记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、安全与管理 | 30 | - 1.作业安全(15分):严格执行"先通风、再检测、后作业"流程（5分），缺一环节扣5分。气体检测数据达标（硫化氢≤10mg/m³等）（未达标扣5分），未检测或超标作业扣10分。配备防毒面具、气体检测仪、急救箱等安全设施且完好（5分），缺一项扣2分，此项扣完为止。 - 2.院感与消毒(10分):作业后对井盖、周边地面、设备进行全面消毒（含氯消毒剂，有效氯500-1000mg/L）（5分），未消毒扣5分。临时堆放点每日消毒、防蚊蝇措施到位（5分），未做扣5分。 - 3.现场防护(5分):设置规范警示标识（反光锥、警示牌），夜间有警示灯。未设置扣5分。 |  |
| 二、服务质量与规范 | 25 | 1.疏通效果(10分):管道内壁无明显附着物，通水测试无堵塞、无回流（5分）。化粪池/污泥池抽吸彻底，无积泥、无板结（5分）。 2.现场恢复(10分):"工完场清"，作业面清洗无污渍、无异味（5分）。井盖复位平整、密封，无异响（5分）。 3.污物暂存(5分):严格存放于采购人指定院内位置，防渗漏处理达标。违规扣5分。 |  |
| 三、响应时效与服务 | 20 | 1.日常巡检(10分):按计划（每半月/月）完成各院区（院本部、老年医学中心、龙泉院区等）巡检与预防性疏通。漏检一处扣2分。 2.应急响应(10分):日常报修：8小时内到场（5分）。突发堵塞：2小时内到场（5分）。每超时1小时扣2分，直至扣完。 |  |
| 四、设备与人员管理 | 15 | 1.人员资质(8分):作业人员持有限空间作业证（6分），缺一人扣2分。人员着装规范，佩戴工作牌（2分），违规一人次扣1分。 2.设备状况(7分):车辆设备性能良好，无滴漏（4分）。车辆噪音控制在60分贝以内，不影响诊疗（3分）。 |  |
| 五、资料与档案管理 | 10 | 1.档案记录(10分):每次作业有完整记录（时间、地点、人员、照片、验收单）（5分）。按月提交服务档案，资料真实、完整、归档及时（5分）。资料缺失或造假扣10分。 |  |
| 考核供应商 |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |
| 考核人员 |  |  |  |
| 考核日期 |  | 年 月 日 |  |

考核结果运用

1.月度考核≥90分为合格。

2.一票否决事项：若因供应商原因导致医院发生院感事件或安全事故，采购人有权单方面解除合同。同时不支付当月服务费用，履约保证金不予退还。包括不限于以下情形：

（1）随意倾倒污物（严禁将污泥倾倒在非指定区域、绿化带、下水道等）；

（2）瞒报安全事故（如井下中毒、窒息等未及时上报）；

（3）造成重大院感风险（未按规定消毒导致交叉感染风险）。

3.年度考核与续签机制

（1）年度考核合格标准：全年12个月的月度考核成绩均需≥90分。

（2）续签条件：若服务期内每月考核均合格，视为年度考核优秀，采购人续签下一年度合同。

六、其他要求

1.供应商提供自2023年1月1日（含）至响应文件提交截止之日已完成的类似项目业绩（类似项目是指管道疏通服务项目）须提供合同复印件及已完工证明材料（提供项目任一张发票及发票查询截图或项目已完工承诺函）并加盖供应商公章。

2.拟投入本项目的服务团队（供应商正式员工）包含：（1）项目负责人具有中级给排水工程师；（2）专职售后服务人员。

3.供应商针对本项目提供管道疏通方案，包括：管道疏通进度方案；管道疏通人员配置及设备配置；管道疏通安全管理措施。

4.供应商针对本项目提供安全保障应急预案，包括：管道疏通安全事故应急预案；污物渗漏、环境污染事故应急预案；有限空间安全作业应急预案；设备故障应急处置预案。

5.供应商针对本项目提供质量管理措施，包括：质量监督方案、质量监督责任制、质量保障方案。

注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。

评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业人员报价 | 18 | 以作业人员有效的最低响应报价（1-最大下浮率）为基准价，其价格分为满分18分。其他供应商的响应报价得分=[基准价／（1-下浮率）]×18分。 |  |
| 2 | 作业设备报价 | 12 | 以作业设备有效的最低响应报价（1-最大下浮率）为基准价，其价格分为满分12分。其他供应商的响应报价得分=[基准价／（1-下浮率）]×12分。 |  |
| 3 | 业绩 | 35 | 供应商自2023年1月1日（含）至响应文件提交截止之日，每具有1个已完成的类似项目业绩（类似项目是指管道疏通服务项目）得5分，本项最高得35分。 | 提供合同复印件及已完工证明材料（提供项目任一张发票及发票查询截图或项目已完工承诺函）并加盖供应商公章。 |
| 4 | 服务团队 | 20 | 1.拟投入本项目的项目负责人：具有中级给排水工程师的得10分，本项最高得10分（提供证书复印件）。 2.拟投入本项目的专职售后服务人员：每有一个院区配备一个专职售后服务人员的得2分，本项最高得10分。 | 提供人员清单（格式自拟），以上人员不得重复，提供证明材料并加盖供应商公章。 拟派本项目服务团队人员必须是供应商的正式员工（提供在职证明并加盖供应商公章）。 |
| 5 | 管道疏通方案 | 4.5 | 供应商针对本项目提供管道疏通方案，包括：①管道疏通进度方案；②管道疏通人员配置及设备配置；③管道疏通安全管理措施。涵盖以上内容且不存在缺陷得4.5分，在此基础上，每缺少一项内容扣1.5分，每有一处内容存在缺陷扣0.75分，扣完为止。 注：“内容存在缺陷”是指：①本项目提供的方案中引用法律法规、规范、标准或其他规范性文件存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③复制或套用其他项目内容；④照搬采购需求且未作出进一步描述；以上任意一种情形。 |  |
| 6 | 安全保障应急预案 | 6 | 供应商针对本项目提供安全保障应急预案，包括：①管道疏通安全事故应急预案；②污物渗漏、环境污染事故应急预案；③有限空间安全作业应急预案；④设备故障应急处置预案。涵盖以上内容且不存在缺陷得6分，在此基础上，每缺少一项内容扣1.5分，每有一处内容存在缺陷扣0.75分，扣完为止。 注：“内容存在缺陷”是指：①本项目提供的方案中引用法律法规、规范、标准或其他规范性文件存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③复制或套用其他项目内容；④照搬采购需求且未作出进一步描述；以上任意一种情形。 |  |
| 7 | 质量管理措施 | 4.5 | 供应商针对本项目提供质量管理措施，包括：①质量监督方案、②质量监督责任制、③质量保障方案。涵盖以上内容且不存在缺陷得4.5分，在此基础上，每缺少一项内容扣1.5分，每有一处内容存在缺陷扣0.75分，扣完为止。 注：“内容存在缺陷”是指：①本项目提供的方案中引用法律法规、规范、标准或其他规范性文件存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③复制或套用其他项目内容；④照搬采购需求且未作出进一步描述；以上任意一种情形。 |  |

响应文件格式

（响应文件封面）

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

承诺函

致四川省人民医院：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司满足关于供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止谈判时间未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在贵院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目响应文件有效期为90天。

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目谈判过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意谈判文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

时间：

具有独立承担民事责任的能力

（按第三章要求提供）

具有健全的财务会计制度的证明材料

（按第三章要求提供）

本项目其他资格条件提供的证明材料

（按第三章要求提供）

（若未涉及，填“无”即可）

法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________（姓名）系___________________（供应商名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________，电话：_________________）。

特此证明。

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：

1.供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司的委托代理人，以本单位的名义参加           （项目名称）项目的采购活动。委托代理人在采购活动和评审、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）:    （签字）

委托代理人： （签字）

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：
1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期内的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

采购需求偏离表

| 序号 | 采购需求的要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 | 佐证材料对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：
1.供应商必须按采购需求的内容据实填写，不得虚假响应，否则将取消其参与或成交资格并按规定追究其相关责任。
2.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3.需提供的佐证材料，包括但不仅限于（……）等。

供应商名称：        （盖章）

时间：

评分需要提供的证明材料

供应商应根据评分标准中评审因素的顺序依次提供证明材料，内容和格式自拟。

（一）暂用评审因素一代替：

(……)

（二）暂用评审因素二代替：

(……)

（三）暂用评审因素三代替：

(……)

报价单

我单位作为供应商，对本次谈判中我方所承诺的条款已经完全明确，也知晓所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在谈判中有弄虚作假等违法违规行为，以及成交后因报价低或不执行承诺条款而不履约，我方愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消谈判及成交资格等），我方本次报价为：

注意事项：

1.如本次采购标的为货物，下表中响应的产品名称、生产厂家、规格型号等信息应与产品医疗器械注册证或备案凭证对应信息保持一致，不作为医疗器械管理的，应与货物的说明书等官方技术文档对应信息保持一致。

2.所有报价均用人民币表示。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

作业人员报价一览表

| 序号 | 报价项目 | 人员限高单价（元/人/台班） | 下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业人员 | 500 |  |  |

作业设备报价一览表

| 序号 | 报价项目 | 单次租赁/使用费限高价（元/次） | 下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业设备 | 1900 |  |  |

注：本项目采用“统一下浮率”方式进行报价。供应商在作业人员及作业设备“限高单价”的基础上报出一个统一下浮率，下浮率≥0%且＜100%（例如：下浮率20%，则结算单价=限高单价×（1-20%））。

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表人（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月

供应商认为需要提供的其他材料

格式自拟

合同条款（仅成交后使用）

（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

***服务项目

采购合同

| 合同编号：CGZX-*** 签订地点：四川省人民医院 |  |
| --- | --- |
| 采购人（以下简称甲方）：四川省人民医院 地址：四川省成都市一环路西二段32号 项目联系人：*** 电话：*** 电子邮件：*** | 供应商（以下简称乙方）：*** 地址：*** 移动电话：*** 联系人：*** 电子邮件：*** |

根据《中华人民共和国民法典》及甲方发布的***项目（项目编号：***）《采购文件》、乙方的《响应文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息可由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《采购文件》、《响应文件》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守以下条款：

- 合同标的

- 标的名称：***。

- 乙方向甲方提供服务的主要内容：***。

- 服务分项明细：<本条款如不涉及请删除；按实结算项目的单价，请在第二条及附件1中进行编制说明。>

| 序号 | 分项服务名称 | 具体内容 | 分项价格（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 合同价款

全包服务

合同总价（含税）为人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，该合同总价已包括本合同标的所涉及的所有相关费用（包括但不限于技术服务、差旅交通、原材料、备品备件及税费等在内的全部含税费用）。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

半包服务

1.本合同固定部分价款为人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，该部分价款已包括***及税费在内的全部含税费用。本合同执行期间该部分合同价款不变，甲方无须向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

2.本合同按实结算部分支付总额不超过人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，依据本合同单价进行结算，结算依据及标准为：***，结算单价详见附件1《结算单价清单》。<根据项目实际情况编制结算依据、标准等必要内容>

按实结算

本合同支付总额不超过人民币大写：*** 圆整，即RMB *** 元，依据本合同单价进行结算，结算单价详见附件1《结算单价清单》。

- 服务期限<根据项目实际情况选择>

本合同服务期限为 *** 年，自 202* 年 *** 月 *** 日起至 202* 年 *** 月 *** 日。

本合同服务期限为双方签字盖章生效之日起 *** 年，即自 202* 年 *** 月 *** 日起至 202* 年 *** 月 *** 日。

本项目服务期为叁年（自202*年**月**日到202*年**月**日），合同一年一签，每年服务费为人民币 *** 元（大写：*** 圆整）。本合同为第***期，服务期为自202*年***月***日至202*年**月**日，经甲方考核合格后续签下一年合同，考核标准详见附件2《考核标准》。

- 服务方案

乙方应严格按照本合同服务方案和甲方要求提供服务，服务方案详见附件3《服务方案》。

- 验收

- 甲、乙双方确定，按照本合同约定的验收方案对乙方按本合同约定所提供的服务进行验收。

- 验收方案：

- 验收主体：甲方

- 验收组织方式：自行验收

- 验收程序：一次性验收   分段/分期验收

- 验收方式：现场整体验收   考核验收   其它验收方式：***

- 履约验收内容：按照甲方的采购文件要求及乙方响应文件响应情况，由乙方向甲方提供的全部服务的履约情况。

- 履约验收时间：

服务期满且乙方完成所有服务内容后X日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后X日内组织验收

乙方完成每一阶段或轮次服务内容后X日内通知甲方验收，甲方接乙方通知后X日内组织验收

甲方完成考核后X日内组织验收

其它验收时间：

- 是否邀请本项目的其他供应商： 是   否

- 是否邀请专家： 是   否

- 是否邀请服务对象： 是   否

- 是否邀请第三方检测机构： 是   否

- 验收标准：

- 国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

- 甲方采购文件相关技术、服务要求、乙方响应文件相关响应内容。

- 如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。

- 如验收时，甲方与乙方认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。

- 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

- 其它标准：无。

- 其它验收要求：无<如有请填写>

- 如验收合格，双方签署验收报告；如验收不合格，甲方应进行详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作修改和更正相关问题的有效证据，由此产生的时间延误与经济损失由乙方承担，验收期限相应顺延，且甲方有权拒绝签署验收报告，并要求乙方无条件修改和更正，而后进行再次验收，乙方应承担因此额外产生的全部费用。如果仍不合格，甲方有权终止本合同并视作乙方无法按本合同约定提供相应服务而须支付合同总价10%的违约金给甲方，违约金不能弥补甲方损失的，乙方应全额赔偿。

- 付款方式

- 履约保证金：

乙方在合同签订生效之日起的***个工作日内，按合同总价***%支付履约保证金；本合同服务期满且验收合格后，甲方接到乙方付款申请后30个工作日内，甲方一次性无息退还乙方的履约保证金；经验收后乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

本合同不涉及履约保证金。

- 本合同价款采用以下方式支付，以人民币结算：

一次性支付：

本合同服务期满且经甲方验收合格后5日内，乙方须向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方自收到乙方请款资料后55日内支付合同总价100%的金额给乙方。

分阶段支付，支付期限、方式及额度如下：

（1）固定部分价款：本合同服务期满且经甲方验收合格后5日内，乙方须向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方自收到乙方请款资料后55日内向乙方支付本合同第二条写明的全部固定部分价款。

（2）按实结算部分：每XX<约定按固定周期支付的（如每季度），可根据项目具体情况编制本条款>结算一次费用，结算单价以《结算单价清单》为准。结算前，乙方须向甲方提供结算费用清单进行确认，并在确认后 5 日内按清单金额向甲方提供合法有效票据及其他相关请款资料，甲方接到乙方请款资料后的55日内，向乙方全额支付上述结算费用。

- 甲方付款前，乙方需提供合法有效票据及其他相关请款资料，否则甲方有权拒绝支付且不承担任何违约责任，且乙方不得因此停止服务。

- 乙方开票信息应与合同预留账户信息一致。如有变更，乙方应当在变更后3日内通知甲方。否则，由此造成的损失由乙方自行承担。

- 双方权利与义务

- 甲方权利与义务

- 按合同约定向乙方支付费用。

- 保证乙方实施服务所必须的外部条件如电源、水源的正常供应及开启、关闭等。

- 对于乙方在提供服务期间所提供的信息，甲方应予保密，未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用或透露给第三方。

- 甲方对服务人员不满意的，有权要求乙方在7日内更换相关服务人员。

- 乙方权利与义务

- 按本合同约定向甲方提供服务。

- 乙方应保证提供的服务人员具备相应的服务能力和服务资质（如涉及）。

- 如服务涉及更换备品备件、材料等，乙方应保证服务中更换的备品备件、材料达到本项目采购文件及乙方响应文件中的技术要求和质量标准，符合或优于国家（行业）标准，并保证所更换的备品备件、原材料在正确安装及正常使用和保养条件下，于其使用寿命期内性能满足甲方需求。

- 如服务涉及计算机软件产品的，乙方须承诺在服务中设备安装的软件已获得软件厂商的正规授权。

- 乙方对在按本合同约定向甲方提供服务过程中所获得的所有数据、商业秘密或其它技术及经营信息负有保密的义务，不得向任何第三方透露或泄露。

- 违约责任<本条款中违约金比例可根据项目实际情况确定，如合同无固定总金额的，请按实际需求调整表述>

- 甲方违约责任：甲方无正当理由拒绝乙方按本合同约定提供服务的，甲方应偿付合同总金额的10%作为违约金。

- 乙方违约责任：

- 乙方应派遣具备相关资质的技术人员为甲方提供服务，服务过程中，乙方技术人员因操作不当、未采取必要的安全防范措施等原因导致安全责任事故的，由乙方承担由此造成的全部法律责任。

- 因乙方在服务中更换的备品备件或原材料在质保期内并在正常使用情况下出现质量原因导致甲方或第三方财产或人身损害的，由乙方承担赔偿责任。

- 在本合同的履行中，如乙方提供的服务存在设计、工艺或材料缺陷（包括潜在缺陷），乙方应当对由于上述缺陷造成的损失负责。

- 在本合同履行中，如乙方未按本合同约定及时向甲方提供服务，每发生一次，乙方应按合同总金额的3‰向甲方支付违约金。甲方可采取必要的补救措施，但由此而产生的风险责任和费用将由乙方负担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

- 乙方在提供服务过程中侵犯他人知识产权，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿所造成的损失，同时甲方有权要求对方按照合同总金额的10%支付违约金。

- 乙方违反保密义务，甲方有权单方解除合同，乙方应按甲方实际损失向甲方进行赔偿并向甲方支付合同总金额的10%作为违约金。

- 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

- 乙方未按照本合同约定的时限提供合法发票或提供发票瑕疵（包括但不限于发票种类有误、发票金额有误等），甲方付款时限相应顺延并不承担任何延期支付的违约责任。

- 如本合同要求乙方缴纳履约保证金，且因乙方严重违约从而导致甲乙双方无法继续履约，则乙方除向甲方支付相应违约金外，已缴纳的履约保证金不予退还；履约保证金未缴纳或已退还的，乙方应按照履约保证金的相同金额向甲方另行支付。

3.本合同履行中如有任何一方违约，那么守约方为保障自己合法权益而产生的律师费、诉讼费、差旅费、公告费等，均由违约方承担。

- 不可抗力

如果遇到自然灾害和灾难及其他不可抗力事件而影响合同履行时，乙方应在三个工作日内以书面形式通知甲方。若不可抗力原因影响本合同执行时间超过30日，甲方有权解除合同，双方互不承担违约责任。

- 合同终止及解除

- 合同一方发现可能致使本合同无法按约定继续履行的情形时，应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失；没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。

- 在甲、乙任何一方有严重违约行为时，另一方有权单方解除合同。

- 争议解决办法

- 因服务质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定，结果符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

- 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。

- 送达（送达地址是司法机关、执法机关和仲裁机关将法律文书送达给当事人的收件地址）

- 甲方送达地址：四川省成都市青羊区一环路西二段32号。

- 乙方送达地址：***

- 甲乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，以及法院与国家机关因本合同争议发出的通知或司法文书（包括但不限于传票、判决书、裁定书、调解书等），应送达至甲乙双方在本合同中提供的地址或在此之后一方以书面形式通知另一方的其他地址。该等通知以专人递送在收到时视为正式送达、或以邮寄方式寄出3个工作日后视为正式送达，或以快递方式在交付后的第3个工作日视为正式送达。若一方地址发生变动，应及时书面通知另一方，否则仍以本合同载明的文书送达地址为准。

- 其他

- 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。补充合同及本合同附件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式四份，自双方签字且盖章之日起生效。甲方三份，乙方一份。

- 合同附件

本合同为有附件合同，附件如下：<根据项目实际情况编制>

# 附件1《结算单价清单》

# 附件2《考核标准》

# 附件3《服务方案》

——以下无正文——

| 签订时间：202*年***月***日 |  |
| --- | --- |
| 甲方：四川省人民医院（盖章） 法定代表人（授权代表签字）： 地 址：四川省成都市一环路西二段32号 开户银行：建设银行成都青羊支行 账号：5100 1446 4360 5037 4282 | 乙方：***（盖章） 法定代表人（授权代表签字）： 地址：*** 开户银行：*** 账号：*** |

附件1：结算单价清单（人民币：元）<根据项目实际情况编制>

| 序号 | 结算项目名称 | 项目信息<生产厂商、品牌、型号规格等> | 结算单位<指货物的单位> | 结算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附件2：考核标准

***

附件3：服务方案

***

廉洁购销协议

甲方：四川省人民医院

乙方：

为进一步加强廉政建设，预防医药购销领域不正之风，我院与供应商签订如下协议，共同遵守：

一、甲方工作人员不得利用职务和招投标等工作之便，暗示、索要和收受供应商任何形式的财物、提成、回扣等一切不正当利益。

二、甲方工作人员严格执行国家及我院的采购管理制度，如有违反，一经查实，按有关规定严肃处理并追究相关人员责任。

三、乙方及其代理人承诺严格按照国家相关法律法规和行业规范向甲方提供学术推广、技术咨询活动，上述活动不与甲方的采购行为挂钩。乙方不得在甲方医疗服务区域内从事任何形式的商业促销、宣传推广活动。

四、乙方及其代理人不得以宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金、学术活动、外出考察等名义，或者以报销各种费用等变相给付财物的形式，获得业务或保持业务。

五、乙方承诺以自身名义与甲方开展合同约定范围的业务合作并依法独立承担法律责任。乙方不得擅自转委托其他服务商或者采取出租出借经营许可证、允许挂靠经营等方式变相转委托其他服务商履行合同中权利、义务。

六、乙方必须承诺向我院供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

七、乙方违反上述承诺者，甲方单方面终止合作协议，并依法追究乙方的违约责任。

八、本协议一式三份，归口管理部门、供应商、招标采购中心各执一份。

举报受理部门：审计部

举报电话：87393203

举报邮箱：scsyjsc@163.com

甲方：四川省人民医院（盖章）        乙方：   供应单位（盖章）

甲方代表签字：                            乙方代表签字：

年   月   日