四川省人民医院多院区结算一体化项目-会议室影音设备采购项目（2）

谈

判

文

件

四川省人民医院 招标采购中心

2026年7月

目    录

第一章 谈判邀请	1

第二章 谈判须知	4

第三章 供应商资格审查及符合性审查	8

第四章 采购需求	11

第五章 评分标准	35

第六章 响应文件格式	36

第七章 合同条款（仅成交后使用）	50

- 第一章 谈判邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 四川省人民医院、中国农业银行股份有限公司成都光华支行 |
|  | 项目名称 | 四川省人民医院多院区结算一体化项目-会议室影音设备采购项目（2） |
|  | 项目编号 | CGZX-YXX20260811 |
|  | 采购需求 | 详见谈判文件第四章 |
|  | 最高限价 | 人民币220万元。限高单价详见第四章。 超过最高限价的报价，其响应文件作无效处理。 |
|  | 邀请方式 | 公告方式：四川省人民医院官方网站上以公告形式发布。 |
|  | 联合体 | 接受 不接受 |
|  | 合同分包、转包 | 接受 不接受 |
|  | 现场踏勘 | 不举行 |
|  |  | 举行 - 踏勘签到时间： - 踏勘签到地点： - 踏勘开始时间： - 踏勘地点： - 联系人： - 联系电话： 注：供应商自行前往踏勘签到地点，所产生的费用由供应商自行承担。未在要求时间内签到的供应商，视为自行放弃参与本项目踏勘。未在规定时间内签到或未参加踏勘的供应商，均视为无效供应商，其响应文件作无效处理，所引起的不利因素以及相关安全责任等问题均由供应商自行承担。 |
|  | 答疑会 | 组织 不组织 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  |  | 收取 - 交款金额：合同总价3%（逾期未缴纳履约保证金，视为自动放弃成交资格。） - 交款方式：履约保证金可以以现金转账的形式提交（包括网银转账，电汇等方式）； - 收款单位：中国农业银行股份有限公司成都光华支行 - 开户行：中国农业银行股份有限公司成都光华支行 - 银行账号：22804101040009833 - 交款时间： 合同生效后7个工作日； 结果公告发出后7个工作日内。 - 退还时间及方式：项目验收合格且服务期结束后，供应商向采购人提交退款申请及相应票据，采购人在 90 工作日内将履约保证金扣减考核金额（如涉及考核）后一次性无息退还。 - 履约保证金不予退还情形： - 供应商拒绝履行与采购人订立的合同； - 因供应商严重违约或其它违法违规行为等情形，导致双方无法继续履约。 |
|  | 评审方式 | 综合评分法 通过资格、符合性审查且满足谈判文件全部实质性要求的供应商达到3家以上（含3家），若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照评审因素进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。若得分相同则报价最低的为成交供应商，若报价相同且所有技术、服务及商务要求响应情况均一致则采取随机抽取的方式确定成交供应商。 最低评审价法 通过资格、符合性审查且所有技术、服务和商务条件均符合谈判文件要求的供应商视为合格供应商，合格供应商应达到3家以上（含3家）。若合格供应商只有2家，且谈判文件没有不合理条款，同时采购程序亦符合规定的，仍可以继续开展采购活动。谈判小组按照有效报价进行评审，有效报价最低的合格供应商为成交供应商。 |
|  | 谈判文件 获取方式 | 通过四川省人民医院电子招采平台（http://cg.samsph.com），免费下载谈判文件。 |
|  | 响应文件提交方式 | 线上提交： 供应商应通过四川省人民医院电子招标采购平台（网址http://cg.samsph.com）提交响应文件，供应商不需要到现场（文件另有要求的除外）。 现场提交： - 响应文件应在提交响应文件截止时间前送达谈判地点； - 文件份数：正本1份、副本 份； - 谈判地点： 。 注：未按方式提交或逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。 |
|  | 联系方式 | （1）采购部门：招标采购中心 联系方式：丁老师 028-87393463 （2）归口部门：医学信息中心 联系方式：叶老师 028-87393250 （3）监督部门：审计部 联系方式：028-87394709 （4）采购平台：隆道云400 0118 000，接通以后按1 |

- 第二章 谈判须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）本项目谈判统一使用人民币报价； （2）报价应是完成全部采购工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。 |
|  | 响应文件编制要求 | （1）响应文件的格式 供应商应仔细阅读本谈判文件，按谈判文件第六章“响应文件格式”进行编制，供应商在编制响应文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制，但不得影响响应文件内容的完整性和有效性；供应商应在“响应文件格式”前附文件索引表、目录； （2）响应文件的语言 1）采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）； 2）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，如因未翻译而造成的无效，由供应商承担。 （3）响应文件的签署、盖章。 响应文件应根据谈判文件的要求签署、盖章。 |
|  | 评审要求 | （1）谈判当天，供应商应保证谈判文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式（手机或邮箱）的畅通，并确保其具备澄清、说明或者更正及在我单位使用的电子化招采平台上进行操作等条件（在接到通知后在谈判小组规定时间内未回复做无效处理）。 （2）谈判过程中，供应商进行二轮报价或多轮报价且次轮报价不得高于上轮报价，以供应商的最终报价作为有效报价参与评审。 （3）谈判小组要求供应商的澄清、说明或者更正，不得超出谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。 （4）异常低价情形： 1）如谈判小组认定评审过程中出现下列情形之一的，应启动异常低价响应审查程序 ①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50％的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50％； ②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50％的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50％； ③响应报价低于采购项目最高限价45％的，即响应报价＜采购项目最高限价×45％； ④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第①项至第③项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 2）异常低价响应审查程序： ①谈判小组启动审查程序后，应当要求供应商在评审现场提交成本构成说明材料，包括但不限于原材料、人工、制造费用、运输、保险、税费等成本构成明细，以及相关凭证或者说明。给予相关供应商提交说明材料的时间一般不应少于30分钟。对于第1）款第③项情形，供应商可以在响应文件中提交成本构成说明材料。 ②谈判小组应当结合同类产品电商平台价格、行业薪资水平、历史成交价格等信息，对供应商成本构成说明材料进行核查，判断报价合理性。 ③供应商未按要求提交成本构成说明材料，或者提交的材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应作无效响应处理。 ④谈判小组应当在评审报告中载明异常低价响应审查情况和结论。 |
|  | 货物质量要求 | （1）供应商响应的货物均应为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证； （2）若出现质量问题，供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济和法律责任； （3）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 服务质量要求 | （1）符合本谈判文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； （2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 知识产权要求 | （1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； （2）供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |
|  | 供应商纪律要求 | （1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为； （2）若响应文件存在虚假响应在评审阶段，谈判小组应将该响应文件作无效处理；若是成交后发现的，采购人应当取消其成交资格； （3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任。 |
|  | 谈判文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为谈判文件的有效组成部分。 |
|  | 供应商质疑 | 自本项目采购公告发布之日起5个工作日内，结果公告发布之日起1个工作日内通过书面形式或隆道云系统线下提交或线上提交； 注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出； 3.质疑相关资料要求： （1）质疑函：明确具体质疑事项、事实依据和法律依据，质疑请求。 （2）授权委托书：供应商若委托代理人进行质疑的提供授权委托书，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限等相关事项。 （3）签字盖章：质疑供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 |
|  | 结果公告及合同签订 | （1）谈判完成后，采购人在系统中发出结果公告； （2）请成交供应商在结果公告发出一个工作日后，联系招标采购中心（028-87393463）并将合同初稿发送至sbc3214@vip.163.com。 （3）成交供应商应在结果公告发出之日起三十日内与采购人签订采购合同签订。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交资格，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。 （4）若成交供应商以非正当理由放弃成交资格，在3年内不得参与本单位的采购活动。 |
|  | 总体说明 | - 谈判产生的一切费用由供应商自行承担； - 本谈判文件的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合； - “采购人”系指本次组织采购的四川省人民医院； - “供应商”系指获取了谈判文件拟参加谈判和向采购人提供相关货物、服务等的供应商； - 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； - 本谈判文件最终解释权归采购人所有。 |

- 第三章 供应商资格审查及符合性审查

| 资格审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； （2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； （3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； （4）若为自然人：提供“身份证明材料” |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项： （1）可提供截至响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）； （2）也可提供截响应文件提交截止日前两个年度任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； （3）也可提供截至提交响应文件截止日一年内银行出具的资信证明； （4）供应商注册时间截至提交响应文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程； （5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 统一提供承诺函 （注：格式见第六章承诺函） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉 |  |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 8 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 9 | 本项目其他资格条件： 无 。 | 提供 / |

| 符合性审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| 1 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | （1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。 （2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。 注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。 |
| 2 | 谈判文件中实质性要求 | 供应商符合第四章“★”的条款 |
| 3 | 响应文件编制 | 符合谈判文件编制的实质性要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 4 | 签字、盖章 | 符合谈判文件要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |
| 5 | 报价 | 符合谈判文件报价要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |

- 第四章 采购需求

- 一、项目简介
本项目拟确定一名供应商供应会议室影音设备。

- 二、采购内容
1.采购清单

| ★序号 | 设备名称 | ★详细描述 | ★数量 | ★单位 | ★限高单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧显示终端1 | 主要智能显示系统1，用于远程会诊/视频会议显示 | 2 | 台 | 147074 |
| 2 | 智慧显示终端2 | 主要智能显示系统2，用于远程会诊/视频会议显示 | 1 | 台 | 199624 |
| 3 | 智慧显示终端3 | 主要只能显示系统3，用于远程会诊/视频会议显示 | 2 | 台 | 249624 |
| 4 | 辅看显示终端1 | 辅助显示设备，弥补后区观众观看 | 4 | 台 | 4800 |
| 5 | 辅看显示终端2 | 辅助显示设备，弥补后区观众观看 | 7 | 台 | 13500 |
| 6 | 视频会议摄像头1 | 用于远程会诊/视频会议摄像 | 9 | 台 | 5000 |
| 7 | 视频会议摄像头2 | 用于远程会诊/视频会议摄像 | 5 | 台 | 5500 |
| 8 | 讲台辅助显示终端 | 讲台位触控显示和控制 | 2 | 台 | 2550 |
| 9 | 视频矩阵1 | 处理视频信号输入输出 | 1 | 台 | 38000 |
| 10 | 视频矩阵2 | 处理视频信号输入输出 | 1 | 台 | 28000 |
| 11 | 视频矩阵3 | 处理视频信号输入输出 | 1 | 台 | 41000 |
| 12 | 智能中央控制终端 | 中央控制单元，控制和操作会场所有设备 | 3 | 台 | 28800 |
| 13 | 嵌入式智能录播主机 | 会场会议记录录播硬件 | 2 | 台 | 23000 |
| 14 | 嵌入式常态录播系统软件 | 会场会议记录录播硬件的配套控制软件 | 2 | 套 | 13000 |
| 15 | 扬声器1 | 阵列音柱扬声器 主要扩音设备 | 6 | 个 | 3000 |
| 16 | 扬声器2 | 天花板吸顶扬声器 辅助扩音设备 | 6 | 个 | 850 |
| 17 | 扬声器3 | 全频扬声器主要扩音设备 | 4 | 个 | 6300 |
| 18 | 扬声器4 | 阵列音柱扬声器 主要扩音设备 | 2 | 个 | 8300 |
| 19 | 扬声器5 | 天花板吸顶扬声器 辅助扩音设备 | 4 | 个 | 6800 |
| 20 | 扬声器6 | 天花板吸顶扬声器 辅助扩音设备 | 6 | 个 | 2500 |
| 21 | 扬声器7 | 全频扬声器主要扩音设备 | 3 | 个 | 6500 |
| 22 | 功率放大器1 | 扬声器功率放大器，放大和稳定功率 | 3 | 台 | 3200 |
| 23 | 功率放大器2 | 扬声器功率放大器，放大和稳定功率 | 1 | 台 | 4600 |
| 24 | 功率放大器3 | 扬声器功率放大器，放大和稳定功率 | 1 | 台 | 4000 |
| 25 | 功率放大器4 | 扬声器功率放大器，放大和稳定功率 | 5 | 台 | 7790 |
| 26 | 功率放大器5 | 扬声器功率放大器，放大和稳定功率 | 2 | 台 | 6800 |
| 27 | 调音台 | 控制和调节音频属性，提升音质 | 1 | 台 | 15300 |
| 28 | 数字音频处理器1 | 控制和调节音频属性，提升音质 | 3 | 台 | 9600 |
| 29 | 数字音频处理器2 | 控制和调节音频属性，提升音质 | 1 | 台 | 25300 |
| 30 | 数字音频处理器3 | 控制和调节音频属性，提升音质 | 1 | 台 | 23500 |
| 31 | 反馈抑制器 | 防止啸叫，回响 | 4 | 台 | 4000 |
| 32 | 电源时序器1 | 控制会场所有设备的开关机 | 3 | 台 | 1800 |
| 33 | 电源时序器2 | 控制会场所有设备的开关机 | 2 | 台 | 2900 |
| 34 | 无线手持话筒1 | 无线手持拾音设备 | 3 | 套 | 3300 |
| 35 | 无线手持话筒2 | 无线手持拾音设备 | 8 | 套 | 3230 |
| 36 | 无线会议话筒 | 无线会议拾音设备 | 3 | 套 | 8000 |
| 37 | 接收机 | 无线手持拾音设备的信号接收器 | 6 | 台 | 7580 |
| 38 | 底座发射器 | 话筒底座带发射信号功能 | 16 | 台 | 6120 |
| 39 | 会议话筒1 | 主要会议拾音设备 | 4 | 台 | 4460 |
| 40 | 会议话筒2 | 主要会议拾音设备 | 12 | 台 | 10400 |
| 41 | 话筒充电箱 | 无线话筒充电设备 | 1 | 台 | 4000 |
| 42 | 地插盒 | 各种接口的信息盒 | 12 | 个 | 400 |
| 43 | 音箱线 | 音箱信号线 | 1000 | 米 | 6 |
| 44 | 音频线缆 | 话筒音频信号线 | 800 | 米 | 6.5 |
| 45 | 会议讲台1 | 会议室演讲席 | 1 | 台 | 4800 |
| 46 | 会议讲台2 | 会议室演讲席 | 1 | 台 | 9800 |
| 47 | 演讲席鹅颈式会议话筒 | 演讲席拾音设备 | 1 | 套 | 3700 |
| 48 | 演讲席嵌入式安装话筒底座 | 演讲席拾音设备底座 | 1 | 个 | 2950 |
| 49 | 机柜 | 用于安装会议室的各种设备 | 4 | 台 | 2200 |
| 50 | 触控式智能终端 | 主要智能显示系统4，用于远程会诊/视频会议显示 | 1 | 台 | 37000 |

- ★2.接口清单

- 无

- 三、技术、服务要求：
1.技术要求

| 序号 | 系统 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧显示终端1 | ★1、一体机显示尺寸≥136英寸；箱体厚度≤40mm，显示分辨率≥1920×1080，单屏画面比例16:9，拼接双屏后画面比例32:9，可做全屏、左右分屏、三分屏等布局。点间距：≤1.56mm;COB封装全倒装芯片；屏体显示亮度：≥600nits，0-255级可调；灰度等级硬件≥16bit，内部处理20bit（使用软件22bit+技术实现），对比度：≥15000:1；超窄边框设计，边框≤5mm；设备需支持分辨率自适应：支持3840*2160@60Hz以内的分辨率输入，机器都能自动适应满屏显示；屏体表面墨色一致，反光率≤1%；可支持窗口文件可重叠对比，可横向对比，对比比例可任意调整大小；可复制多个窗口，窗口可旋转、可滚动播放，可添加台标及文件局部修改；在多窗口模式中，可选择音频输出的视频源窗口；整机采用一根电源线供电，通过继电器上电方式，无需配置其他供电设备如电箱、稳压电源等；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，加盖供应商公章）。 2、屏体具备防尘防水、防反光、防静电、耐高温高湿、耐黄变、散热均匀等功能特点；具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗UV、抗雷击、抗冲击、抗挤碰等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。 ▲3、整屏平整度：≤0.1mm，模组间缝隙：≤0.1mm，像素中心距相对偏差≤1％；显示单元采用一体压铸铝，全金属自然散热、无风扇，防尘静音设计，箱体隐藏式走线，整屏安装后箱体背面看不到线材，电源线支持快速拔插；产品支持待机Standby功能，当无信号输入时，显示屏自动识别并进入休眠模式，单箱功耗≤7W，每平方待机功耗≤35W；为保证显示屏整屏亮度和色彩的一致性，支持显示屏整机色度校正，校正后亮度损失≤10%，校正数据可保存及回读，换灯板后校正系数自带读取不需要人工操作。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，加盖供应商公章）。 4、产品具有四重节能技术（IC节能、待机节能、倒装节能、高转换率PFC电源）；模组采用磁吸固定方式，模组无底壳设计；显示面板采用AG低反膜片处理，膜片墨色一致无Mura现象。 5、整机工作噪声声压≤4dBA(距离 1 米） ▲6、整机外置接口类型与数量不低于以下配置： HDMI 1.4 IN≥2，HDMI 2.0 IN ≥2，USB 2.0≥1 DVI≥1路，BNC≥1路， Audio OUT≥1，RJ45≥1，RS232≥1。设备需满足无需外接任何线缆或设备，支持电脑通过无线投屏，把屏幕传到显示屏且不影响电脑上网功能；支持手机/平板投屏；传输距离无遮挡下≥50m，投屏延迟范围 60-180ms；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，加盖供应商公章）。 ▲7、支持自定义设定多个优先级输入通道，通道可设置预置位，一键切换，至少可设置6个预置位，含系统主页以及HDMI输入通道；需远程自定义设定屏体的自动开关机时间以及休眠时间；可进行远程功能检测控制，无线控制，可查询设备的使用状态及环境：温度、湿度、时间、有线或无线输入源等；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，加盖供应商公章）。 8、支持机身物理按键,可实现屏幕亮度调节、音量调节(100级范围)，通道切换、画面切换、菜单设置、功能选择、一键待机、一键开关机等操作。 ▲9、支持Wifi双模式功能：发射热点同时可以WIFI联网。整机连接可上网的网络后，再用PC、手机或平板电脑连接整机的热点，即可实现无线投屏的同时实现投屏设备通过整机热点连接互联网上网功能（PC、手机或者平板电脑）；设备需支持手机或平板反向操作LED大屏，并可以进行批注。无线投屏时支持中控控制，并可直观显示已有记录投屏，并针对已接入信号进行选择控制是否上屏，支持设置主讲/锁定模式；支持扫码传屏，省去WIFI连接，简单易操作；支持镜像反控，无线发言，无线快照，音视频及文档投屏；支持最多 9 画面上屏，界面布局可进行调整设置；硬件投屏支持扩展模式；控制内容：视频文件的播放、暂停、快进、快退、选点等基本功能，图片及PPT的前后翻页，控制摄像机平移、仰俯和变焦；可对本地设备的摄像头采集画面进行调整、画面传送；支持触摸显示设备反向控制投屏端设备（提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA标识的检测报告，加盖供应商公章）。 10、具有状态指示灯，根据设备工作状态，通过颜色变化，呈现设备的当前状态；接入信号源后，会有弹窗界面提示进入，且在信号源切换会有状态指示灯提示对应信道已有信号接入。 11、接插件采用浮动式设计，支持整机安装完成后对整机拼缝进行精细调整；屏体四周的硬件边框必须螺丝固定，用专用工具才可打开，不允许磁吸式固定，以免跌落造成损伤。 ▲12、在移动工具上对设备可调整或恢复，数据修改，对设备进行操作；故障信息需自动发送至手机等应用，自动生成数据档案管理；具有数据库算法管理，自动检测，协议代码可修改及编程；需实现对设备智能监控设备使用频率，并实时保障使用正常；实时保障设备、远程故障分析和报警，远程恢复，智能监管，智能识别维护及提醒，数据生成并保存；需提前报警信息发送至手机等应用；通过智能数据监管及识别，用户可自行恢复及修复设备设置数据参数；支持网络监测功能，无需安装第三方软件，具有电路短路保护及电压超载保护；（提供技术白皮书或技术承诺函证明文件作为佐证资料，加盖供应商单位公章）。 13、内置开窗软件：可鼠标键盘操作，全程可视化；对大屏进行任意的分割和开窗，可实现按照屏幕拼接规则开窗、不规则开窗、跨屏开窗、窗中窗等；窗口可显示和播放丰富的内容，包括多媒体文件（视频、图片）、网页（系统内置浏览器）、Office文档（Word、Excel、PPT），还可将其他应用程序（微信、股票、平台软件等）吸附在窗口上，独立操控；每个窗口的内容可以任意的漫游交互，移动缩放、全屏显示；支持单个窗口和整个大屏的预案设置和轮巡播放；支持高清底图；支持滚动字幕。 |
| 2 | 智慧显示终端2 | ★14、一体机显示尺寸≥163英寸；箱体厚度≤40mm，显示分辨率≥1920×1080，显示比例16:9。点间距：≤1.56mm;COB封装全倒装芯片；屏体显示亮度：≥600nits，0-255级可调；灰度等级硬件≥16bit，内部处理20bit（使用软件22bit+技术实现），对比度：≥15000:1；超窄边框设计，边框≤5mm；设备需支持分辨率自适应:支持3840*2160@60Hz以内的分辨率输入，机器都能自动适应满屏显示；屏体表面墨色一致，反光率≤1%；可支持窗口文件可重叠对比，可横向对比，对比比例可任意调整大小；可复制多个窗口，窗口可旋转、可滚动播放，可添加台标及文件局部修改；在多窗口模式中，可选择音频输出的视频源窗口；整机采用一根电源线供电，通过继电器上电方式，无需配置其他供电设备如电箱、稳压电源等；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，加盖供应商公章）。 15、屏体具备防尘防水、防反光、防静电、耐高温高湿、耐黄变、散热均匀等功能特点；具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗UV、抗雷击、抗冲击、抗挤碰等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。 ▲16、整机边框≤5mm；整屏平整度：≤0.1mm，模组间缝隙：≤0.1mm，像素中心距相对偏差≤1％；显示单元采用一体压铸铝，全金属自然散热、无风扇，防尘静音设计，箱体隐藏式走线，整屏安装后箱体背面看不到线材，电源线支持快速拔插；产品支持待机Standby功能，当无信号输入时，显示屏自动识别并进入休眠模式，单箱功耗≤7W，每平方待机功耗≤35W；为保证显示屏整屏亮度和色彩的一致性，支持显示屏整机色度校正，校正后亮度损失≤10%，校正数据可保存及回读，换灯板后校正系数自带读取不需要人工操作。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，加盖供应商公章）。 17、产品具有四重节能技术（IC节能、待机节能、倒装节能、高转换率PFC电源）；模组采用磁吸固定方式，模组无底壳设计；显示面板采用AG低反膜片处理，膜片墨色一致无Mura现象。 18、整机工作噪声声压≤4dBA （距离 1 米）。 ▲19、整机外置接口类型与数量不低于以下配置： HDMI 1.4 IN≥2，HDMI 2.0 IN ≥2，USB 2.0≥1 DVI≥1路，BNC≥1路， Audio OUT≥1，RJ45≥1，RS232≥1。设备需满足无需外接任何线缆或设备，支持电脑通过无线投屏，把屏幕传到显示屏且不影响电脑上网功能；支持手机/平板投屏；传输距离无遮挡下≥50m，投屏延迟范围60-180ms；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，加盖供应商公章）。 ▲20、支持自定义设定多个优先级输入通道，通道可设置预置位，一键切换，至少可设置6个预置位，含系统主页以及HDMI输入通道；需远程自定义设定屏体的自动开关机时间以及休眠时间；可进行远程功能检测控制，无线控制，可查询设备的使用状态及环境：温度、湿度、时间、有线或无线输入源等；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，加盖供应商公章）。 21、支持机身物理按键,可实现屏幕亮度调节、音量调节（100级范围)，通道切换、画面切换、菜单设置、功能选择、一键待机、一键开关机等操作。 ▲22、支持WIFI双模式功能：发射热点同时可以WIFI联网。整机连接可上网的网络后，再用PC、手机或平板电脑连接整机的热点，即可实现无线投屏的同时实现投屏设备通过整机热点连接互联网上网功能（PC、手机或者平板电脑）；设备需支持手机或平板反向操作LED大屏，并可以进行批注。无线投屏时支持中控控制，并可直观显示已有记录投屏，并针对已接入信号进行选择控制是否上屏，支持设置主讲/锁定模式；支持扫码传屏，省去WIFI连接，简单易操作；支持镜像反控，无线发言，无线快照，音视频及文档投屏；支持最多 9 画面上屏，界面布局可进行调整设置；硬件投屏支持扩展模式；控制内容：视频文件的播放、暂停、快进、快退、选点等基本功能，图片及PPT的前后翻页，控制摄像机平移、仰俯和变焦；可将对本地设备的摄像头采集画面进行调整、画面传送；支持触摸显示设备反向控制投屏端设备（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，加盖供应商公章）。 23、具有状态指示灯，根据设备工作状态，通过颜色变化，呈现设备的当前状态；接入信号源后，会有弹窗界面提示进入，且在信号源切换会有状态指示灯提示对应信道已有信号接入。 24、接插件采用浮动式设计，支持整机安装完成后对整机拼缝进行精细调整；屏体四周的硬件边框必须螺丝固定，用专用工具才可打开，不允许磁吸式固定，以免跌落造成损伤。 ▲25、在移动工具上对设备可调整或恢复，数据修改，对设备进行操作；故障信息需自动发送至手机等应用，自动生成数据档案管理；具有数据库算法管理，自动检测，协议代码可修改及编程；需实现对设备智能监控设备使用频率，并实时保障使用正常；实时保障设备、远程故障分析和报警，远程恢复，智能监管，智能识别维护及提醒，数据生成并保存；需提前报警信息发送至手机等应用；通过智能数据监管及识别，用户可自行恢复及修复设备设置数据参数；支持网络监测功能，无需安装第三方软件，具有电路短路保护及电压超载保护；（提供技术白皮书或技术承诺函证明文件作为佐证资料，加盖供应商单位公章）。 26、内置开窗软件：可鼠标键盘操作，全程可视化；对大屏进行任意的分割和开窗，可实现按照屏幕拼接规则开窗、不规则开窗、跨屏开窗、窗中窗等；窗口可显示和播放丰富的内容，包括多媒体文件（视频、图片）、网页（系统内置浏览器）、Office文档（Word、Excel、PPT），还可将其他应用程序（微信、股票、平台软件等）吸附在窗口上，独立操控；每个窗口的内容可以任意的漫游交互，移动缩放、全屏显示；支持单个窗口和整个大屏的预案设置和轮巡播放；支持高清底图；支持滚动字幕。 |
| 3 | 智慧显示终端3 | ★27、一体机显示尺寸≥163英寸；箱体厚度≤40mm，显示分辨率≥1920×1080，单屏画面比例16:9，拼接双屏后画面比例32:9，可做全屏、左右分屏、三分屏等布局。点间距：≤1.56mm；COB封装全倒装芯片；屏体显示亮度：≤600nits，遥控器可调；灰度等级≥16bit，内部处理20bit（使用软件22bit+技术实现），对比度：≥15000:1；超窄边框设计，边框≤5mm（下边框宽度≤40mm）；设备需支持分辨率自适应:支持3840*2160@60Hz以内的分辨率输入，机器都能自动适应满屏显示；内置安卓系统、内置扬声器，集成信号天线、开关按键、至少 2 路 USB 前置接口；信息保护应用：敏感信息自动屏蔽，临时信息在关机后自动消除；窗口可根据用户的需求自定义，窗口文件可重叠对比，可横向对比，对比比例可任意调整的大小；可复制多个窗口，窗口可旋转、可滚动播放，可添加台标及文件局部修改；整机采用一根电源线供电，通过继电器上电方式，无需配置其他供电设备如电箱、稳压电源等。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，加盖供应商公章）。 28、屏体具备防尘防水、防反光、防静电、耐高温高湿、耐黄变、散热均匀等功能特点；具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗 UV、抗雷击、抗冲击、抗挤碰等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。 ▲29、整机边框≤5mm；整屏平整度：≤0.04mm，模组间缝隙：≤0.04mm，像素中心距相对偏差≤1％；显示单元采用一体压铸铝，全金属自然散热、无风扇，防尘静音设计，箱体隐藏式走线，整屏安装后箱体背面看不到线材，电源线支持快速拔插；产品支持待机 Standby 功能，当无信号输入时，显示屏自动识别并进入休眠模式，单箱功耗≤7W，每平方待机功耗≤35W；为保证显示屏整屏亮度和色彩的一致性，支持显示屏整机色度校正，校正后亮度损失≤10%，校正数据可保存及回读，换灯板后校正系数自带读取不需要人工操作。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，加盖供应商公章）。 30、产品具有四重节能技术（IC节能、待机节能、倒装节能、高转换率 PFC 电源）；模组采用磁吸固定方式，模组无底壳设计；内部隐藏式走线设计，电源线支持快速拔插，显示面板采用 AG 低反膜片处理，膜片墨色一致无Mura现象。 31、整机工作噪声声压≤3.5dBA（距离1米）。 ▲32、通过遥控器可进行一键待机、开机、关机操作；配备原装遥控器，信号传输方式为红外和蓝牙双连接，支持调节音量 100 级的调节范围；整机外置接口类型与数量不低于以下配置：HDMI 1.3 IN≥1，HDMI 1.3 LOOP OUT≥1，DVI≥1 路，BNC≥1 路，USB 2.0≥2，USB 3.0≥1，Audio OUT≥1，RJ45≥1，RS232≥1。设备需满足无 需外接任何线缆或设备，支持电脑通过无线投屏，把屏幕传到显示屏且不影响电脑上网功能（Windows，MacOS）；支持手机/平板投屏（Android/iOS），且传输延迟 ≤90ms；整机支持第三方控制串口和网络，提供完整的控制不少于遥控器上控制功能和监控接口，方便中控设备操作。可提供设备状态如温度、模块可用性、当前屏幕显示为输入接口或无线投屏状态等信息。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，加盖供应商公章）。 33、整机内置嵌入式系统。采用 Android11.0 及以上系统，CPU不低于：四核 64 位, 主 频 1.8G ，GPU不低于：内存容量：≥4GB，存储容量：≥32GB支持 U 盘直读，即插即用，可直接读取存储内容进行文档演示，视频播放，图片浏览等。 34、支持声音播放，整机内置音响：≥2×15W 超大功率，增强环绕立体声场效果；方便场景应用，内置至少包含：标准、柔光、影院、会议四种场景模式，用户使用时可直接基于实际使用场景进行选择；支持自定义设定开机后的输入通道，可支持 设定为上次关机时的通道、系统主页以及 HDMI 输入通道；可针对 HDMI 信号进行缩放比例设置(16:9,4:3，自适应等)；可通过系统设计实现一键护眼，有效过滤导致眼疲劳的有害蓝光；外部无任何可见的箱体间连线，无外置天线，采用内置天线（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA的检测报告，加盖供应商公章）。 ▲35、支持 WIFI 双模式功能：发射热点同时可以 WIFI 联网。整机连接可上网的网络后，再用PC、手机或平板电脑连接整机的热点，即可实现无线投屏的同时实现投屏设备通过整机热点连接互联网上网功能（PC、手机或者平板电脑）；设备需支持手机或平板反向操作 LED 大屏，并可以进行批注。无线投屏时支持中控控制，并可直观显示已有记录投屏，并针对已接入信号进行选择控制是否上屏，支持设置主讲/锁定模式；支持扫码传屏；支持镜像反控，无线发言，无线快照，音视频及文档投 屏；支持最多 9 画面上屏，界面布局可进行调整设置；硬件投屏支持扩展模式；控 制内容：视频文件的播放、暂停、快进、快退、选点等基本功能，图片及 PPT 的前 后翻页，控制摄像机平移、仰俯和变焦；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，加盖供应商公章）。 36、整机开机启动时间≤20s，支持一键息屏待机，一键亮屏≤1s，可通过系统设置，设定屏体的自动开机时间以及关机时间；指示灯：具有状态指示类，根据设备工作状态，通过颜色变化，呈现设备的状态。 37、接插件采用浮动式设计，支持整机安装完成后对整机拼缝进行精细调整；屏体 四周的硬件边框必须螺丝固定，用专用工具才可打开，不允许磁吸式固定，以免跌落造成损伤。接入信号源后，会有弹窗界面提示进入，且在信号源切换会有状态指示灯提示对应信道已有信号接入。 |
| 4 | 辅看显示终端1 | 38、面板尺寸：≥65英寸；显示比例:16:9；分辨率：≥3840 X 2160；RAM和ROM配置不低于4G+32G；硬件接口: HDMI 2.0/1.4b（支持2160p）≥2、USB 2.0≥1、USB 3.0（后置）≥1、earphone≥1、RJ45≥1、RS232≥1；可视角度: 水平/垂直178°；整机超窄边，无边框设计，外侧无钢化玻璃；标配品字电源线和红外遥控器；遥控器支持：开关、关机、信号源切换、音量增加、音量降低等； 39、内置安卓系统版本不低于Android 13；内置无线投屏功能,支持Airplay、App、DLNA、投屏器等多种投屏方式；支持2.4G+5G网络连接；内置集中控制功能，通过集控平台可在线查看设备状态，远程重启等；内置信息发布功能，支持定时任务，分类发布显示，批量设备一键下发内容不同大屏呈现不同内容；支持图片、音乐、视频等多种内容播放。 |
| 5 | 辅看显示终端2 | 40、面板尺寸：≥65 英寸；分辨率：≥3840 x 2160；背光技术：直下式 LED 背光源（DLED）; 面板类型：IPS ；安装方式：横置、竖置、倾斜、多屏安装;接口：HDMI 数量≥4；开放api接口；外部控制：RS232C/有线/无线局域网, 红外遥控器; 标配安卓10，SoC 运行平台。 ▲41、屏幕防眩光：采用防眩光&低反射黑色涂层，Haze 雾度≥45%；面板亮度：≥ 700 cd/m²；可视角度：≥178 度（水平/垂直）；内部存储：≥32GB；对比度：≥1200:1 ；动态对比度：600,000:1；响应时间：≤8ms；采用 60Hz 显示面板，动态画面增强显示技术让显示动态画面时无拖影现象，画面亮度明亮清晰无明显变暗；采用 4K HDR 图像处理芯片能扩大色谱范围使色彩自然和精准；同时具备视频处理技术能明显提高像素清晰度改善画质；HDR显示：支持 HDR10,HLG，Dolby Vision；色域（DCI-P3 覆盖率）：92%；信号格式：最高支持 4096x2160/60P 并向下兼容;工作时间：支持 7*24 小时连续工作;（提供产品官方彩页和网页佐证）。 ▲42、内置数字标牌软件，支持 HTML5，实现多画面布局，通过插入 USB 实现，无需外接机顶盒或PC；支持会议软件，实现自动识别信号源和切换；内置多屏软件，实现多台商显拼接画面；内置投屏软件，激活后可实现投屏；可作为WIFI热点。涉及费用包含在响应报价中。 |
| 6 | 视频会议摄像头1 | 43、CMOS传感器，有效像素≥207万，最大分辨率达1920*1080,输出帧率最高达P60帧，水平亮度分解力≥1000；支持HDMI、USB3.0、USB2.0、有线LAN或HDMI、SDI、USB2.0、有线LAN, 3G-SDI支持在1080P60格式下传输100米；光学镜头≥20倍，10倍电子变倍，水平广角视角≥60°；视频格式：1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97 ；支持双声道 3.5mm线性输入，支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码；支持HDMI、USB、LAN输出音频；水平转动范围：±170°。俯仰转动范围：-30°+90°；水平控制速度：0.1-100°/秒；俯仰控制速度：0.1-45°/秒；预置位数量：255个预置位，遥控器可优先设置10个预设位并且可任意更改摄像机断电重启的初始位置；控制信号接口和协议：RS232、RS485；VISCA、Pelco-D、Pelco-P协议。 44、支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议，支持远程升级、远程重启、远程复位；图像码流：支持双码流输出；支持自动/手动白平衡调节，自动/手动曝光调节（光圈、快门），自动/手动聚焦调节，宽动态功能；采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度，图像信噪比≥55dB；支持图像WDR技术：性能≥100dB;抗闪烁功能；支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、PCM音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩；可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或2.4G无线遥控器,且2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响，支持遥控器信号透传功能。 |
| 7 | 视频会议摄像头2 | 45、CMOS 传感器，有效像素≥207 万，最大分辨率≥1920*1080,输出帧率最高≥P60 帧，水平亮度分解力≥1000；支持 HDMI、SDI、USB3.0、有线 LAN 音视频同时输出, LAN 接口支持 POE 供电、USB3.0 支持双码流 SDI 支持在 1080P60 格式下传输 100 米;光学 镜头≥30 倍 ，10 倍电子变倍，水平广角视角≥ 58 °；视频格式：1080P60/50/30/25；720P60/50；支持双声道 3.5mm 线性输入，支持 8000、16000、 32000、44100、48000 采样频率，支持 AAC、MP3、G.711A 音频编码；置重力感应器，支持云台自动翻转功能；水平转动范围：±170°。俯仰转动范围：-30°+90°；水平控制速度：0.1-100°/秒；俯仰控制速度：0.1-45°/秒；预置位数量不少于 255 个，遥控器可优先设置 10个预设位并且可任意更改摄像机断电重启的初始位置；控制信号接口和协议：RS232、RS485；VISCA、Pelco-D、Pelco-P 协议。 46、支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议；支持 RTMP 推送模式，轻松连接流 媒体服务器（Wowza、FMS）；支持 RTP 组播模式，支持网络全命令VISCA 控制协议，支持远程升级、远程重启、远程复位；图像码流：支持双码流输出；支持自动/手动 白平衡调节，自动/手动曝光调节（光圈、快门），自动/手动聚焦调节，宽动态功 能；采用 2D、3D 降噪技术，降低了噪声，同时又能确保图像清晰度，图像信噪比≥ 55dB；支持 AI 人形跟踪，内置高速处理器以及采用图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪；可以根据所使用的环境条件，选择红外控器或 2.4G 无线遥控器,且 2.4G 无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响，支持遥控器信号透传功能。 |
| 8 | 讲台辅助显示终端 | 47.显示类型：LED背光液晶显示器 / TFT 主动矩阵；对角线尺寸：≥24英寸 可视尺寸：≥23.8英寸；内置设备：USB 3.2 Gen 1/USB-C 集线器；USB 电力传输：≥90 瓦；面板类型：IPS；长宽比：16:9；原始分辨率：Full HD (1080p) ≥ 1920 x 1080 在 60 Hz；亮度：≥300 cd/m²；对比度：≥1000:1 / 1000:1 (动态)色彩支持：≥1670万色；色饱和度：≥99% sRGB；响应时间：≤5 ms（灰到灰，快速）,≤8 ms（灰到灰，正常）；水平视角：≥178°，垂直视角：≥178°；屏幕涂层：防眩,3H硬质涂层；背光技术：LED背光；触控：10点触控。 48、接口：≥HDMI (HDCP 1.4)1路；≥DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)1路；≥USB-C 3.2 Gen 1 ；≥2 x USB 3.2 Gen 1 下游；≥USB-C 3.2 Gen 1 下游；≥USB 3.2 Gen 1 下游；≥LAN (RJ-45)1路；≥音频输出 (微型插孔)1路。 |
| 9 | 视频矩阵1 | ▲49、机箱最大支持12进12出，单卡单路灵活设计（提供产品实物图），输入输出支持DVI、VGA、CVBS、HDMI、YPBPR、SDI、HDbaset 、RJ45、DP、光纤接口; 支持全链路备份功能，可基于设备、板卡、接口等实现主备的无感切换；支持输入视频信号管理，具备名称更改、字幕迭加、台标迭加、图像截取、输入信号分组等应用功能；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，加盖供应商公章）；无需转接头或转接线材；无缝切换，输入信号“0”秒切换，切换过程无黑场；支持输入信号音频解嵌环出，输出信号音频解嵌输出；采用H.264、H.265解码技术，支持对各品牌IP标准摄像机、各品牌专用编码端进行解码，具备同时处理4路2160p、8路1080p、16路720p的解码能力；可配置多达128路高清视频信号的同时预览；采用模块化设计；单卡单路卡笼式设计；设计采用基于ARM CPU的UCOS-II操作系统内核进行拓展开发的系统；选配7英寸液晶显示屏实时显示通道切换状态，可以执行预案保存，预案调用，通道切换，预案轮询等多种操作；支持TCP/IP网络或者RS232端口进行控制,支持第三方设备对其进行控制；可通过网络用户可运用智能手机(Android、iPhone)、平板电脑、台式电脑等实现远程控制矩阵设备，包括信号选择、预案设定和状态查看。（提供软件截图） ▲50、支持倍线倍频功能，对低分辨率，低场频的输入信号倍频倍线处理，统一处理使得图像增强处理输出到相同分辨率信号；设备支持32组预案保存以及轮巡，方便客户一键调用；支持EDID，支持标准的HDMI1.4和DVI1.0协议，支持HDCP；图像位置、大小、相位移动功能（提供控制软件截图），可实现图像的上下左右移动和上下左右拉伸缩放;支持红绿蓝三色调整及亮度、对比度调整;每路输入输出板卡均可以通过软件和硬件拨码开关2种方式调节分辨率，可调节分辨率不低于20种；支持全高清信号输入输出，输入支持音频加嵌、内嵌选择，提供软件截图；15.6Gbps带宽，可软件直接修改分辨率；支持HDMI 1.3，HDMI 1.4，HDMI 2.0协议，兼容DVI 1.0协议；状态实时监测；支持设备使用权限管理：管理员可自定义用户账号和级别，三种用户权限、高级用户、管理员用户，普通用户；MTBF大于100000小时；可在0℃至40℃环境下正常工作，（需提供CNAS第三方检测报告）；可防止因外物冲击而造成设备在使用或运输颠簸过程中的设备损坏。（本项所有内容需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS的检测报告，加盖供应商公章）。 51.支持RS232、网络，2种方式连接设备，网络修改设备IP地址，单个软件可以控制多台设备；支持通道状态显示，可以实时显示矩阵输入到输出路径，方便用户管理；软件同时内置多种切换方式，①支持直接点击输入输出通道切换，②支持网格型切换，只需要点击输入与输出交叉点，③支持拖曳式切换，将输入窗口直接拖到输出窗口；支持将端口的切换关系保存为预案，在需要时一键调用，省去重新配置的麻烦；提供两种预案保存方式：软预案、硬预案；软预案保存数量无上限；硬预案即保存在矩阵设备中的预案。 |
| 10 | 视频矩阵2 | ▲52、机箱最大支持8进8出，单卡单路灵活设计（提供产品实物图），输入输出支持DVI、VGA、CVBS、HDMI、YPBPR、SDI、HDbaset 、RJ45、DP、光纤接口; 支持全链路备份功能，可基于设备、板卡、接口等实现主备的无感切换；支持输入视频信号管理，具备名称更改、字幕迭加、台标迭加、图像截取、输入信号分组等应用功能；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，加盖供应商公章）;无需转接头或转接线材；无缝切换，输入信号“0”秒切换，切换过程无黑场；支持输入信号音频解嵌环出，输出信号音频解嵌输出；采用H.264、H.265解码技术，支持对各品牌IP标准摄像机、各品牌专用编码端进行解码，具备同时处理4路2160p、8路1080p、16路720p的解码能力；可配置多达128路高清视频信号的同时预览；采用模块化设计；单卡单路卡笼式设计；设计采用基于ARM CPU的UCOS-II操作系统内核进行拓展开发的系统；选配 7英寸液晶显示屏实时显示通道切换状态，可以执行预案保存，预案调用，通道切换，预案轮询等多种操作；支持TCP/IP网络或者RS232端口进行控制,支持第三方设备对其进行控制；可通过网络用户可运用智能手机(Android、iPhone)、平板电脑、台式电脑等实现远程控制矩阵设备，包括信号选择、预案设定和状态查看。（提供软件截图） ▲53、支持倍线倍频功能，对低分辨率，低场频的输入信号倍频倍线处理，统一处理使得图像增强处理输出到相同分辨率信号；设备支持32组预案保存以及轮巡，方便客户一键调用；支持EDID，支持标准的HDMI1.4和DVI1.0协议，支持HDCP；图像位置、大小、相位移动功能（提供控制软件截图），可实现图像的上下左右移动和上下左右拉伸缩放;支持红绿蓝三色调整及亮度、对比度调整;每路输入输出板卡均可以通过软件和硬件拨码开关2种方式调节分辨率，可调节分辨率不低于20种；支持全高清信号输入输出，输入支持音频加嵌、内嵌选择，提供软件截图；15.6Gbps带宽，可软件直接修改分辨率；支持HDMI 1.3，HDMI1.4，HDMI2.0协议，兼容DVI 1.0协议；状态实时监测；支持设备使用权限管理：管理员可自定义用户账号和级别，三种用户权限、高级用户、管理员用户，普通用户；MTBF大于100000小时；可在0℃至40℃环境下正常工作，（需提供CNAS第三方检测报告）；可防止因外物冲击而造成设备在使用或运输颠簸过程中的设备损坏，（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS的检测报告，加盖供应商公章）。 54、支持RS232、网络，2种方式连接设备，网络修改设备IP地址，单个软件可以控制多台设备；支持通道状态显示，可以实时显示矩阵输入到输出路径，方便用户管理；软件同时内置多种切换方式，①支持直接点击输入输出通道切换，②支持网格型切换，只需要点击输入与输出交叉点，③支持拖曳式切换，将输入窗口直接拖到输出窗口；支持将端口的切换关系保存为预案，在需要时一键调用，省去重新配置的麻烦；提供两种预案保存方式：软预案、硬预案。软预案保存数量无上限；硬预案即保存在矩阵设备中的预案。 |
| 11 | 视频矩阵3 | ▲55、机箱最大支持16进12出，单卡单路灵活设计（提供产品实物图），输入输出支持DVI、VGA、CVBS、HDMI、YPBPR、SDI、HDbaset 、RJ45、DP、光纤接口; 支持全链路备份功能，可基于设备、板卡、接口等实现主备的无感切换；支持输入视频信号管理，具备名称更改、字幕迭加、台标迭加、图像截取、输入信号分组等应用功能；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，加盖供应商公章），无需转接头或转接线材；无缝切换，输入信号“0”秒切换，切换过程无黑场；支持输入信号音频解嵌环出，输出信号音频解嵌输出；采用H.264、H.265解码技术，支持对各品牌IP标准摄像机、各品牌专用编码端进行解码，具备同时处理4路2160p、8路1080p、16路720p的解码能力；可配置多达128路高清视频信号的同时预览；采用模块化设计；单卡单路卡笼式设计；设计采用基于ARM CPU的UCOS-II操作系统内核进行拓展开发的系统；选配7英寸液晶显示屏实时显示通道切换状态，可以执行预案保存，预案调用，通道切换，预案轮询等多种操作；支持TCP/IP网络或者RS232端口进行控制,支持第三方设备对其进行控制；可通过网络用户可运用智能手机(Android、iPhone)、平板电脑、台式电脑等实现远程控制矩阵设备，包括信号选择、预案设定和状态查看（提供软件截图）。 ▲56、支持倍线倍频功能，对低分辨率，低场频的输入信号倍频倍线处理，统一处理使得图像增强处理输出到相同分辨率信号；设备支持32组预案保存以及轮巡，方便客户一键调用；支持EDID，支持标准的HDMI1.4和DVI1.0协议，支持HDCP；图像位置、大小、相位移动功能（提供控制软件截图），可实现图像的上下左右移动和上下左右拉伸缩放;支持红绿蓝三色调整及亮度、对比度调整;每路输入输出板卡均可以通过软件和硬件拨码开关2种方式调节分辨率，可调节分辨率不低于20种；支持全高清信号输入输出，输入支持音频加嵌、内嵌选择，提供软件截图；15.6Gbps带宽，可软件直接修改分辨率；支持HDMI 1.3，HDMI1.4，HDMI2.0协议，兼容DVI 1.0协议；状态实时监测；支持设备使用权限管理：管理员可自定义用户账号和级别，三种用户权限、高级用户、管理员用户，普通用户；MTBF大于100000小时；可在0℃至40℃环境下正常工作，（需提供CNAS第三方检测报告）；可防止因外物冲击而造成设备在使用或运输颠簸过程中的设备损坏，（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS的检测报告，加盖供应商公章）。 57.支持RS232、网络，2种方式连接设备，网络修改设备IP地址，单个软件可以控制多台设备；支持通道状态显示，可以实时显示矩阵输入到输出路径，方便用户管理；软件同时内置多种切换方式，①支持直接点击输入输出通道切换，②支持网格型切换，只需要点击输入与输出交叉点，③支持拖曳式切换，将输入窗口直接拖到输出窗口；支持将端口的切换关系保存为预案，在需要时一键调用，省去重新配置的麻烦。提供两种预案保存方式：软预案、硬预案。软预案保存数量无上限；硬预案即保存在矩阵设备中的预案。 |
| 12 | 智能中央控制终端 | ▲58、≥8路全双向独立可编程RS-232控制接口，（凤凰端子接口/DB9(公）接口可选），支持自定义协议类型；≥8路全双向独立可编程RS-485/422/控制接口，（凤凰端子接口/DB9(公）接口可选），支持自定义协议类型；≥1路总线接口，支持24V供电；≥8路可编程IR红外控制接口，前面板具有红外学习，支持红外代码红外码允许长度（字节）1-1024，红外控制接口；支持接入频谱信号档后，自动计算频谱，并根据频谱内容来判断和分析外围环境数据，并自动保存分析数据；≥8路弱电继电器常开接口弱继电器每路最大负荷30V/2A可控制其他设备开关；≥8路数字I/O输入/输出控制接口，输出高电平每路5V/1mA，I/O口输出低电平0V，可进行输入动作触发；≥2路RJ45网络接口：≥1路：PORT客户端TCP/UDP/HTTP控制目标数量没有限制,支持TCP/UDP/HTTP，TCP Server，支持多媒体文件播控功能；信号增强及防强弱电及环境信息干扰功能、应急广播强插功能，广播信息需音视频同步；紧急信息优先功能；LAN支持≥16个客户端同时连接。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告，加盖供应商公章）。 59、内置时钟，支持编辑时间轴计划事件，自动执行预约控制模式；开放式架构可编程设计，支持扩展各类控制模块：DMX512控制模块、串口分配器、语音控制模块、KNX智能灯光控制模块、TCP/IP转串口控制模块、IO/红外扩展模块等；用户界面APP支持多窗口视频显示，支持本地视频、各种推流视频（RTSP/RTMP/TS/HLS/FLV）的解码、页面滑动、多终端显示同步、活动视频背景等功能。具有专用指令将被控设备实际状态一键回读到用户界面等功能；支持多种系统控制终端：IOS/鸿蒙/Android/Windows系统终端，支持广域网及局域网组网功能，支持同一控制界面控制多台中控主机。 ▲60、维护及应用要求：需满足远程消除故障或恢复设置，自动统计设备使用频率数据、故障点分析、及时发现故障，并提前预警，并可记录设备实际使用的地点，设备若有故障，避免影响会议活动，在故障发生前需提前提示故障信息至管理中心，以便管理人员提前做好预案措施；具有电路短路保护及电压过载保护；具有故障提前预警，数据分析及诊断、自动修复功能；并通过数据信息可精准查询异常轨迹；要求产品具备各项参数云端备份及恢复功能。 |
| 13 | 嵌入式智能录播主机 | ▲61、硬件一体化设计，单台设备完成视频录制、支持直播、点播、远程互动、抠像、导播管理、存储、切换、视音频编码、后期编辑制作等功能；系统具备高稳定性和安全性，采用嵌入式ARM+DSP架构，主机高度≤1U，单板卡无风扇静音设计（非工控板+采集卡架构），支持标准机架固定安装，100V-240V宽幅电源供电；（需提供主机构造实物图片，加盖供应商公章）。 62、视频输入接口：支持≥1路HDMI视频输入接口，作为教学电脑信号接入，可支持720@50P、720@60P、1080@50P、1080@60P等信号模式；视频输出接口：支持≥2路HDMI视频输出接口，均可支持到1080@60P的显示模式。其中HDMI接口支持嵌入音频输出；音频接口：支持 ≥4路RJ45形态全向麦克输入接口，具备48V幻像供电；支持 ≥2路Line in线路输入3.5英寸音频接口，和≥2路Line Out线路输出3.5英寸音频接口，满足教室的拾音与扩音需求；控制串口：支持 ≥2路RS232控制接口，可用于与中控等外部设备连接；USB接口：须提供 ≥5个USB接口，支持连接键盘、鼠标、触控大屏；要求其中至少具备 1路USB3.0接口；网络接口：须提供≥4路RJ45自适应网络接口，其中1路可用于系统网络连接；另外3路可接入POE摄像机，并支持对摄像机的供电、视频传输、云台控制；主机存储：须提供≥2TB硬盘，支持存储H.264/AAC的MP4视频格式，便于通过多种平台播放；信息显示屏：能够实时显示系统版本、设备IP地址、工作状态、音频输出电平等丰富信息。（提供相应证书及符合上述涉及标准相关内容的复印件加盖供应商公章）。 |
| 14 | 嵌入式常态录播系统软件 | 63、软件系统运行于Linux的嵌入式录播管理系统内部，出厂即安装于录播主机内；录播主界面应可以实时显示录制状态、录制时长、剩余可录制时长、CPU占用率等设备状态信息。软件性能：系统须支持 ≥5路高清视频的实时预览显示、直播输出监视；支持本地导播、网络导播、手机导播等多种导播方式；本地导播：直接本地操作录播系统，支持全输入通道视频监看，视频切换、云台控制，音频调整，直播，录制控制；抠像效果，转场效果，双视窗效果，画中画效果，多视窗效果，添加字幕、校徽LOGO、等功能，并在一个页面中显示。 64、B/S架构网络导播：通过谷歌、遨游、搜狗、360、QQ等主流浏览器，使用网络方式登录主机，进行相关的操作；集视频监视，视频切换、云台控制，音频调整，直播，录制控制；转场效果，双视窗效果，画中画效果，多视窗效果，添加字幕、校徽LOGO、等功能；摄像机控制：录播系统须支持通过鼠标点击，实现摄像机云台方向调节控制，变焦倍数调整，亮度调整等摄像机控制功能，每路摄像机支持 ≥8个预置位设置和调用。 65、录制模式：系统须同时提供单流单画面的电影模式和多流多画面的资源模式供用户选择，要求最多可支持1+5路1080P音视频独立编码（1路导播视频+5路资源通道视频），最终独立保存为6路视频；并支持对录制的高标清码率进行自定义调节；内置直播点播模块：录播系统应内置LIVE直播模块和VOD点播模块，支持≥30个人同时观看直播或点播主机录像视频。 ▲66、后期编辑：要求录播系统在录制时能同步记录镜头导切点信息，并生成用于后期剪辑的故事板文件；使用非编进行剪辑时，通过故事板文件将视音频素材一键导入到非编中，并参照这些信息快速完成镜头替换和剪辑；NTP校时功能：录播系统须支持NTP服务自动校时功能，从而达到录播与园内集控和平台整个系统的时钟同步。（需提供软件配置截图，并加盖供应商公章）。 |
| 15 | 扬声器1 | ★67、 扬声器外观：宽度≤110mm，深度≤140mm，高度≥710mm，重量≤9Kg。阵列音柱扬声器，木质箱体，单元采用≥8只3"永磁体全频单元组成；频率范围不劣于90Hz-18kHz；额定功率≥200W,峰值功率≥800W，阻抗4Ω；水平覆盖角度≥127°，垂直覆盖角度≤26°；灵敏度≥95dB，最大声压级≥118dB，峰值声压级≥124dB。 |
| 16 | 扬声器2 | ★68、天花吸顶扬声器，单元采用1只5.5英寸低音单元以及1只1英寸钕磁高音单元组成，支持天花开孔嵌入式安装以及顶部吊挂安装；频率范围不劣于100Hz-20kHz；AES功率≥60W,峰值功率≥120W，阻抗8Ω；90°x90°锥形覆盖；灵敏度≥89dB，最大声压级≥107dB；扬声器开孔直径≤180mm，重量≤3.2Kg。 |
| 17 | 扬声器3 | ★69、全频扬声器，具有动态低音功能；磁性吸附网罩；Logo可旋转及无痕拆卸；包装自带U型安装架；颜色:黑白可选；单元规格：≥1只8英寸低音单元，≥1只1英寸高音单元；频率范围(-10dB)不劣于:52~20000(Hz)；灵敏度≥95dB；最大声压级≥128dB；水平覆盖角度范围≥130；垂直覆盖角度范围≥130；额定功率≥150W；驱动模式:定阻&定压可调功率。 |
| 18 | 扬声器4 | ★70、音柱扬声器，支持≥3只模块垂直叠加；单元规格：≥12只2.25英寸单元，扬声器宽度≤110mm；频率范围不劣于:100-16000Hz；额定功率≥300W；阻抗8Ω。 ▲71、产品须通过听音检测，在扬声器系统额定频率范围内，馈给扬声器系统额定正弦信号检听，不应出现碰圈声、垃圾声、机械声及其它异常声。特性灵敏度≥88dB；最大声压级≥119dB。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖供应商公章方为有效，检测项目应包含听音检验、特性灵敏度、额定阻抗、指定频带内的声压级、总谐波失真等，且报告内容应包含失真曲线、阻抗曲线、频率响应曲线等）。 |
| 19 | 扬声器5 | ★72、吸顶扬声器，磁性吸附网罩；开孔形状为方形；单元规格：1只≥8英寸低音单元，1只≥1.3英寸高音单元；频率范围不劣于:45Hz~20000Hz；最大声压级≥121dB；额定功率/阻抗：≥150W/8Ω，配有70V/100V变压器；水平覆盖角度范围≥180°、垂直方向为非对称覆盖方式，覆盖范围≥75°（以墙为参照）。 ▲73、产品须通过听音检测，在扬声器系统额定频率范围内，馈给扬声器系统额定正弦信号检听，不应出现碰圈声、垃圾声、机械声及其它异常声。特性灵敏度≥92dB。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖应商公章方为有效，检测项目应包含听音检验、特性灵敏度、额定阻抗、指定频带内的声压级、总谐波失真等，且报告内容应包含失真曲线、阻抗曲线等）。 |
| 20 | 扬声器6 | ★74、吸顶扬声器，防护等级≥IP55；Logo可旋转及无痕拆卸；具有智能低音处理功能；单元规格：1只≥4.5英寸全频单元；频率范围不劣于:70Hz-20kHz；额定功率/阻抗：≥50W/8Ω，配有70V/100V变压器；覆盖角度≥145°。 ▲75、产品须通过听音检测，在扬声器系统额定频率范围内，馈给扬声器系统额定正弦信号检听，不应出现碰圈声、垃圾声、机械声及其它异常声。特性灵敏度≥89dB；最大声压级≥117dB。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖供应商公章方为有效，检测项目应包含听音检验、特性灵敏度、额定阻抗、指定频带内的声压级、总谐波失真、频率响应等，且报告内容应包含失真曲线、阻抗曲线、频率响应曲线等）。 |
| 21 | 扬声器7 | ★76、全频扬声器，具有动态低音功能；磁性吸附网罩；Logo可旋转及无痕拆卸；包装自带U型安装架；颜色：黑白可选；单元规格：1只≥8英寸低音单元，1只≥1英寸高音单元；频率范围不劣于：63-20kHz；额定功率≥150W；阻抗8Ω，驱动模式：定阻&定压可调功率；水平覆盖角度范围≥130°；垂直覆盖角度范围≥130°。 ▲77、产品须通过听音检测，在扬声器系统额定频率范围内，馈给扬声器系统额定正弦信号检听，不应出现碰圈声、垃圾声、机械声及其它异常声。特性灵敏度≥91dB；最大声压级≥124dB。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖供应商公章方为有效，检测项目应包含听音检验、特性灵敏度、额定阻抗、指定频带内的声压级、总谐波失真、频率响应等，且报告内容应包含失真曲线、阻抗曲线、频率响应曲线等）。 |
| 22 | 功率放大器1 | ★78、D类数字功放，具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性；额定功率RMS：≥300W×2/8Ω；≥500W×2/4Ω；≥1050W×1/8Ω桥接；输入灵敏度：0.775V；信噪比≥105dB，失真度（THD）≤0.03%；转换速率：15V/uS；机箱厚度：≤1U；创建自定义宏，支持编辑宏、导入宏或导出宏等操作，支持根据时间轴具备多线程事件编辑功能；数据库编码管理，可根据场景调用不同编码。 |
| 23 | 功率放大器2 | ★79、D类数字功放，具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性；额定功率RMS：≥300W×4/8Ω；≥500W×4/4Ω；≥1050W×2/8Ω桥接；输入灵敏度:0.775V；信噪比≥105dB，失真度（THD）≤0.03%；转换速率：15V/uS；机箱厚度：≤1U；创建自定义宏，支持编辑宏、导入宏或导出宏等操作，支持根据时间轴具备多线程事件编辑功能；数据库编码管理，可根据场景调用不同编码。 |
| 24 | 功率放大器3 | ★80、具有完善的功放及音箱保护电路，包括抑制开关机冲击、次声波、超声波、射频；负载短路、断路、过载、过热、削波失真限制保护；以及对直流故障的负载保护等；配置液晶屏显示功放工作状态，清晰明了地显示机器工作模式，当前温度，直流保护，过载保护等运行状态信息；8Ω立体声功率≥400Wx2；4Ω立体声功率≥500Wx2；2Ω立体声功率≥780Wx2；限幅保护≥10V；总谐波失真﹤0.03%；阻尼系数≥900；信噪比≥105dB；转换速率≥60V/µs；创建自定义宏，支持编辑宏、导入宏或导出宏等操作，支持根据时间轴具备多线程事件编辑功能；数据库编码管理，可根据场景调用不同编码。 |
| 25 | 功率放大器4 | ★81、专业功率放大器，紧凑型机身1U高度；双通讯功能的2个RJ45接口可实现信号并联功能；额定输出功率：8欧≥300w×2，4欧≥400w×2，桥接8欧≥800w×1；具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护等多种安全保护功能设计；总谐波失真THD+N≤0.1%；阻尼系数≥100:1；信噪比(A计权)≥95dB；重量≤10.5kg;创建自定义宏，支持编辑宏、导入宏或导出宏等操作，支持根据时间轴具备多线程事件编辑功能；数据库编码管理，可根据场景调用不同编码。 |
| 26 | 功率放大器5 | ★82、专业功率放大器，紧凑型机身1U高度；双通讯功能的2个RJ45接口可实现信号并联功能；额定输出功率：8欧≥120w×2，4欧≥145w×2，桥接8欧≥280w×1；具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护等多种安全保护功能设计；总谐波失真THD+N≤0.1%；阻尼系数≥100:1；信噪比(A计权)≥95dB；重量≤8kg；创建自定义宏，支持编辑宏、导入宏或导出宏等操作，支持根据时间轴具备多线程事件编辑功能；数据库编码管理，可根据场景调用不同编码。 |
| 27 | 调音台 | ★83、固定安装数字调音台，支持机架安装，支持中、英文切换；≥7英寸电容触摸屏，分辨率不低于1024*600；≥9个≥100mm电动推子，≥7个多功能旋钮，≥1个总静音及≥3个自定义按键；每个输入通道具有独立的反向功能、反馈抑制器、噪声门（启动时间、恢复时间最大可支持≥1000ms）、压缩器（阈值-120dB~18dB之间可调）、高通滤波器/HPF、低通滤波器/LPF（贝塞尔、巴特沃斯、林克-瑞利三种类型,每种类型支持-6dB -12dB -18dB -24dB四种斜率选择、频率支持20Hz~20000Hz调节）、≥4段参量均衡/PEQ（PEQ参数调整可独立存储，自定义存储预设≥100个，且支持数据的导入、导出）；输出通道具有反向功能、≥8段参量均衡/PEQ、高通滤波器/HPF、低通滤波器/LPF（贝塞尔、巴特沃斯、林克-瑞利三种类型,每种类型支持-6dB -12dB -18dB -24dB -36dB -48dB六种斜率选择、频率支持20Hz~20000Hz调节）；压缩器（阈值-120dB~18dB之间可调）；≥1个RS-232接口、≥1个100M以太网口(PC连接及网络升级)，提供开放式TCP/IP、RS-232第三方控制协议；≥1个USB接口（支持USB录音、播放；固件升级、USB鼠标即插即用功能；可选配USB WIFI热点）；具有全功能ipad app、PC操作软件、安卓app，支持≥8个应用终端同时控制。 84、输入：≥12MIC输入通道，≥4个Line输入通道，≥1个USB播放接口； 输出：≥2个L/R主通道，≥6个BUS通道，≥2个AUX通道；≥1路独立效果器总线；效果总线支持≥3段参量均衡/PEQ，高通滤波器/HPF、低通滤波器/LPF（贝塞尔、巴特沃斯、林克-瑞利三种类型,每种类型支持-6dB -12dB -18dB -24dB四种斜率选择、频率支持20Hz~20000Hz调节）；单路效果总线内置预设≥7个效果类型（支持≥24个用户效果预设库）；输入、输出层分别支持≥8组link及输入通道的立体声Link；内置信号发生器(粉噪、正弦波、白噪三种)；具有系统锁功能，可对输入、输出中的增益、反向、通道静音、参量均衡/PEQ、推子、效果器、场景预设调用等全部锁定；输入、输出通道名称支持中、英文命名；支持≥100种场景预设存储，预设存储场景可单个或全部导入、导出；软件设置界面能实时监测CPU温度，DSP使用率，实时检测各功能模块运行是否正常（如DSP、数模转换、模数转换、触摸屏、按键板等）；底噪：≥-90dBu；信噪比：≥105dB； THD+N失真度≤0.007%；最大输入电平≥14dBu平衡卡侬输入；最大输出电平≥18dBu平衡卡侬输出。 ★提供《多通道数字调音控制系统》计算机软件著作权登记证书。 |
| 28 | 数字音频处理器1 | 85、提供自定义的用户操作界面；处理模块为可配置式，根据需求自由更换；内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：腾讯会议，钉钉会议，ZOOM等）；模拟输入输出通道数量≥8x8；输入输出量化≥48KHz/24bit；输入通道应该具备：≥16个输入增益档位可调；≥12段PEQ ，且提供≥5种滤波器类型选择；≥2通道独立自适应回声消除(AEC)，尾长时间≥512ms，回声消除幅度≥60dB；噪声抑制(ANS)，信噪比提升≥18dB；≥16个点的自适应独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度≥10dB；增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）；自动增益(AGC);闪避器(Ducker)；噪声增益补偿器(ANC)；输出通道应该具备：≥12段PEQ,≥31段GEQ,提供≥5种滤波器选择；分频器、延时器、限幅器；≥12 x9 矩阵；≥16组预设；提供≥8台设备同时在线操作；提供终端用户定制操作界面，最大支持≥30台设备同一个界面管理；输入动态范围≥110dB；输出动态范围≥112dB。 ★86、支持IOS、Android、Windows系统的平板控制，支持RS232中控和UDP中控，UDP端口可自由设定，支持在资源的详情页面选择资源加工工具后，该资源将自动上线至资源编辑工具中，无须在工具页面选择资源；支持远程获取和配置参数，远程导出和导入系统配置；支持一键输出映射、远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护。通过智能数据监管及识别，用户可自行恢复及修复设备设置数据参数；控制软件可查看控制代码；可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 ★提供《音响系统一体化控制软件》计算机软件著作权登记证书。 |
| 29 | 数字音频处理器2 | ★87、设备类型：开放拖拽式编程架构数字音频处理器；模拟通道：≥16路模拟音频输入口,支持48V幻象电源供给/或选择线路输入，≥16路模拟音频输出；AEC通道：8路可分配，可路由的回声处理模块；支持在资源的详情页面选择资源加工工具后，该资源将自动上线至资源编辑工具中，无须在工具页面选择资源；支持远程获取和配置参数，远程导出和导入系统配置；支持一键输出映射、远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护。通过智能数据监管及识别，用户可自行恢复及修复设备设置数据参数。 88、网络音频通道数及处理器能力：最大支持16×16 Dante网络音频通道，支持双Dante传输网络备份；≥4进≥2出的逻辑开关接口,可用于火警信息接入,开启投影幕布或调用前8个场景程序；DSP芯片:≥40位浮点运算；采样率：≥48kHz；混音器：标准式混音台、矩阵选择式混音器、立体声混音器,左中右立体声混音器,自动门限混音器,自动增益互补混音器(底噪补偿),优先选择混音器,加法器；均衡器：GEQ图示均衡器、PEQ参量均衡器、AFC自动反馈抑制器；滤波器：高通滤波器、低通滤波器、高频带通滤波器、低频带通滤波器、相位校正滤波器；分频器：2分频,3分频和4分频；动态处理器：噪声门,自动电平控制器、压缩器,限幅器、扩展器、闪避器(自动背景音乐衰减)；多台数字音频处理器可通过RJ45网口连接到局域网路由器上,可组成大型控制系统。 |
| 30 | 数字音频处理器3 | ★89、≥16路模拟音频输入口,支持48V幻象电源供给/或选择线路输入；≥8路模拟音频输出，Dante网络有≥16路网络音频输入和≥8路网络音频输出端口，可进行Dante网络热备份,保证网络传输安全；≥4进≥2出的逻辑开关接口,可用于火警信息接入,开启投影幕布或调用前8个场景程序；DSP芯片:≥40位浮点运算；采样率：≥48kHz；混音器：标准式混音台、矩阵选择式混音器、立体声混音器,左中右立体声混音器,自动门限混音器,自动增益互补混音器(底噪补偿),优先选择混音器,加法器；均衡器：GEQ图示均衡器、PEQ参量均衡器、AFC自动反馈抑制器；滤波器：高通滤波器、低通滤波器、高频带通滤波器、低频带通滤波器、相位校正滤波器；分频器：2分频,3分频和4分频；动态处理器：噪声门,自动电平控制器、压缩器,限幅器、扩展器、闪避器(自动背景音乐衰减)；多台数字音频处理器可通过RJ45网口连接到局域网路由器上,可组成大型控制系统。 |
| 31 | 反馈抑制器 | ★90、具有全自动检测现成啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效地抑制消叫，有效提升本地扩音声压和清晰度；≥2英寸TFT彩屏显示屏,监控输出电平一目了然；频率响应不劣于20Hz~20kHz，采样率≥32kHz，信噪比≥90dB，信号延时≤11ms；系统设计灵活多变，具备≥4路万能输入接口，每路有独立48V供电，≥2路平衡输出接口；每通道具有48V幻象电源，本产品主要针对现代化教学、会议、庭审的录音和远程会议通话专门研究开发；面板具有≥4个输入旋钮，可调节每路输入增益，并配有电平显示，可显示当前工作状态与信号电平大小。 |
| 32 | 电源时序器1 | 91、≥2英寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单；≥10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，单路最大功率≥3000W；支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置；可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作；≥8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）；配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制。 |
| 33 | 电源时序器2 | ★92、工业级嵌入式联网终端时序电源控制器，提供≥8路继电器控制到IP网络的双向畅通物理传输通道，自动侦测以太网:支持TCP、UDP协议；支持虚拟串口工作模式；可以工作在交换机或路由器；内置定时功能；支持远程多台级联；外置开关功能；输出电源插座:万用插座,前面板≥4路直通式万用插，后面板≥8个受控万用插座；支持AUTO MDI/MDIX，可使用交叉网线或平行网线连接；串口速率: 波特率≥115200 bps；控制数量及容量：≥8路10A可控，≥4路直通；最大输入电流:≥30A，单路最大输出电流:10A；带电压显示表；带232中控接口；带电容滤波器。 |
| 34 | 无线手持话筒1 | ★93、全数字音频技术，内置高性能CPU处理核心；支持48KHz音频采样频率，还原度高音频频响可达50Hz～18KHz；具有自动搜频功能，能检索到附近最干净频点，避免信号的干扰；支持红外对频；主机显示手持的电量更好地监控话筒使用情况；真分集双通道接收：当某个信道信号较弱时，另外一个信道自动连接保障整体的稳定性；接收机：信号信噪比:≥50dB；接收灵敏度:≥-95dBm；音频输出:平衡输出和混合输出；发射功率:3-30mW；发射手持：频率范围：640-690MHz；频道总数：200CH；频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成；手持功率：≤30mW；显示方式：LCD+多色彩背光屏；音头类型：动圈式；具有空中落地静音功能，有效保护音响设备。 |
| 35 | 无线手持话筒2 | ★94、调制模式：GFSK；射频灵敏度不劣于-90dBm；天线：真分集，话筒类型：动圈型；电池寿命：5号碱性电池≥15小时；5号镍氢电池≥14小时30分钟；5号锂电池≥28小时；电池：3V直流（≥2节5号电池）；射频输出功率≤10mW；话筒指向性：超心形。 |
| 36 | 无线会议话筒 | ★95、系统采用数字与模拟电路技术结合，高保真线路设计；同一环境可同时叠加使用3套无线系统；工作有效距离≥60米；使用电子音量控制，操作更明确直观；设备具有防气爆音功能；红外对频，能快速，精确地锁定发射器频率；内置锂电池，提供充沛能量续航时长≥10小时以上。预设≥13组互不干扰的模组频率，方便用户使用；可移动式分离式接收天线，根据使用环境可将天线灵活放置在机柜外面等无干扰地方；系统主机：载波频段：UHF 643.500--691.500MHz；振荡方式：PLL相位锁定频率合成；灵敏度≥60dB；综合S/N比：≥95dB；频率响应范围不劣于45KHz-18KHz;输出插座;XLR平行式及6.3不平行插座;会议话筒:谐波辐射≤40dBm；音头：电容式，单指向性；RF功率输出<30MW；电池≥3.7V/3600mAH电充电电池；电流消耗<200mA。 |
| 37 | 接收机 | ★96、主机天线模块化设计：天线可通过以太网电缆进行脱离机体的远程安装RJ45，距离远达100米，主机供电；工作模式：标准模式和HD两种工作模式可选；系统软件管理功能：含射频扫描功能、4路混音输出、多重注册配对、人声均衡配置、带压缩功能、带日志功能；无线技术：采用24位/48kHz数字无线技术；系统内置AES128加密通信，保障数据传输安全；动态范围≥120dB；操作范围≥60米；延迟：标准模式≤2.8ms、高密度模式≤6.7ms；接收单元外部连接端口：RJ45；网络端口：RJ45 快速以太网；LINK IN/OUT 端口：RJ12；接收单元：调制模式：GFSK；射频输出功≤10mW；射频灵敏度不劣于-90dBm；外部连接端口：RJ45。 |
| 38 | 底座发射器 | ★97、调制模式：GFSK；射频灵敏度不劣于-90dBm；最大输入声压级≥139dB SPL内置电池：3.7V 锂离子电池≥1460mAh；底座发射器为三针卡农母座，支持任意三针鹅颈/方管话筒使用；USB充电端口。电池寿命：使用不带LED的鹅颈式话筒时≥12小时、使用带有LED的鹅颈式话筒时≥8小时；射频输出功率≤10mW。 |
| 39 | 会议话筒1 | ★98、方形麦克风管设计，仿皮质材料；双网层防风罩技术，有效阻挡外界环境噪声及风声干扰，即使在户外或风大环境下也能保持清晰的录音效果；标准的3针卡侬公头输出，能够无缝对接任何具备3针卡侬母头设计的麦克风座；长度≤230mm，宽度≥40mm。配备超心形指向性收音头，有效减少来自麦克风侧面及后方的杂音干扰，确保声音采集更加纯净，聚焦于主声源；收音头：电容式，频率响应范围不劣于20 - 20,000 Hz；灵敏度≥-31 dB，输出阻抗：100 欧姆，最大承受声压≥137 dB，信噪比≥69 dB；供电电压：直流11-52V。 |
| 40 | 会议话筒2 | ★99、支持数字手拉手讨论单元以及数字无线基站发射器；配备 XLR3-M 连接器，支持连接到带有 3 针 XLR 母插座的产品；指向性：≤90°超指向性；开路灵敏度≥-31 dB；输入声压级上限≥126 dB；信噪比≥69 dB；输出端子：3针卡农公头于输出端；咪杆长度≤190mm，重量≤335克；话筒以活动滑珠固定在底座上，可将收音头作上下左右进行旋转，以达到良好的收音效果；元件：背板静电型电容式；频率响应：范围不低于20 ~ 20,000Hz；阻抗：100 欧姆；输入声压级上限：126 dB SPL (1 kHz 于 1% THD)；信噪比：≥69 dB, 1 kHz 于 1 Pa；幻像电源：直流 11-52V, 2mA 典型耗电。 |
| 41 | 话筒充电箱 | 100、每个槽位具备完全独立的充，放电进程，消除记忆效应内建微处理器侦测负压差判停，辅以最大时间保护机制；每8路USB口带有单独液晶显示屏，共两个显示屏，可以显示出每一路USB口的当前的充电电流；全球通用100V-240V电压；完全的单回路设计；可以对1到16支话筒任意充，放电充。 |
| 42 | 地插盒 | 101、采用封闭式的底盒设计，翻盖式的开启方式以及模块化的功能件组合设计，坚固耐用，采用优质钢板加工而成。 |
| 43 | 音箱线 | 102、双芯弹性护套高品质喇叭线，2*1.5mm；直流电阻≤13.5Ω/Km;线径OD∮7.0mm，内层PVC绝缘，外层PVC护套。 |
| 44 | 音频线缆 | 103、双芯带缠绕屏蔽层话筒线；（20根x0.12mm）x2芯+64根x0.12mm，直流电阻≤12Ω/100米；内层PE绝缘，外层PVC护套。 |
| 45 | 会议讲台1 | 104、实木，高≥1200mm；桌面长≥800mm 宽≥600mm； 重量≥20 公斤。 |
| 46 | 会议讲台2 | 105、实木，电动升降：≥W900xD600xH(最低)1100～（最高）1470mm；行程≥370mm； 重量≥30 公斤；配滑轮。 |
| 47 | 演讲席鹅颈式会议话筒 | ★106、超心形指向性专业型双鹅颈式会议话筒，双鹅颈的设计，可将收音头灵活调校到任何位置，并附有防风海绵罩，可减低在讲话时收到不雅的喷气声及其它风声的情况出现；射频干扰(RFI)屏蔽技术，提供杰出的防止射频干扰能力，避免收音时受到如手提电话等的干扰；指向性≤100°超心形单指向性；频率响应范围不劣于80-20,000Hz；开路灵敏度≥-40dB；最大输入声压级≥138dB；动态范围≥109dB；信噪比≥65dB；外壳上的一个隐藏的小型开关可设定80Hz 高通滤波及平直回应；长度≥457mm；内置式3针卡侬公头输出端子。 |
| 48 | 演讲席嵌入式安装话筒底座 | ★107、嵌入式安装小型话筒插座，插入话筒到位后，能自动锁定话筒；输入端为3针卡农母座，输出端为3针卡农公头；设有轻触式按钮，能经内置开关控制话筒收音或静音；环形 LED 状态显示灯，以幻象供电操作，提供绿色/红色显示，收音状态时为-绿色/静音状态时为-红色；幻象电源：直流 20-52V；尺寸：桌面最大宽度≤55mm，开孔直径（含防震绝缘胶）≤35mm。 |
| 49 | 机柜 | 108、42U机柜；黑色普通玻璃前门；主体颜色可选：电脑灰或黑色；可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整.全透风顶；可方便拆卸的左右侧门和前后门；齐全的配件；包含两块托盘，散热风机一个，供风机使用电源板一个 4个支撑地脚，20套装机螺丝；全部选用SPCC优质冷轧钢板制作；脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。 ▲109、安全防护：为避免因老化、短路、静电过大等引起的安全隐患；需装置安全防范应急措施，要求常压贮存、喷放过程常温常压; 气体为非气溶胶，需气体有颜色以判断装置是否启动，环境条件：≤95%RH;响应温度：170℃±20℃;感温线自动感应启动; 响应时间：≤12s;有效喷射时间：≤30s;不得具有导电性，安装过程中不对原有设备有任何更改、打孔或破坏；产品启动后气体逸散无残留，经气体颗粒度测试，气体颗粒≤500nm；（出具国家质量监督检验中心的检测报告以及对电气设备不导电、无腐蚀、对人体无毒无害的相关检测报告） |
| 50 | 触控式智能终端 | 110、显示尺寸：≥98英寸,显示比例:16:9, 物理分辨率≥:3840 x 2160，最大可视角度:178度；屏体亮度：≥450cd/m²，屏体对比度≥5000:1。色域≥90%NTSC宽色域，色彩度10bit 1.07Billion；整机采用≤4mm厚度物理钢化防眩玻璃，覆盖屏体可见光透射比≥88%，屏体硬度莫氏七级，高于石墨1-9H硬度。雾度范围 4%-8%；触摸屏安卓系统支持 20 点触控 10笔以上书写，WINDOWS 系统下支持50点触控及20笔书写，触摸分辨率≥32768x32768；整机内置安卓11.0 系统，A55×4,MP2 Mali-G52 配置，RAM≥8G，ROM≥128G；整机内置≥4800W 高清摄像头,支持模拟HDR、人脸消红等功能；内置≥8阵列麦克风，支持≥8米拾音；支持自动增益，噪声抑制，回声消除等功能；整机内置2.0扬声器，声音功率≥2x10W。支持会议模式和音乐模式，可供用户自由选择。左右声道分体式前置发声。标配遥控器，可通过遥控器一键开关机、调节声音大小、快速切换信号源(HDMI1、内置 OPS 电脑)等操作；整机前置输入接口具备USB 3.0(Public) ≥2、Type-C≥1；后置输入接口HDMI In≥1、 USB-A 3.0≥2 (Public)、USB-A 2.0≥1 (Android)、RJ 45≥2、RS232≥1； 后置输出接口USB-B Touch≥1；SPDIF OUT≥1；Audio Out≥1 (3.5mm)；整机前置：Power，电源键有开机、关机、熄屏三合一功能；含OPS模块、无线投屏器、移动支架、遥控器。 111、预装60个月远程视频会议/会诊软件许可：可支持召开100方虚拟会议；支持与SaaS客户端以及微信小程序音视频互联互通；如果召开即时会议可以选择“快速会议”，不发起视频会议即可在桌面端和移动端软件无线投屏；在本地投屏的内容上，可进行手写批注；支持双屏扩展和镜像功能；可支持通过平板电脑进行会议功能控制，如投屏、发起会议、加入会议等；当检测到双显示器，系统可以支持设置双屏模式，可以设置主控屏及非主控屏，展示模式支持“扩容模式”及“镜像模式”。最大分辨率支持1080P；支持在共享屏幕上进行批注，支持多方互动批注；桌面端和移动端软件输入投屏码即可无线投屏并共享；支持多种投屏方式，投屏码投屏，HDMI线投屏；支持在本地发起电子白板书写，支持多张白板；支持云录制功能，在软件界面和控制台上都可进行一键录制功能，会议结束自动生成云录制链接地址，方便与会人员分享；支持宫格视图、演讲者视图、缩略图等布局，成员数显示、支持静音/解除静音操作、移出会议、设为主持人或联席主持人，关闭摄像头权限操作；支持全体静音、解除全体静音、成员入会时静音、允许成员自我解除静音、锁定会议、成员进入时播放提示音；支持开启等候室，对于每位成员的请求，可以选择准入或者移除（即拒绝入会）;支持生成邀请二维码，可通过手机扫描二维码生成邀请链接，将邀请链接发送给需要入会的成员，成员通过邀请链接点击加入会议。 |

- 注：参数中加粗部分供应商需按要求提供相关证明材料。

- 2.★服务要求

| 序号 | 服务类型 | 服务内容 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | 基本服务至少满足以下内容： 1、稳定性：服务期内需保障业务稳定，不无故出现崩溃或宕机现象； 2、安全性：具备完善的安全防护机制，做好数据备份，在合同签订后15个工作日内提交《安全事件应急响应手册》，重大安全事件（数据泄露、勒索病毒等）30 分钟内电话通报、2小时内到场、4小时内出具初步处置报告； 3、数据质量：供应商收到异议后，成交供应商应在5个工作日内对数据质量问题进行原因查找和反馈，30个工作日内对数据质量问题进行数据清洗； 4、响应速度：服务期内，采购人通过电话、微信、现场提出的支持需求，供应商须在需求提出的当日完成响应； 5、备件供应：服务期内设备故障并经排查，明确2小时内无法恢复，应当在4小时内提供相同类型和性能的可用机器恢复业务工作，直至故障排除； 6、定期巡检：服务期内每月提供至少1次软硬件服务期巡检报告； 7、培训服务：每年提供≥2次培训服务，并提交培训方案和签到表； 8、文档服务：无 9、人员服务：无 10、其他： 1）从合同签订生效之日起，采购人每月按照四川省人民医院供应商考核指标对供应商行为进行评价考核，考核结果关联最终付款金额和履约保证金（如有履约保证金）。 2）成交供应商应当与本项目相关的第三方保持有痕的沟通，明确项目的具体要求和功能等方面的细节。采购人负责组织、监督和验收，以确保项目的顺利完成。 3）如涉及因本项目开发的系统原因造成采购人的经济损失，由成交供应商负责向采购人进行赔偿。 | 验收合格之日起，提供不低于5年 |
| 2 | 质保服务 | 保证软硬件功能正常运行，提供7*24小时原厂质保服务。 | 验收合格之日起，提供不低于5年 |

- ★四、商务要求

- 1.实施时间：本项目合同签订生效后，供应商应在 45 个工作日内开始实施。

- 2.实施周期：本项目开始实施之日（医院通知进场时间为准）起 60 日内，完成本项目包含的所有软硬件功能的上线运行。未在实施周期内完成，视为供应商违约并自动放弃该项目，采购人有权终止合同，合同所有款项将不予支付（已缴纳的履约保证金，将不予退还），已支付款项，供应商应于7个工作日内退还采购人。

- 3.交付地点：本项目涉及的四川省人民医院所有院区。

- 4.付款条件

- 总价包干，一次性付款，合同签订生效且项目验收合格后，供应商于5日内向采购人提供合法有效票据及其他相关请款资料，采购人于接到上述票据及资料以后的55日内，向供应商支付合同总价100%的金额（如有因考核等原因产生的扣款，应在支付前予以扣除）。

- 5.履约验收方案

- （1）验收主体：采购人

- （2）验收组织方式：自行验收

- （3）验收程序：一次性验收

- （4）验收方式：现场整体验收

- （5）履约验收内容：按照基于本项目采购需求编制的采购文件要求及供应商响应文件情况，由供应商向采购人交付的全部内容。

- （6）履约验收时间：完成本项目包含的所有软硬件功能的上线运行后，5日内通知采购人验收，采购人接供应商通知后10日内组织验收。

- （7）是否邀请本项目的其他供应商:否

- （8）是否邀请专家：否

- （9）是否邀请服务对象：否

- （10）是否邀请第三方检测机构：否

- （11）验收标准：

- 1）国家相关法律法规、行业标准、技术规范。

- 2）基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求、供应商响应文件相关响应内容。

- 3）产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书等官方技术资料（如涉及）。

- 4）如验收时，采购人与供应商认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。

- 5）按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。（如本项目不涉及政府采购，将参照此条款）

6）如本项目验收方式为考核验收，则考核结果须为合格。

7）其它标准：无。

- （12）履约验收其它事项：无。

- 6.知识产权归属：由采购人、供应商双方共同开发的项目：采购人、供应商双方共同研发的该系统软件产品，知识产权归采购人、供应商双方共同拥有，软件所有数据归采购人所有。

五、履约要求

1.服务方案

供应商需提供针对本项目编制的服务方案，包括①项目实施计划、②项目进度安排、③质量保障措施、④软硬件安装方案、⑤售后服务方案。

2.业绩

供应商提供2023年1月1日（含）以来影音设备采购类似项目（至少包含LED屏、摄像头、麦克风、视频矩阵）的业绩证明。

注：提供采购合同关键页（合同首页、建设内容、金额、签字盖章页）材料复印件，并加盖供应商公章。

- ★供应商考核

| 四川省人民医院供应商考核 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 合同名 |  |  |
| 指标类别 | 指标 | 考核内容 |  |  | 扣分 |
| 性能质 量评价 | 稳定性 | 出现故障，导致系统不稳定，影响医院业务：出现故障时间≤30分钟扣1分，30＜分钟且≤60分钟扣2分，>60分钟扣5分； |  |  |  |
|  | 安全性 | 未具备完善的安全防护机制，存在数据丢失或泄漏的风险，发现一次扣2分；采购方有权对现有程序和数据保留备份，供应商违规操作导致采购方机器硬盘中的任何数据和程序损坏或丢失一次扣5分；备份维护不合理，备份数据损坏导致在需要时无法恢复，每次扣5分； |  |  |  |
|  | 用户满意度 | 接到投诉时，一次扣1分；出现整改和处理后仍然不满足要求的情况，每5日为一个周期追扣2分，不满一个周期的算一个周期； |  |  |  |
| 使用支 持评价 | 考勤 | 驻场工程师每日签到，每次迟到一次扣0.5分；旷工或漏签一次扣1分； |  |  |  |
|  | 响应速度 | 若需要现场支持时，须及时响应，不响应扣1分；发现异常不处理或未向采购人及时汇报，扣0.5分；服务期内不接听电话，每次扣0.5分；微信群响应不及时或不按规定响应，每次扣0.1分； |  |  |  |
|  | 备件供应 (本项仅涉 及提供硬件 的供应商) | 不能及时按要求提供所需备件（服务期内设备故障并经排查，明确2小时内无法恢复，应当在4小时内提供相同类型和性能的可用机器恢复业务工作，直至故障排除，超过规定时间无法提供备件一次扣5分；未按规定进行机房基础维护每次扣0.5分； |  |  |  |
|  | 定期巡检 | 每月定期巡检服务，缺少一次扣1分；没有按要求提供巡检报告的，缺少一次扣1分； |  |  |  |
|  | 培训服务 | 没有按要求派专业技术人员对医院相关人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的培训（不少于2次/年，并提供培训方案和培训签到表），缺少一次扣1分； |  |  |  |
|  | 技术文档 | 未能在规定时间内按要求提交文档，包括但不限于操作手册、业务数据结构表、运维记录、巡检记录等，缺少一项扣1分； |  |  |  |
| 违规违 纪评价 | 廉洁从业 | 违反行业廉洁要求或违法违纪行为，一旦查实，一票否决 |  |  | 一票否决 |
|  | 安全规范 | 不遵守安全生产规范，每次扣2分； |  |  |  |
|  | 其他违纪违规 | 其它不利于医院信息化建设相关行为，视情节严重程度，经采购人讨论酌情扣分 |  |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |  |
| 考核人 | 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：

1.服务期内，采购人可按照本项目采购需求内容对应的考核指标对供应商进行考核，具体指标以采购人要求为准；

2.考核关联最终付款金额，具体计算规则如下：

1）平均扣分=服务期汇总考核扣分之和÷服务期内考核次数；

2）0分<平均扣分≤3分，将对供应商进行诫勉谈话；

3）3分<平均扣分≤5分，对供应商提出警告，从合同待支付金额中或履约保证金中扣除合同总金额5%费用，扣完为止；

4）5分<平均扣分≤10分，对供应商提出严重警告，从合同待支付金额中或履约保证金中扣除合同总金额10%费用，扣完为止；

5）10分<平均扣分，视为不合格，终止合同，合同待支付金额不予支付，履约保证金（如有履约保证金）不予退还；

3.供应商出现一票否决时，将对其违法违纪的相关情况汇报院纪委，同时按供应商违约情况取消本次合作，扣除所有剩余款项，履约保证金不予退还（如本项目要求缴纳履约保证金），并保留后续追究供应商责任的权利。

4.本考核指标最终解释权归四川省医学科学院·四川省人民医院。

- 注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。“▲”的条款为代表重点参数。

- 第五章 评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次最低有效谈判报价为基准价，其价格分为满分，谈判报价得分=(基准价／谈判报价) *30 |  |
| 2 | 技术参数52% | 52分 | 带“★”的为实质性要求，不允许有负偏离，不作为评审要求；带“▲”的条款为重要技术参数条款，非“★”“▲”的为一般技术参数条款。 供应商响应文件完全符合谈判文件第四章 采购需求“1.技术要求”的得52分。 1.重要技术参数条款的响应得分规则如下： 重要技术参数条款响应得分=（供应商满足重要技术参数条款的数量÷重要技术参数条款的总数量）×42分。 2.一般技术参数条款的响应得分规则如下： 一般技术参数条款响应得分=（供应商满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×10分。 注：①得分保留小数点后两位小数，四舍五入。 ②以“1.2.3......”标识为一项。 若每一项技术指标项均有负偏离，此处分值应扣完，得0分。 |  |
| 3 | 服务方案8% | 8分 | - 供应商需提供针对本项目编制的服务方案，包括①项目实施计划、②项目进度安排、③质量保障措施、④软硬件安装方案、⑤售后服务方案。符合采购人需求的得8分；每缺少一项内容扣1.6分，每有一处内容存在缺陷扣0.8分，扣完为止。 - 注：缺陷是指：本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误;非专门针对本项目或内容与本项目需求无关;内容矛盾或表述前后不一致;复制或套用其他项目内容;以上任意一种情形。 |  |
| 4 | 业绩10% | 10分 | 供应商提供2023年1月1日（含）以来影音设备采购类似项目（至少包含LED屏、摄像头、麦克风、视频矩阵）的业绩证明，每提供1个类似业绩得2分，最高得10分。 注：提供采购合同关键页（合同首页、建设内容、金额、签字盖章页）材料复印件，并加盖供应商公章，缺项或不提供的不得分。 |  |

- 第六章 响应文件格式

（响应文件封面）

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

承诺函

致四川省人民医院：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司满足关于供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止谈判时间未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在贵院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目响应文件有效期为90天。

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目谈判过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意谈判文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

时间：

具有独立承担民事责任的能力

（按第三章要求提供）

具有健全的财务会计制度的证明材料

（按第三章要求提供）

本项目其他资格条件提供的证明材料

（按第三章要求提供）

（若未涉及，填“无”即可）

法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________（姓名）系___________________（供应商名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________，电话：_________________）。

特此证明。

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：

1.供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司的委托代理人，以本单位的名义参加           （项目名称）项目的采购活动。委托代理人在采购活动和评审、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）:    （签字）

委托代理人： （签字）

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：
1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期内的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

采购需求偏离表

| 序号 | 采购需求的要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 | 佐证材料对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：
1.供应商必须按采购需求的内容据实填写，不得虚假响应，否则将取消其参与或成交资格并按规定追究其相关责任。
2.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3.需提供的佐证材料，包括但不仅限于（……）等。

供应商名称：        （盖章）

时间：

评分需要提供的证明材料

供应商应根据评分标准中评审因素的顺序依次提供证明材料，内容和格式自拟。

（一）暂用评审因素一代替：

(……)

（二）暂用评审因素二代替：

(……)

（三）暂用评审因素三代替：

(……)

报价单

我单位作为供应商，对本次谈判中我方所承诺的条款已经完全明确，也知晓所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在谈判中有弄虚作假等违法违规行为，以及成交后因报价低或不执行承诺条款而不履约，我方愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消谈判及成交资格等），我方本次报价为：

注意事项：

1.如本次采购标的为货物，下表中响应的产品名称、生产厂家、规格型号等信息应与产品医疗器械注册证或备案凭证对应信息保持一致，不作为医疗器械管理的，应与货物的说明书等官方技术文档对应信息保持一致。

2.所有报价均用人民币表示。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

1.报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 详细描述 | 数量 | 单位 | 生产厂家/品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 分项总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧显示终端1 | 主要智能显示系统1，用于远程会诊/视频会议显示 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 智慧显示终端2 | 主要智能显示系统2，用于远程会诊/视频会议显示 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 智慧显示终端3 | 主要只能显示系统3，用于远程会诊/视频会议显示 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 辅看显示终端1 | 辅助显示设备，弥补后区观众观看 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 辅看显示终端2 | 辅助显示设备，弥补后区观众观看 | 7 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 视频会议摄像头1 | 用于远程会诊/视频会议摄像 | 9 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 视频会议摄像头2 | 用于远程会诊/视频会议摄像 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 讲台辅助显示终端 | 讲台位触控显示和控制 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 视频矩阵1 | 处理视频信号输入输出 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 视频矩阵2 | 处理视频信号输入输出 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 视频矩阵3 | 处理视频信号输入输出 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 智能中央控制终端 | 中央控制单元，控制和操作会场所有设备 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 嵌入式智能录播主机 | 会场会议记录录播硬件 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 14 | 嵌入式常态录播系统软件 | 会场会议记录录播硬件的配套控制软件 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 扬声器1 | 阵列音柱扬声器 主要扩音设备 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 16 | 扬声器2 | 天花板吸顶扬声器 辅助扩音设备 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 17 | 扬声器3 | 全频扬声器主要扩音设备 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 18 | 扬声器4 | 阵列音柱扬声器 主要扩音设备 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 19 | 扬声器5 | 天花板吸顶扬声器 辅助扩音设备 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 20 | 扬声器6 | 天花板吸顶扬声器 辅助扩音设备 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 21 | 扬声器7 | 全频扬声器主要扩音设备 | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 22 | 功率放大器1 | 扬声器功率放大器，放大和稳定功率 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 23 | 功率放大器2 | 扬声器功率放大器，放大和稳定功率 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 24 | 功率放大器3 | 扬声器功率放大器，放大和稳定功率 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 25 | 功率放大器4 | 扬声器功率放大器，放大和稳定功率 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 26 | 功率放大器5 | 扬声器功率放大器，放大和稳定功率 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 27 | 调音台 | 控制和调节音频属性，提升音质 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 28 | 数字音频处理器1 | 控制和调节音频属性，提升音质 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 29 | 数字音频处理器2 | 控制和调节音频属性，提升音质 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 30 | 数字音频处理器3 | 控制和调节音频属性，提升音质 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 31 | 反馈抑制器 | 防止啸叫，回响 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 32 | 电源时序器1 | 控制会场所有设备的开关机 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 33 | 电源时序器2 | 控制会场所有设备的开关机 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 34 | 无线手持话筒1 | 无线手持拾音设备 | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 35 | 无线手持话筒2 | 无线手持拾音设备 | 8 | 套 |  |  |  |  |
| 36 | 无线会议话筒 | 无线会议拾音设备 | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 37 | 接收机 | 无线手持拾音设备的信号接受器 | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 38 | 底座发射器 | 话筒底座带发射信号功能 | 16 | 台 |  |  |  |  |
| 39 | 会议话筒1 | 主要会议拾音设备 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 40 | 会议话筒2 | 主要会议拾音设备 | 12 | 台 |  |  |  |  |
| 41 | 话筒充电箱 | 无线话筒充电设备 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 42 | 地插盒 | 各种接口的信息盒 | 12 | 个 |  |  |  |  |
| 43 | 音箱线 | 音箱信号线 | 1000 | 米 |  |  |  |  |
| 44 | 音频线缆 | 话筒音频信号线 | 800 | 米 |  |  |  |  |
| 45 | 会议讲台1 | 会议室演讲席 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 46 | 会议讲台2 | 会议室演讲席 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 47 | 演讲席鹅颈式会议话筒 | 演讲席拾音设备 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 48 | 演讲席嵌入式安装话筒底座 | 演讲席拾音设备底座 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 49 | 机柜 | 用于安装会议室的各种设备 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 50 | 触控式智能终端 | 主要智能显示系统4，用于远程会诊/视频会议显示 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 报价合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

2.服务期：验收合格之日起，提供     年。

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表人（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年   月   日

供应商认为需要提供的其他材料

格式自拟

- 第七章 合同条款（仅成交后使用）

（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

合同

采购人（以下简称甲方）：四川省人民医院

地址：四川省成都市一环路西二段 32 号

法定代表人：

联系人：                     电话：

医学信息中心联系人：         电话：

乙方：中国农业银行股份有限公司成都光华支行

地址：四川省成都市小南街3号

法定代表人：

电话：028-63930892

联系人：黄觅

丙方：

地址：

法定代表人：

移动电话：

联系人：

甲乙丙三方确认就“”采购项目（项目编号：）甲方向丙方购买本合同中写明的货物/ 服务事项，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及本项目的相关采购文件，甲、乙、 丙三方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的相关采购文件均为本合同不可分割的部分。三方同意共同遵守以下条款。

一、项目内容

| 名称 | 品牌 | 产地 |  | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 （可另附附件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲乙双方对上述设备的品牌、生产商、规格型号、数量、单价、总价的选择即确认，向丙方购买设备。

二、合同总价

合同总价（含税）为人民币：   元，大写人民币:   ；该合同总价已包含硬件和软件开发、人工、包装、运输、安装、调试及验收后维保等相关服务的全部含税费用，甲乙双方无需向丙方支付任何额外费用。

三、付款方式

1.本合同以人民币转账形式付款。人民币   元，大写人民币   。

2.合同签订生效并最终验收合格后   日内，乙方接到甲方付款确认书以及丙方提交的相关有效票据（以乙方要求为准）后，乙方通过银行转账的方式向丙方支付合同金额的****%，人民币****元，大写人民币*****。

3.丙方指定的收款账户信息如下，如有变更，丙方应当在变更后3日内通知甲方和乙方，否则由此造成的损失，甲方乙方不承担：

户名

开户行：

账号：

4.甲丙两方在确认验收合格后*个工作日内，丙方应按国家有关规定开具合规的发票，否则，乙方有权拒绝付款，并不因此而承担违约责任。

四、交付地点、方式

1.交货地点：甲方指定地点

2.交货方式：丙方上门安装

丙方按照甲方要求，保证在甲方通知送货后**日内将货物送至甲方指定地点并安装调试完成，包装费、运输费用、保险费用及验收合格前的风险均由丙方负责。

五、安装调试及培训

1、交货时间：自本合同签订之日起30日内由丙方送货至甲方指定地点，丙方负责安装调试达到正常使用。如安装工作涉及隐蔽部件安装的，应在隐蔽性安装前通知甲方到场清点。货物验收合格前，毁损灭失的风险由丙方承担。

2、在货物抵达甲方指定地点*日内，丙方人员及工程技术人员应抵达甲方指定地点通知甲方进行开箱验收。双方依据丙方提供的装箱单、检验合格证书、使用说明等有关资料，如有短缺、规格不符、资料不全等，由丙方在7日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。开箱后*日内，丙方开始安装调试，丙方应保证在*日内安装调试完毕。验收前，丙方应完成对甲方的操作人员、技术人员进行免费培训，保证受训人员能熟练操作，具备开展日常技术工作的能力，并能够对该货物能进行日常维护。

3、验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、丙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；

4、交货验收时丙方须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告，每台货物上均应有产品质量检验合格标志。丙方还应当在甲方验收时将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；丙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。进口设备需提供商检证明及按照现行法律规定需要提供的其他证明。

5、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲丙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由丙方承担，验收期限相应顺延。

6、如质量验收合格，双方签署质量验收报告，合同货物质保期自甲方签署验收文件之日起计算。如丙方所供货物不符合本条要求，甲方有权拒签验收合格证明，有权要求丙方无条件更换、补齐，丙方应在交货时间内提供符合上述要求的货物。如果未能补齐的，视为逾期交货或经1次调换仍不能达到合同约定的质量要求，丙方按照合同第八条第2款承担违约责任。

7、期间涉及的交通费、膳食费、住宿费及其他一切费用均由丙方负责。

六、软件验收

1、验收时间：丙方完成安装及调试后   个工作日内，由甲方指定人员完成验收。

2、验收方式：按国家（行业）最高标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准的最高标准。甲方指定人员对软件质量进行验收。

3、甲方在验收中如发现软件的型号、规格、包装和质量等不符合本合同约定的，自软件验收完成后   个工作日内向丙方提出书面异议。丙方在接到甲方书面异议后，应在  个工作日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为丙方已接受甲方提出的异议和处理意见。

4、验收时如发现所交付的服务有问题、缺陷或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲丙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用、造成的甲方的损失由丙方承担；

5、如软件经丙方*次维护仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作丙方不能交付软件而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究丙方的违约责任。

- 硬件验收

1、交货时间：自本合同签订之日起  日内由丙方送货至甲方指定地点，丙方负责安装调试达到正常使用。如安装工作涉及隐蔽部件安装的，应在隐蔽性安装前通知甲方到场清点。货物验收合格前，毁损灭失的风险由丙方承担。

2、验收前，丙方应完成对甲方的操作人员、技术人员进行免费培训，提供成套培训资料，保证受训人员能熟练操作，具备开展日常技术工作的能力，并能够对该货物能进行日常维护。

3、验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、丙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；

4、交货验收时丙方须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告，每台货物上均应有产品质量检验合格标志。丙方还应当在甲方验收时将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；丙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。进口设备需提供商检证明及按照现行法律规定需要提供的其他证明。

5、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由丙方承担，验收期限相应顺延。

6、如质量验收合格，双方签署质量验收报告，合同货物质保期自甲方签署验收文件之日起计算。如丙方所供货物不符合本条要求，甲方有权拒签验收合格证明，有权要求丙方无条件更换、补齐，丙方应在交货时间内提供符合上述要求的货物。如果未能补齐的，视为逾期交货或经1次调换仍不能达到合同约定的质量要求，承担违约责任。

八、软件退换

1、甲方根据本合同第六条提出书面异议的，如果丙方在上述约定时间内未能按照甲方要求进行处理的，则甲方有权要求退货或换货，丙方在收到甲方的书面退换货通知后     个工作日内完成退货或换货。

2、软件交付甲方使用后，若甲方在生产作业过程中发现软件确实存在以下问题的，甲方有权退还软件并且解除本合同，同时丙方须退还乙方的所付款项。存在的情况为：

（1）软件不能正常安装的；

（2）软件的使用会影响甲方操作系统的稳定或其他软件的正常使用的；

（3）软件的实际使用功能不能达到丙方软件承诺的功能，而丙方不能在  个工作日内解决的。

3、甲方根据本合同条款提出退货或解除合同的，丙方应在收到甲方通知后  个工作日内退还乙方全部已付款项。

九、维护升级、售后服务

- 质保期（自验收合格之日）：***年；产品零配件（包括主计算机系统及工作站）保证供应时间≥*年；验收合格后的保修期内，丙方承诺开机率或使用率＞**%（按365日/年计算）

- 服务内容：（1）电话支持 （2）远程技术支持 （3）现场服务

- 报修响应方案：质保期内提供7*24小时服务热线，在接到报修信息后20分钟内响应，提供远程技术服务支撑，在1小时内完成维修。如果远程服务不能完成维修服务的，提供上门维修服务，在2小时内到达现场，并在4小时内完成维修。

- 维护升级标准：只要甲方需要丙方有义务更新软件至最新版。

- 质保期满后，丙方终生提供优惠的维修服务；零配件费用按当时市场价的*折的优惠价格收取；

- 在质保期内丙方应事先声明产品使用的耗材和易损件，未事先声明的专用耗材和易损件将被纳入保修范围。属于原厂专用耗材和易损件，丙方应将耗材和易损件的品名、规格、使用寿命和供应价格作为合同附件告知甲方。

- 因丙方原因不能够达到上述设备保修及售后服务的约定，按甲方实际停机天数自动延长其保修期,甲方有权延后质保金和维保费用的支付时间，并追究丙方因此引发的相应的法律责任。

十、责任和义务

- 甲方责任：甲方需准备好安装硬件和软件的环境，丙方需对甲方准备工作进行协助、指导。

- 乙方责任：根据合同约定、甲方付款确认书以及丙方提供的符合财务结算的相关票据，向丙方进行支付。

- 丙方责任：

（1）丙方保证其提供给甲方的硬件和软件产品享受厂方升级政策范围内的升级和一切改良。

（2）丙方必须保证本合同所述硬件和软件是丙方目前的最新版本。

（3）丙方负责以硬件和软件功能的升级、维护和文档更新。

（4）如甲方以后有需要对硬件和软件进行改动的，丙方免费进行改良。

（5）丙方保证其硬件和软件系统不带有定期的密码输入。

（6）丙方的硬件和软件不可隐含任何恶意功能，包括但不限于病毒、蠕虫和特洛伊木马等程序，也不可以于未经甲方及其相关联公司授权下透过软件收集和扩散任何甲方及其相关联公司之数据各信息。

（7）丙方提供的硬件和软件服务需要严格遵守相关网络信息安全规定。

（8）丙方工作人员若因操作失误导致系统故障、数据遗失的，丙方应负责调试系统至正常使用状态并恢复数据，由此造成甲方损失的，丙方应承担赔偿责任。

十一、保证条款

1、丙方保证交付甲方的硬件和软件来源合法。

2、丙方保证提供给甲方的软件不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于商标权、专利权或商业秘密等。如出现第三方对甲方使用或销售本合同软件提出所有权异议、索赔等情况的，甲方有权拒绝并立即通知丙方，由丙方自行处理由此导致的问题，并且丙方应在自行承担相关费用的情况下按照甲方之要求采取必要的补救措施确保甲方的损失降至最低。

3、如丙方出现不履行义务、迟延履行义务或其他瑕疵履行的，因此而产生的费用和导致甲方损失的责任均由丙方承担。

十二、违约条款

1、丙方交付的硬件和软件质量不符合合同规定的，丙方应向甲方支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的软件给甲方，否则，视作丙方不能交付硬件和软件而违约，按本条本款下述第“2”项规定由丙方偿付违约赔偿金给甲方。

2、丙方不能交付硬件和软件或逾期交付硬件和软件而违约的，除应及时交足硬件和软件外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过叁拾天，甲方有权终止合同，丙方则应按合同总价的百分之十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还乙方已经付给丙方的货款及其利息。

3、丙方软件经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定硬件和软件质量不符合本合同规定标准的，则视为丙方没有按时交货而违约，丙方须在柒天内无条件更换合格的软件，如逾期不能更换合格的软件，甲方有权终止本合同，丙方应另付合同总价的百分之拾的赔偿金给甲方。

4、丙方保证本合同硬件和软件的权利无瑕疵，包括硬件和软件所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述软件主张权利或国家机关依法对硬件和软件进行没收查处的，丙方除应向乙方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之拾向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

5、甲乙丙三方因违约偿付的违约金不足以弥补非违约方损失的，还应按非违约方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给非违约方。

6、丙方提供的硬件和软件服务需要严格遵守相关网络信息安全规定。未经甲方允许，丙方不能擅自将系统中甲方的相关信息以任何形式透露给第三方，若有相关行为，甲方将依法追究其法律责任。

十三、不可抗力

1、不可抗力包括影响合同义务的执行的严重火灾、水灾、台风、地震、罢工等。

2、不可抗力事故受到影响的一方应在 7 个工作日内通知对方，并出具相关证明。当不可抗力事故消除后，受到影响的一方应尽快书面通知其他方。

3、由于不可抗力事故而影响合同履行的，但不影响合同目的实现的，可延迟履行合同期限，延迟时间相当于事故所影响的时间。若不可抗力原因影响本合同执行时间超过3个月，三方就合同签订履行事宜另行协商。

十四、知识产权及数据隐私保护

1、丙方必须对本合同履行过程中知悉的甲方的商业技术秘密、经营秘密、患者隐私数据等甲方未公开的信息负保密义务，不得向任何第三方透露，不得用作本协议以外的其他用途。否则，丙方应赔偿甲方因此造成的经济损失，包括但不限于实际损失、可得利益损失及为此支付的律师代理费用、诉讼费、公告费、公证费、保全费等。保密期为永久。损失无法计算的，甲丙双方同意按照合同金额的10倍计算违约金，甲丙双方均不认为该违约金过高。

2、任何一方在未征得对方书面同意，不得将本合同的权利或义务转让给第三方。否则，违约方按照合同金额   %支付违约金，违约金不足以弥补非违约方损失的，违约方予以补足。

3、甲、丙双方共同研发的该系统软件产品，知识产权归甲、丙双方共同拥有，软件所有数据归甲方所有。

十五、廉洁约定

甲乙丙三方及相关人员均应严格遵守有关廉洁规定，共同签署《廉洁购销协议》。任一一方或相关人员如有商业贿赂等违法违纪行为，非违约方可单方解除合同，解除合同造成的损失由违约方承担。

十六、合同生效

- 本合同在甲乙丙三方法定代表人、负责人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

- 本合同一式 份，甲方执四份，乙方执 份，丙方【 】份。

十七、争议解决方式

- 因交付服务及货物（若有）质量发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。服务及货物（若有）符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务及货物（若有）不符合质量标准的，鉴定费由丙方承担。

- 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向甲方住所地管辖权的人民法院起诉。

十八、双方需要说明的其他事项

协议内容应符合各方行业的监管要求，若遇国家监管政策调整导致任何一方不能继续履约，合同当事人有权解除或终止协议，且不承担违约或损失赔偿责任等相关条款。

# （以下无正文）

| # 签约方：甲方：四川省人民医院 法定代表人（授权代表）： | # 乙方：中国农业银行股份有限公司成都光华支行 # 负责人（授权代表）： |
| --- | --- |
| 签约日期： 年 月 日 | # 签约日期： 年 月 日 |
| # 丙方： # 法定代表人（授权代表）： |  |
| # 签约日期： 年 月 日 |  |

廉洁购销协议

甲方：四川省人民医院

乙方：

为进一步加强廉政建设，预防医药购销领域不正之风，我院与供应商签订如下协议，共同遵守：

一、甲方工作人员不得利用职务和招投标等工作之便，暗示、索要和收受供应商任何形式的财物、提成、回扣等一切不正当利益。

二、甲方工作人员严格执行国家及我院的采购管理制度，如有违反，一经查实，按有关规定严肃处理并追究相关人员责任。

三、乙方及其代理人承诺严格按照国家相关法律法规和行业规范向甲方提供学术推广、技术咨询活动，上述活动不与甲方的采购行为挂钩。乙方不得在甲方医疗服务区域内从事任何形式的商业促销、宣传推广活动。

四、乙方及其代理人不得以宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金、学术活动、外出考察等名义，或者以报销各种费用等变相给付财物的形式，获得业务或保持业务。

五、乙方承诺以自身名义与甲方开展合同约定范围的业务合作并依法独立承担法律责任。乙方不得擅自转委托其他服务商或者采取出租出借经营许可证、允许挂靠经营等方式变相转委托其他服务商履行合同中权利、义务。

六、乙方必须承诺向我院供货的同规格型号同质量等级医用物资为全省最低价，办公用品、装修材料、营养科食材、工会福利等为同时期成都市集团采购最低价。

七、乙方违反上述承诺者，甲方单方面终止合作协议，并依法追究乙方的违约责任。

八、本协议一式三份，归口管理部门、供应商、招标采购中心各执一份。

举报受理部门：审计部

举报电话：87393203

举报邮箱：scsyjsc@163.com

甲方：四川省人民医院（盖章）        乙方：   供应单位（盖章）

甲方代表签字：                            乙方代表签字：

年   月   日